建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报审本）

项目名称：    永济安德利果蔬汁有限公司

年产4500吨浓缩果汁生产线

建设单位：    永济安德利果蔬汁有限公司

编制日期：          2023年5月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永济安德利果蔬汁有限公司年产4500吨浓缩果汁生产线 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-140881-89-01-313766 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯一林 | 联系方式 | 19582166222 |
| 建设地点 | 山西省运城市永济市涑水东街109号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经110度27分35.204秒，北纬34度52分53.933秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1523果菜汁及果菜汁饮料制造 | 建设项目 行业类别 | 十二、酒、饮料制造业-26饮料制造152 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 永济市行政审批服务管理局 | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 6260 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 1.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 2592 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 根据生态红线划定原则：自然保护区、风景名胜区、森林公园和饮用水源保护区等列入生态红线。本项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号，占地范围不涉及《生态保护红线划定指南》中规定的饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等禁止开采区域及其他各类保护地。 根据《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，项目所在地为重点管控单元，不在生态保护红线范围内。本项目与《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》符合性一览表 序号; 重点管控单元要求; 本项目情况; 符合性分析. 1; 进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。; 本项目燃气锅炉通过低氮燃烧处理可以达标排放，废水通过厂区的污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂处理，且COD需要进行区域削减。; 符合. 2; 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。结合工业园区和工业聚集区的功能定位和主导产业，建立差别化的产业准入条件。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、电解铝、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，逐步推行工业项目进驻工业园区或聚集区，实现集约高效发展。; 本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等行业。; 符合. 3; 污染物排放管控要求。严格实施污染物总量控制制度，强化不达标区域污染物排放总量削减，实现区域环境质量改善目标。实施企业绩效分级分类管控,持续推进清洁取暖和散煤治理，积极应对重污染天气。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水收集管网，实施雨污分流改造。大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。; 项目废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，采取本报告提出的环保措施后可做到达标排放，在采取区域削减后，对现有环境空气质量影响较小，废水通过厂区的污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂处理。; 符合. 4; 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管,加强重点环境风险监控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目拟制定环境风险防控措施，并要求纳入企业环境风险应急预案实施。; 符合. 5; 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。; 不涉及。; /. 1.2环境质量底线 本次收集了永济市2022年环境空气例行监测数据，根据监测数据，各监测因子中除PM10、PM2.5年均浓度监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准外，其他各监测因子均未超标。因此，项目所在区域为不达标区。 本项目运营期废水通过厂区污水处理站处理后经市政管网进入永济市城区污水处理厂处理，处理后排入涑水河。本次评价收集运城市生态环境局“关于公告2022年环境空气及水环境质量达标情况的通知”，永济市控制断面“张留庄”2022年现状为Ⅳ，可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准。 项目建设完成后产生的废气污染物可以做到达标排放，废水进入污水处理厂。本项目产生的所有固废均可进行合理处置，颗粒物、SO2、NOX在进行区域削减后，本项目的建设不会超出现有区域环境质量底线。 1.3资源利用上线 项目原辅料、动力供应充足，运营工序中消耗一定量的电、水、天然气资源等。生产过程中采取了节水节电措施。因此，本项目建设不违背资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单 项目与《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》附件3生态环境准入清单符合性分析见表1-3，根据表1-3，项目建设符合《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 表1-3 运城市生态环境准入清单 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。全市禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理。原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 不涉及; 符合. 2、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、农药、制革、铅蓄电池等行业企业和危险废物处置填埋场所。; 不涉及. 3、严禁在优先保护类农田周边新建规模化畜禽养殖企业。; 不涉及. 4、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。 5、依法淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 不涉及. 6、地表水监测断面取水点上游一千米范围内禁止截流取水和设置排污口。; 不涉及. 7、禁止在汾河（运城段）河岸两侧各2公里范围新建炼焦、冶炼、洗煤、选矿、造纸、化工、电镀等严重污染水环境项目和危险化学品仓储设施。; 不涉及. 8、黄河干流及除汾河干流外的其他主要支流沿岸1公里内严禁新建焦化、钢铁、化工等产业园和布局建设“两高一剩”行业项目。; 不涉及. 9、与城区、县城相邻的各类开发区、工业园区和产业集聚区，不得布局高污染、高排放、高风险和产能过剩项目，现有项目应逐步退出，为新技术、新材料、新装备、新产品等“六新”产业腾出环境容量和布局空间。; 本项目果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于高污染、高排放、高风险和产能过剩项目. 10、中心城市规划区、县城规划区范围内严禁新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目，现有污染较重和高风险项目逐步搬迁退出。; 项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重项目. 11、汾河沿岸河流谷地、盐湖、伍姓湖等生态保护与修复区域，“黄河、长城、太行”旅游产业布局区，以及人居环境敏感区，严控重污染行业产能规模，推动产业布局与生态空间协调发展。; 不涉及. 12、新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。; 不涉及. 污染物排放管控; 环境质量 目标; 1、到2025年基本消除重污染天气，基本消除国控劣Ⅴ断面和县级及以上城市建成区黑臭水体。 2、到2025年全市地表水国控监测断面达到或好于Ⅲ类的比例高于71%，国控劣Ⅴ断面和县级及以上城市建成区黑臭水体断面比例控制在0。; 项目排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX，经处理后可以做到达标排放；项目废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河; 符合. 污染物控制; 1、在本市行政区域内的城市建成区和县人民政府所在地的镇建成区内，禁止新建燃煤锅炉，在其他区域内禁止新建35蒸吨以下的燃煤锅炉，已建成的，应当在市、县（市、区）人民政府规定的期限内拆除。“1+5”重点区域（包括盐湖区、运城开发区、临猗县、河津市、稷山县、新绛县、闻喜县）不得审批65蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域不得审批35吨以下燃煤锅炉。市县两级建成区、集中供气已覆盖的工业园区、产业集聚区原则不得审批生物质锅炉。 2、“禁煤区”内除集中供热和原料用煤单位外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品，实现“禁煤区”内散煤清零。; 本项目锅炉使用天然气; 符合. 3、2024年12月底前全市水泥企业全面完成超低排放改造。; 不涉及; 符合. 4、2023年10月底前全市焦化企业完成超低排放改造。; 不涉及; 符合. 5、钢铁行业执行超低排放。; 不涉及; 符合. 6、（1）新建项目： ##### ①对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，太原、阳泉、长治、晋城4个市按照《关于京津冀大气污染物传输通道城市执行大气污染物特别排放限制的公告》（环境保护部公告2018年第9号）自2018年3月1日起；其他区域自2018年7月1日起，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值。 ②对于目前国际排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，新受理环评的建设项目执行相应大气污染物特别排放限值，执行时间与排放标准实施时间活标准修改单发布时间同步。 ##### ③我省有更严格地方大气污染物排放标准或控制要求的，从严执行。 - 现有企业： ##### ①对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业及锅炉，执行要求如下： 石化、化工、有色（不含氧化铝）行业现有企业以及在用锅炉，自2018年10月1日起，执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 ##### ②对于目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准修订或修改后，现有企业执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。执行时间要求如下： ##### 通过制修订排放标准规定大气污染物特别排放限值的，执行时间与排放标准中规定的现有企业实施时间同步。 通过标准修改单规定大气污染物特别排放限值的，执行时间按相应公告的时间执行。 ##### ③我省有更严格地方大气污染物排放标准或控制要求，从严执行。; 项目锅炉产生颗粒物、SO2及NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中的表3大气污染物特别排放限值; 符合. 7、各行业VOCS的无组织排放控制执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相应限值，重点行业VOCS的有组织排放执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCS）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）。; 不涉及; 符合. 8、废水以直接排放形式排放的，废水和清净水排放口中化学需氧量、氨氮、总磷、全盐量执行山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019），其他指标达行业特别排放限值。废水以间接排放形式排放的，厂界废水达到行业水污染物排放标准，园区或公共污水集中处理设施外排水质达到山西省《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）。; 项目废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 符合. 9、国家级、省级及以下工业集聚区全部按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。; 不涉及; 符合. 10、严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、采取私设暗管或渗坑方式排放污染物。; 项目危险废物定期交有资质单位进行处置; 符合. 11、集中供热覆盖区域禁止新上天然气供热锅炉，对覆盖区域内的燃气锅炉逐步实施集中供热改造，2021年完成70%以上。; 不涉及; 符合. 12、到2022年中心城区及运城开发区雨污合流制排水管网全部改造完成；到2023年县级市及县城城区雨污合流制排水管网全部改造完成。; 不涉及; 符合. 13、严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 14、玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准特别排放限值及相关规定，未制定行业排放标准的工业炉窑按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。; 不涉及; 符合. 15、2021年底汾河谷地4.3米及以下焦炉全部淘汰，力争到2022年焦化先进产能占比达到80%以上，2024年底前炭化室高度4.3米焦炉全部退出。 16、贯彻落实《山西省强制性清洁生产审核实施方案》，将清洁生产标准纳入强制执行范围。力争到2023年汾河谷地内重点行业全部达到生态环境部工业企业分类管理A级标准，到2025年全市所有新增重点行业企业全部达到清洁生产I级标准，30%现有企业达到清洁生产I级标准。 17、到2025年底保留燃煤锅炉基本实现超低排放。 18、到2025年平原地区散煤全部清零。 19、到2025年实现大宗货物年货运量150万吨以上的大型工矿企业和新建物流园区铁路专用线路接入比例达到80%以上，大宗货物绿色运输比例达到75%以上，铁路货运量占比提升到10%。 20、到2025年市区和县级城市建成区硬化道路可机械化清扫率稳定达到95%以上。 21、到2025年运城市中心城区建成区和新绛、稷山、河津、万荣四县（市）建成区生活污水实现全收集、全处理，其余县城生活污水收集处理率达到95%以上。到2025年规模养殖场粪污处理设施装备配套率达96%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，病死畜禽无害化处理率达100%。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1、县级自然资源部门要对本行政区域内暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块组织划定管控区域，设立标识、发布公告，由污染地块使用权人落实相关管控措施。 2、污染地块未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，审批部门不予批准涉及该污染地块的建设项目环境影响评价文件。 3、严肃查处本行政区域内非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为，加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。 ##### 严格执行相关行业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。布局居民区、学校、医疗和养老机构应考虑周边环境的不利影响。科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。 4、严格有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业以及其他排放重点管控污染物行业的建设项目环境影响评价审批。上述项目在开展环境影响评价时要强化对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。环评审批前未落实总量核定和置换的，一律不得审批。 ##### 5、依法淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的新增产能建设项目。 6、加快推进工业园区空气质量监测站（点）建设，加快推进VOCs自动监测站（点）建设。要加强污染源监测能力建设，将排气口高度超过45米的高架源，以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，逐步纳入重点排污单位名录，全面完成烟气排放自动监控设施安装并与生态环境部门联网。; 项目在永济安德利果蔬汁有限公司现有厂区预留用地进行建设，项目属于果菜汁及果菜汁饮料制造，不属于重点行业以及其他排放重点管控污染物行业的建设项目; 符合. 7、对已有畜禽养殖企业加强“三废”排放监管，禁止未处理或检测不合格的粪肥直接用于农田。 8、有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业企业在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，须按照国家有关规范制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级生态环境、经信部门备案，防范拆除活动污染土壤。 9、对拟收回、出让、转让土地使用权的重点行业企业用地和生产、经营、使用、贮存有毒有害物质，堆放或者处理、处置生活垃圾、危险废物或其他有害废物的工业场地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构、办公、文化和体育活动场馆等公共设施用地及食品加工、存储用地和农用地的上述企业用地，在进入用地程序前由土地使用权人负责，委托第三方机构依据国家建设用地土壤环境调查评估技术规定开展土壤环境状况调查评估；土地已经收回的，由所在县（市、区）自然资源部门负责组织开展调查评估。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在县（市、区）自然资源部门负责组织第三方机构开展调查评估。 10、未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 不涉及; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 2、产业政策相符性 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的相关规定，本项目属于鼓励类“十九、轻工26、浆果果汁等高附加价值植物饮料的开发生产”的项目。2023年3月24日永济市行政审批服务管理局对永济安德利果蔬汁有限公司年产4500吨浓缩果汁生产线进行了备案（项目代码：2303-140881-89-01-313766）。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 3、山西省主体功能区规划的相符性分析 本项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号，属于省级重点开发区域中晋南城镇群中的重点开发区域。建设内容与《山西省主体功能区规划》中的相关条款进行了比较，具体见表1-4和附图6。 表1-4 与《山西省主体功能区规划》相符性对照一览表 《山西省主体功能区规划》相关要求; 本项目; 相符性. 本区域是以大运、同蒲通道为主轴，侯月—侯西通道为次轴，以临汾、运城两个中心城市为重点区域的城镇和工业密集区。; 本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造，且项目占地为工业用地，运营期废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河，锅炉采用低氮燃烧器废气可以达标排放，固体废物做到综合利用和合理处置，不属于高污染、高能耗产业，在进行区域削减后，排放量在当地环境可承载范围内，因此不违背该区主体功能区划发展要求。; 符合. 功能定位：国家资源型经济转型与区域协调发展综合试验区，晋陕豫黄河金三角承接产业转移示范区，山西重要的现代农业、新型制造业基地与文化旅游产业基地，以根祖文化、关公文化为特色的旅游经济区，晋南地区人口和经济密集区。. 发展方向：临汾市要按照晋南区域性中心城市、新型工业大市的定位，努力打造临汾百里汾河经济带，积极发展现代服务业，提升区域性服务功能，以集群化和循环化为导向，大力推进工业新型化发展；运城市要按照晋南和晋陕豫黄河金三角地区重要中心城市、具有河东文化特色的新型工贸旅游大市的定位，完善服务功能，强化生态智慧城建设，加强与中原经济区和关中---天水地区两个国家级重点开发区域的联系，打造山西向西向东开放的桥头堡和大通道；加快交通基础设施建设，构建以公路和铁路为主、水运和航空为辅的立体化交通运输体系。加强资源节约集约利用，合理调配农业、工业与城镇居民用水，全面推广节水型农业和节水型工业；正确处理城乡建设与耕地和林地保护的关系，提高建设用地利用效率，切实保护基本农田，加强中低产田改造，全面强化粮食综合生产能力；加大对重点水源地、河流源头的保护和管理，推进汾河综合开发和整治，合理布局取水、排污、防洪等设施，加强黄河沿岸整体绿化。. 4、生态功能区划及经济区划符合性分析 - 4.1永济市生态功能区划 - 根据《永济市生态功能区划》，本项目位于IIA中部水源涵养与湖泊湿地保护生态功能小区。 该区的主要生态环境问题：水环境污染严重，湿地生态系统退化。 生态系统的主要服务功能是水源涵养。 该区生态系统的发展方向是：通过截污、治污等工程保护伍姓湖湿地。 该区生态系统的保护措施：（1）对涑水河排入伍姓湖的污水进行合理治理，切断污染源；（2）在不对湖区周围农田形成浸没和盐渍化的基础上，尽可能扩大伍姓湖的湿地面积，恢复湖区水产、旅游、生态资源；（3）加快保护区管理站、观测站等基础设施建设，加强监测管理；（4）严格控制开发建设用地，杜绝污染严重、耗能耗水量大的企业在周边建设；（5）环伍姓湖地带，特别是主导风向的上方（东南、西北）地区营造大面积的防风林、绿化、美化环湖景观；（6）开展生态恢复工程和环境整治工程，保护恢复湿地。 - 与生态功能区划的相符性分析：本项目为为果菜汁及果菜汁饮料制造项目，位于山西省运城市永济市涑水东街109号，占地为工业用地，距离伍姓湖910m，项目运营期废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河。项目建设不违背永济市生态功能区划。永济市生态功能区划见附图8。 - 4.2永济市生态经济区划 - 根据《永济市生态经济区划》，本项目位于ⅢA-1永济中部铝电化工综合发展生态经济区。 该区的主要生态环境问题：（1）大气、水环境污染比较严重，湿地生态系统退化环境容量下降；（2）该区水资源缺乏，高耗水的化工等产业集聚且快速扩张，将使区域环境容量接近饱和；（3）河川径流贫乏，地下水水质本底较差，矿化度高，难以利用，人口密集，用水压力大使水资源贫乏胁迫性强；（4）粗放的经济增长方式与资源环境承载力的矛盾日益突出，资源利用水平低，生态环境压力较大。 生态经济区的发展反向：（1）对涑水河排入伍姓湖的污水进行合理治理，切断污染源，淘汰耗水量大的落后的产品和工艺，降低企业的单位产品的耗水量并加大企业废水处理，对处理后废水进行回用；（2）优化产业结构，大力发展清洁生产，积极引进先进的加工工艺，完善资源产业链，发展循环经济，减少污染物排放，开展节约资源、综合用能的环保新技术，推行余热利用和工业废水二次回用技术，实现资源的循环利用；（3）严格控制开发建设用地，杜绝污染严重、耗能耗水量大的企业在伍姓湖周边建设，在不对湖区周围农田形成浸没和盐渍化的基础上，尽可能扩大伍姓湖的湿地面积，恢复湖区水产、旅游、生态资源。 与生态经济区划的相符性分析：本项目为为果菜汁及果菜汁饮料制造项目，位于山西省运城市永济市涑水东街109号，占地为工业用地，距离伍姓湖910m，项目运营期锅炉采用低氮燃烧后废气达标排放，废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后综合利用于排入涑水河。项目建设不违背永济市生态经济区划。永济市生态经济区划见附图9。 5、与《永济市城市总体规划》符合性分析 5.1规划范围 市域规划范围：永济市行政管辖范围，面积为1221.06平方公里。 城市规划区范围：包括城东、城西、城北三个街道办事处的行政辖区和栲栳镇的村远村、上高市村、青台庄村岔道村和蒲州镇上的麻坡村、上吕芝村、下吕芝村作为本次城市规划区范围，总面积约282平方公里。 中心城区范围：包括城东、城西、城北三个街道办事处的行政辖区范围，北至运风高速，南至中条山，西至黄河大道，东至千古路，面积约56.26平方公里，其中城市建设用地约30平方公里。 5.2城市性质 永济市是黄河金三角中的重要节点城市和运城市的副中心城市，全国特色综合性加工制造业基地，省级生态旅游名城。 5.3城市形态及用地结构 规划形成“禹都轴、涑水带、五片区、多中心”的整体结构。 - 5.3.1禹都轴 - 以禹都大道为南北轴线链珠状串联起城市各个功能片区，使城市各个功能分区形成一个有机融合的整体，是城市的黄金走廊，也是未来城市在区域战略中的一个重要南北轴线，是一条功能性的生活主干道。 5.3.2涑水带 涑水河带状滨河公园，勾连城市中央公园和与城市建成区，贯通城市东西，是城市的呼吸道，对城市生态环境品质提升有很好的促进作用。 5.3.3五片区 以铁路、城市主干道、山体为界，将中心城区划分为五个片区：老城区、北部片区、机电工业片区、森林公园片区和伍姓湖湿地片区。 5.3.4多中心 老城商业中心、行政中心、文体中心、滨河商业中心和城市广场、块状公共空间、公共绿地等构成多级别多层次的城市中心，通过各种轴线和廊道相连，使得城市空间具有很好的序列感和节奏感，共同营造实力、魅力、宜居、公平、幸福永济。 项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号，项目所在地位于在《永济市城市总体规划》内，项目在永济安德利果蔬汁有限公司厂内预留用地进行建设，为工业用地，项目所在地用地性质为工业用地，符合永济市城市总体规划。 - 6、与《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》等相关文件符合性分析 项目运营期废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河。根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》，加强河流堤外缓冲隔离防护林带建设，留足河道、湖泊和滨河带保护范围，在国家相关政策范围内，有序推进还林、还草、还湿、还滩，非法挤占的要限期退出，汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，改善断面水质，保护河流生态空间。项目距离涑水河420m，涑水河属于黄河的一级支流，项目建设不违背与《山西省人民政府办公厅关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》。 项目建设与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析见表1-5。 表1-5项目建设与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析一览表 黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要; 本项目; 符合性. - 强化环境污染系统治理 第二节 加大工业污染协同治理力度推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。; 根据山西省两高项目管理目录，本项目不属于“两高一资”项目，项目在现有永济安德利果蔬汁有限公司厂区进行建设，运营过程产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，项目熔锅炉产生废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中的表3大气污染物特别排放限值； 项目废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河，不设置入河排污口； 本项目拟制定突发环境事件风险防范应急预案，并加强厂区内风险防范应急制度建设。; 符合. 7、与《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（运发改工业发〔2021〕167号）相符性分析 根据《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》(运发改工业[2021]167号)要求： 推进我市黄河干流沿岸县（以下简称沿黄重点地区）工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目。 沿黄重点地区为黄河干流流经我市的8个县（市），具体包括：永济市、河津市、临猗县、万荣县、垣曲县、夏县、平陆县、芮城县。 项目年用电500万KWh/a，年用水量为47034m3/a，年用天然气230.58万m3/a，根据“综合能耗计算通则（GB/T2589-2020）”电力（当量值）折标准煤系数为0.1229kgce/（kW•h），新水折标准煤系数为0.2571kgce/t，天然气折标准煤系数为1.3300kgce/m3，本项目年综合能源消耗折标煤后为0.37万吨标准煤<5万吨标准煤，根据山西省两高项目管理目录，项目不属于两高项目。 本项目为果菜汁及果菜汁饮料制造项目，项目建设位于永济安德利果蔬汁有限公司厂区预留用地内，不属于两高项目。项目建设不违背《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（运发改政工业发[2021]167号）要求。 8、与伍姓湖相关分析 伍姓湖（伍姓湖湿地自然保护区）：位于市区东北2.5km处，西界三张村，北靠伍姓村，南近南同蒲铁路，东至孙常村北，东西长约10km，南北宽约5km，总面积约40km2，为涑水河和姚暹渠永济断流域区的主要蓄洪、排碱及地下水潜流排泄池。由于湖水逐渐干凅，1970年建立伍姓湖农场。 永济市伍姓湖湿地自然保护区紧邻山西省西南端永济市区。以伍姓湖水面为中心，西接市区东外环路，东到涑水河与姚暹渠交叉入湖口，南临中条山下运风旅游路，北至运风高速路以北约1.5公里处。东西长7.2公里，南北宽5.9公里。总控制面积38平方公里，其中核心水面11.3平方公里，是山西乃至华北半干旱地区罕见的一座大型湿地。保护区内有多种鸟类及野生植物，是许多珍稀鸟类迁徙的栖息地和中转站。为有效的保护湿地生态系统和野生动植物，开发生态旅游，永济市人民政府于2010年9月批准成立了伍姓湖湿地保护开发领导组，负责湿地的保护，科研科普，开发利用等工作。 伍姓湖现有水域面积11.3平方公里，水深1.5—2米，水质良好。现主要是运城市盆地内涑水河、姚暹渠、弯弯河及排洪沟道的调蓄湖。70年代起由于涑水河上游将大量工业污水排放湖内，以及永济热电厂占用作为粉煤灰场，使伍姓湖水质受到污染。近年来，为逐步恢复伍姓湖生态功能，永济市委、市政府高度重视，自2007年就确定将伍姓湖生态治理工程作为全市重点工程之一，工程经省发改委立项批复（晋发改城环发【2005】840号），通过建设污水处理厂，改善水质和周边环境，将使伍姓湖水面和湿地得到进一步扩展。 控制区内动物资源丰富。有哺乳纲6目18科30余种，鸟纲15目40科200余种，爬行纲3目5科10余种，两栖纲1目2科3种。其中鸟类资源最为丰富，有国家二级保护鸟类白天鹅、猫头鹰、灰鹤、田鸡、鸳鸯、雀鹰等10余种。中日保护候鸟草鹭、黑雁、赤麻鸭、雨燕、家燕、太平鸟等30余种。在浅水区和沼泽地生长着大量的野生植物，有大面积芦苇、马蔺、蒿类及个别珍贵的野生植物。 经对伍姓湖控制区内占地情况进行调查。控制区面积38平方公里。其中湖面11.3平方公里、沼泽及芦苇地约2平方公里，耕地约为15.85平方公里、鱼池约1.35平方公里、非农建设约7.47平方公里。相应权属为：国有土地约9.757平方公里，现全归伍姓湖农场使用。 本项目东侧边界距离湿地保护区实验区边界100m，距缓冲区最近距离910m，距核心区的最近距离为960m。不在保护区范围内，项目废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河。项目的建设不会对伍姓湖湿地自然保护区产生影响。项目与伍姓湖位置关系见附图11。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 一、项目基本情况 1、建设内容及建设规模 1.1建设内容 项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号，项目位置中心地理坐标为东经110°27′35.204″，北纬34°52′53.933″，见附图1。项目北侧为厂区内厂房，西侧为厂区内道路，东侧厂区外道路，南侧为厂区内库房，见附图2。 项目在现有厂区预留用地进行建设，占地面积2592m2，新建原料卸货平台及输送机2台、刮板提升机和清洗机4台、破碎机2台、榨机4台、超滤2台、果汁罐16台、巴杀1台、灌装机2台；年产4500吨浓缩果汁。本次项目工程组成见表2-1。 表2-1项目主要工程内容一览表 工程名称; 建筑物名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，彩钢结构，长108m、宽24m、高11m，建筑面积2592m2，新建1条桃汁生产线和1条山楂汁生产线，购置安装原料卸货平台及输送机2台、刮板提升机和清洗机4台、破碎机2台、榨机4台、超滤2台、果汁罐16台、巴杀1台、灌装机2台等设备；; 新建. 原料区; 占地50m2，位于车间内，主要存放生产过程中的添加剂和辅料，彩钢结构，设置有围堰，地面防渗；; 新建. 储运工程; 冷风库; 建筑面积8314.8m2，用于存放苹果汁；; 依托. 冷库; 厂区现有冷库建筑面积4000m2，用于存放苹果汁；; 依托. 公用工程; 供水; 永济市市政供水管网供给；; 依托. 供电; 永济市供电局专线供给，使用厂区现有配电站；; 依托. 供热; 由厂区现有的2台20t/h的燃气锅炉提供；; 依托. 供气; 天然气由现有厂区管网供应，就近接入；; 依托. 环保 工程; 废气治理; 锅炉废气; 天然气锅炉采用低氮燃烧器处理，处理后经15m高排气筒排放；; 依托. 污水站恶臭; 污水处理站各污水处理池封闭，周围进行绿化，定期喷洒除臭剂；; 依托. 废水治理; 生活废水; 废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河；污水站建筑面积1066m2；采用厌氧内循环反应器（IC）工艺处理，日处理规模为2800m3/d；; 依托. 软水系统排水. 生产废水. 噪声治理; 基础减震、隔声；; 新建. 固体废物; 不合格品; 和生活垃圾收集后交由环卫部门处置；; 新建. 桃核; 和生活垃圾收集后交由环卫部门处置; 新建. 废包装材料; 收集后售卖给回收单位; 新建. 污泥; 污泥收集后运送到生活垃圾填埋场; 新建. 果渣; 收集后售卖给周边养殖场作饲料；; 新建. 废矿物油、废棉纱、废油桶; 暂存于厂区现有的一座40m2的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置；; 依托. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理。; 新建. 1.2依托工程的可行性分析 表2-2本次项目的依托工程 序号; 建筑物名称; 现有建设内容; 本次工程依托的可行性分析. 1; 冷风库; 建筑面积8314.8m2，设置1台DL-500的冷风机，温度在0~5℃；; 厂区现有1个冷风库和1个冷库可以存放果汁2万吨，厂区现有项目生产3.5万吨苹果汁，生产日期为每年的8月~12月，本次项目生产浓缩桃汁3600吨，生产日期为每年的6月~7月，生产浓缩山楂汁900吨，生产日期为每年的11月~12月。 苹果汁的生产时间和桃汁的生产时间点不重叠，山楂汁的生产时间和苹果汁的生产时间重叠，苹果汁每天生产234t/d，山楂汁每天生产15t/d，2个冷风库和1个冷库可以满足80天的成品存放；. 冷库; 厂区现有冷库建筑面积4000m2，设置1台制冷压缩机，采用R404A作为制冷剂，温度在0℃左右，采用55kw的压缩机；. 2; 污水处理站; 建筑面积1066m2；采用预处理+厌氧内循环反应器（IC）+厌氧+好氧+二沉池+消毒工艺处理，日处理规模为2800m3/d；; 厂区现有工程的污水产生量为2000m3/d，主要为苹果汁生产线产生的废水，生产日期为每年的8月~12月，仍有剩余800m3/d污水处理量。浓缩桃汁生产线污水产生量为579.8m3/d，生产日期为每年的6月~7月；浓缩山楂汁生产线污水产生量为79.76m3/d，生产日期为每年的6月~7月。污水处理站可以满足本项目的生产需求。. 3; 危废暂存间; 1间，地面防渗，门口设置围堰，设置有分区和事故池，位于厂区东北侧，危废间面积50m2；; 厂区现有的50m2危废暂存间，主要暂存废矿物油、废棉纱、废油桶和废活性炭，废矿物油现有储存量为0.2t/a，废棉纱、废油桶现有储存量为0.07t/a，废活性炭每月处理一次，储存量为1t每月，危废间最大储存能力为2.5t/a，本项目产生的危废为0.27t/a，因此危废间可以满足本项目的生产储存需求。. 4; 2台20t/h燃气锅炉; 厂区西北侧建设有2台20t/h的燃气锅炉，主要用于现有3.5万t浓缩苹果汁生产线，天然气由管道输送; 浓缩苹果汁生产日期为每年的8月~12月，浓缩桃汁生产日期为每年的6月~7月，浓缩山楂汁生产日期为每年的11月~12月， 浓缩桃汁生产时间和浓缩苹果汁生产时间错开，燃气锅炉可以用于浓缩桃汁生产线； 浓缩山楂汁生产时间和浓缩苹果汁生产时间重叠，2台20t/h锅炉最大蒸汽量是40t，现有浓缩苹果汁生产线使用蒸汽量是34t，新建浓缩山楂汁生产线所需的蒸汽量为2t，所以浓缩山楂汁和浓缩苹果汁同时生产现有锅炉蒸汽量可以满足。. 1.3建设规模 项目建成后，规模为年产4500吨浓缩果汁。 2、主要设备 项目的主要生产设备见表2-3。 表2-3项目主要生产设备 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 运行时间. 浓缩桃汁生产线. 1; 原料卸货平台及输送机; 20T/h; 台; 2; 60d×24h. 2; 水平输送带; 20T/h; 台; 2; 60d×24h. 3; 桃浸碱去皮机; 15T/h; 台; 2; 60d×24h. 4; 一级刮板提升机; 20T/h; 台; 2; 60d×24h. 5; 一级鼓泡清洗机; 20T/h; 台; 2; 60d×24h. 6; 网带挑选台; 20T/h; 台; 2; 60d×24h. 7; 二级鼓泡清洗机; 20T/h; 台; 2; 60d×24h. 8; 二级刮板提升机; 20T/h，带喷淋装置; 台; 2; 60d×24h. 9; 桃去核机; 8T/h; 台; 5; 60d×24h. 10; 桃核输送绞龙; Φ300; 项; 5; 60d×24h. 11; 桃洗核机; 5T/h; 台; 8; 60d×24h. 12; 皮带分料机; 20T/h; 套; 2; 60d×24h. 13; 分料斗; /; 台; 2; 60d×24h. 14; 果肉输送绞龙; Φ300; 台; 2; 60d×24h. 15; 锤式破碎机; 15T/h; 台; 2; 60d×24h. 16; 低位果浆罐; 500L; 台; 3; 60d×24h. 17; 果浆螺杆泵; 20T/h; 台; 3; 60d×24h. 18; 榨机; 18T/h; 台; 2; 60d×24h. 19; 榨机; 15T/h; 台; 1; 60d×24h. 20; 卧螺; 15T/h; 台; 2; 60d×24h. 21; 果浆罐; 20t; 台; 4; 60d×24h. 22; 果浆蒸发器; 10T/h; 台; 1; 60d×24h. 23; 巴杀; 40m³/h; 台; 1; 60d×24h. 24; 冷却系统; 600; 台; 2; 60d×24h. 25; 螺杆泵; 台; 2; 60d×24h. 26; 酶解罐; 40t; 台; 4; 60d×24h. 27; 超滤; 15T/h; 台; 2; 60d×24h. 28; 果汁罐; 台; 16; 60d×24h. 29; 清汁蒸发器; 22T/h; 台; 1; 60d×24h. 30; 板框纸板过滤机; 套; 1; 60d×24h. 31; 无菌罐装机; 10t/h; 台; 1; 60d×24h. 32; 全自动cip清洗总站; 套; 1; 60d×24h. 浓缩山楂汁生产线. 1; 原料卸货平台及输送机; 20T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 2; 网带挑选台; 20T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 3; 一级刮板提升机; 20T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 4; 一级鼓泡清洗机; 20T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 5; 二级刮板提升机; 20T/h，带喷淋装置; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 6; 山楂破碎机; 8T/h; 台; 1; 60d×24h. 7; 冷打浆机; 10T/h; 台; 1; 60d×24h. 8; 山楂选核打浆双道一体机; 5T/h; 台; 2; 60d×24h. 9; 低位果浆罐; 500L; 台; 1; 60d×24h. 10; 果浆螺杆泵; 10T/h; 台; 1; 60d×24h. 11; 卧螺; 15T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 12; 果浆罐; 20t; 台; 利用桃汁生产线中4个; 60d×24h. 13; 果浆蒸发器; 10T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 14; 巴杀; 40m³/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 15; 冷却系统; 600; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 16; 酶解罐; 40t; 台; 4; 60d×24h. 17; 超滤; 15T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 18; 果汁罐; 台; 利用桃汁生产线中16个; 60d×24h. 19; 清汁蒸发器; 22T/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 20; 板框纸板过滤机; 套; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 21; 无菌罐装机; 10t/h; 台; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 22; 全自动cip清洗总站; 套; 利用桃汁生产线中1台; 60d×24h. 表2-4项目主要设备的产能分析 序号; 设备名称; 设备与生产规模匹配性分析. 浓缩桃汁生产线. 1; 原料卸货平台及输送机; 输送机的输送能力为20t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大输送量为57600t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求。. 2; 水平输送带; 输送机的输送能力为20t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大输送量为57600t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求。. 3; 桃浸碱去皮机; 桃浸碱去皮机能力为15t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大去皮量为43200t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求。. 4; 一级刮板提升机; 刮板提升机能力为20t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大提升量为57600t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求。. 5; 一级鼓泡清洗机; 鼓泡清洗机清洗能力为20t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大清洗量为57600t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求。. 6; 网带挑选台; 网带挑选台能力为20t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大挑选量为57600t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求. 7; 桃去核机; 桃去核机工作能力为5t/h，设置有8台，项目运行时间为60d×24h，最大去核量为57600t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求。. 8; 锤式破碎机; 锤式破碎机工作能力为15t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大破碎量为43200t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求。. 9; 榨机; 榨机工作能力为18t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大榨汁量为51840t，桃子的年加工量为37908t，可以满足需求. 浓缩山楂汁生产线. 1; 原料卸货平台及输送机; 输送机的输送能力为20t/h，设置有1台，项目运行时间为60d×24h，最大输送量为28800t，山楂的年加工量为4572t，可以满足需求。. 2; 一级刮板提升机; 刮板提升机能力为20t/h，设置有1台，项目运行时间为60d×24h，最大提升量为28800t，山楂的年加工量为4572t，可以满足需求。. 3; 一级鼓泡清洗机; 鼓泡清洗机清洗能力为20t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大清洗量为28800t，山楂的年加工量为4572t，可以满足需求。. 4; 山楂破碎机; 山楂破碎机工作能力为8t/h，设置有1台，项目运行时间为60d×24h，最大破碎量为11520t，山楂的年加工量为4572t，可以满足需求。. 5; 冷打浆机; 冷打浆机工作能力为10t/h，设置有1台，项目运行时间为60d×24h，最大打浆量为14400t，山楂的年加工量为4572t，可以满足需求。. 6; 山楂选核打浆双道一体机; 选核打浆双道一体机工作能力为5t/h，设置有2台，项目运行时间为60d×24h，最大打浆量为14400t，山楂的年加工量为4572t，可以满足需求。. 4、产品方案 本项目年产4500吨浓缩果汁，具体产品方案见表2-5。 表2-5产品方案表 产品名称; 数量t/a; 规格; 备注; 标准. 浓缩果汁; 浓缩桃汁; 3600; 浓缩到9倍，糖分为70%，装于55加仑铁桶; 生产日期为6月~7月，60天; 《食品工业用浓缩液 (汁、浆)》 (GB17325-2015). 浓缩山楂汁; 900; 浓缩到9倍，糖分为70%，装于55加仑铁桶; 生产日期为11月~12月，60天. 合计; 4500; /; /. 5、原辅材料消耗 主要原辅材料年消耗情况见表2-6。 表2-6项目主要原辅材料一览表 原辅材料名称; 年耗量; 来源 储存; 包装及形状; 备注. 浓缩桃汁生产线. 桃子; 37908t/a; 外购于周边农户，不在厂区储存; 车装; 当季进行购买，1t浓缩桃汁消耗桃10.53t. HNO3硝酸; 5t/a; 外购，储存于原料区; 瓶装，液体; 65%含量，用于清洗设备. NaOH(KG) 氢氧化钠; 46t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 干燥存放，用于清洗桃子和设备. NaClO 次氯酸钠; 10t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 用于清洗设备. 柠檬酸; 0.2t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 浓缩汁添加剂. 果胶酶; 0.4t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，粉状; 酶解添加剂. 果浆酶; 7.5t/a; 外购，储存于原料区; 瓶装，粉状; 酶解添加剂. 淀粉酶; 0.25t/a; 外购，储存于原料区; 瓶装，粉状; 过滤使用. 清洗酶; 0.07t/a; 外购，储存于原料区; 瓶装，粉状; 浓缩汁添加剂. 55加仑铁桶（0.275吨/桶）; 13010个/a; 外购，堆放在于车间内. 55加仑无菌袋; 13010个/a; 外购，堆放在于车间内. 桶用塑料袋; 13010个/a; 外购，堆放在于车间内. 辅助包装物（桶卡、铅封等）; 13010套/a; 外购，堆放在于车间内. 浓缩山楂汁生产线. 山楂; 4572t/a; 外购于周边农户，不在厂区储存; 车装; 当季进行购买，1t浓缩山楂汁消耗山楂5.08t. HNO3硝酸; 2.7t/a; 外购，储存于原料区; 瓶装，液体; 用于清洗设备. NaOH(KG) 氢氧化钠; 16t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 用于清洗设备. NaClO 次氯酸钠; 3.0t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 用于清洗设备. 活性碳; 7.0t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 脱色. 梨汁专用酶; 0.1t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 浓缩汁添加剂. 果胶酶; 1.0t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 酶解添加剂. 果浆酶; 7.0t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 酶解添加剂. 淀粉酶; 1.0t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 过滤使用. 硅藻土; 2.0t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 脱色. 清洗酶; 0.01t/a; 外购，储存于原料区; 桶装，固体; 浓缩汁添加剂. 灭藻剂; 0.01t/a; 外购，储存于原料区; 瓶装，液体. 55加仑铁桶（0.275吨/桶）; 3280个/a; 外购，堆放在于车间内. 55加仑无菌袋; 3280个/a; 外购，堆放在于车间内. 桶用塑料袋; 3280个/a; 外购，堆放在于车间内. 辅助包装物（桶卡、铅封等）; 3280套/a; 外购，堆放在于车间内. 能源消耗. 天然气; 230.58万m3/a; 厂区现有; 管道输送; 生产1t浓缩桃汁消耗天然气461m3，生产1t浓缩山楂汁消耗天然气718m3. 水; 47034m3/a; 由厂区现有生产生活给水管网直接供给；; /. 电; 500万KWh/a; 使用厂区已有配电站; /. 表2-7 原辅材料主要成分表 原辅料; 理化性质. HNO3硝酸; 硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，化学式为HNO3，分子量为63.01，其水溶液俗称硝镪水或氨氮水。 纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。密度1.5g/cm3，沸点83℃浓硝酸中的硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾，是硝酸蒸汽与水蒸汽结合而形成的硝酸小液滴。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。对于稀硝酸，一般认为浓稀之间的界线是6mol/L，市售普通试剂级硝酸浓度约为68%左右. NaOH(KG) 氢氧化钠; 氢氧化钠也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等。 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚，白色结晶性粉末，密度：2.13g/cm3。 氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量；与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类；与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放出氢；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物；能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇。. NaClO 次氯酸钠; 次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。其他类似的漂白剂有次氯酸钾、次氯酸锂或次氯酸钙，次溴酸钠或次碘酸钠、含氯的氧化物溶液，氯化的磷酸三钠、三氯异氰尿酸钠或钾等，但在家庭洗涤中通常不使用。通常认为漂白性源于其较强的氧化性。漂白剂是能破坏发色体系或产生一个助色基团的变体。 次氯酸钠化学式为NaClO，分子量为74.44，熔点为-6℃，沸点为102.2℃，水溶性为可溶，密度为1.20，外观微黄色溶液，有似氯气的气味，应用水的净化，及作消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯胺。危险性描述手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落；游离氯可能引起中毒；储存条件2℃-8℃. 柠檬酸; 柠檬酸又名枸橼酸，分子式为C₆H₈O₇，是一种重要的有机酸，为无色晶体，无臭，有很强的酸味，易溶于水，是酸度调节剂和食品添加剂 在室温下，柠檬酸为白色结晶性粉末，无臭、味极酸 ，密度1.542g/cm3，熔点153-159℃，175℃以上分解释放出水及二氧化碳。柠檬酸易溶于水，20℃时溶解度为59g，其2%水溶液的pH为2.1。柠檬酸结晶形态因结晶条件不同而存在差异，在干燥空气中微有风化性，在潮湿空气中有吸湿性，加热可以分解成多种产物，可与酸、碱、甘油等发生反应。柠檬酸溶于乙醇时与乙醇反应，生成柠檬酸乙酯. 果胶酶; 果胶酶由黑曲霉经发酵精制而得。外观呈浅黄色粉末状。果胶酶主要用于果蔬汁饮料及果酒的榨汁及澄清，最适作用PH3.5，最适作用温度为 50℃,本品最佳贮藏条件为4-15℃，一般为室温贮藏，避免阳光直射. 果浆酶; 果浆酶是通过优良的曲霉菌株和木霉菌株分别进行液体深层发酵，经提纯、喷雾干燥后，再制粒的果胶酶与纤维素酶的复合固体酶制剂，并含一定的半纤维素酶、β-葡聚糖酶酶活。可根据不同水果榨汁的需要按比例复合纤维素酶、中温淀粉酶等酶制剂. 淀粉酶; 果浆酶是通过优良的曲霉菌株和木霉菌株分别进行液体深层发酵，经提纯、喷雾干燥后，再制粒的果胶酶与纤维素酶的复合固体酶制剂，并含一定的半纤维素酶、β-葡聚糖酶酶活。可根据不同水果榨汁的需要按比例复合纤维素酶、中温淀粉酶等酶制剂 用作果汁加工中的淀粉分解和提高过滤速度以及蔬菜加工、糖浆制造、葡萄糖等加工制造. 硅藻土; 硅藻土是一种硅质岩石。是一种生物成因的硅质沉积岩，它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主，可用SiO2·nH2O表示，矿物成分为蛋白石及其变种硅藻土的化学成分主要是SiO2，含有少量的Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等和有机质 硅藻土的密度1.9—2.3g/cm3，堆密度0.34—0.65g/cm3，比表面积40—65m2/g，孔体积0.45—0.98cm3/g，吸水率是自身体积的2—4倍，熔点1650℃—1750℃，在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。. 灭藻剂; 灭藻剂在不同的PH值范围内均有很好的杀菌灭藻能力，能有效地挖去藻类繁殖和粘泥增长，并有分散和渗透作用，能渗透并去除粘泥和剥离附着的藻类，此外，还有去油能力。 灭藻剂的主要成分： 十二烷基二甲基苄基氯化铵，无色或淡黄色透明液体。. 表2-8天然气成分表 成分; H2; CO; CO2; N2; CH4; CmHn; O2; 硫化氢; 热值. 含量（%）; 59.0; 6.0; 4.0; 4.5; 24.0; 2.0; 0.5; ≤60mg/Nm3; 35.2MJ/m3. 6、平面布置 项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号，在永济安德利果蔬汁有限公司厂区内预留用地内建设，新建一座生产车间，车间设置两条生产线，一条浓缩桃汁生产线，一条浓缩山楂汁生产线，运输道路依托厂区现有，冷库依托厂区现有。项目总平面布置图见附图3。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50人，浓缩桃汁生产日期为6月~7月，60天，浓缩山楂汁生产日期为11月~12月，60天，浓缩桃汁和浓缩山楂汁每天3班制，每班8h；其余时间不进行生产。 8、工程进展情况 现场调查时，本次项目还未进行建设。 9、水平衡分析 9.1给水工程 本项目用水由永济市市政供水管网供给。项目用水主要为生产清洗水果用水、清洗设备用水、车间地面清洗用水和职工生活用水。 9.1.1生产浓缩桃汁用水量 （1）清洗桃子用水 本项目清洗原材料用水量为1m3/t，桃子的用量为37908t/a，清洗桃子的用水量为37908m3/a，每天清洗桃子的用水量为631.8m3/d。 （2）清洗设备用水 每天工作结束对设备进行清洗，设备的清洗用水量为5m3/d，桃子生产60d，则年用水量为300m3/a。 （3）车间地面清洗用水 参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），车间地面清洗用水量为2L/m2·d，车间面积为2592m2，则每天用水量为5.2m3/d，桃子生产60d，则年用水量为312m3/a。 （4）锅炉用水 厂区锅炉自带有软水装置，制备的软水用水锅炉，工业锅炉的软水制水率为95%，锅炉的循环水量为200m3/h，蒸发量为循环量的1%，则锅炉补充水量为48m3/d，则软水系统用水量为50.5m3/d，桃子生产60d，则年用水量为3030m3/a。 （5）生活用水 参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），劳动人员用水定额取50L/（人•d），项目劳动人员为50人，则员工用水量约为2.5m3/d，桃子生产60d，则年用水量为150m3/a。 9.1.2生产浓缩山楂汁用水量 （1）清洗山楂用水 本项目清洗原材料用水量为1m3/t，山楂的用量为4572t/a，清洗山楂的用水量为4572m3/a，每天清洗山楂的用水量为76.2m3/d。 （2）清洗设备用水 每天工作结束对设备进行清洗，设备的清洗用水量为5m3/d，山楂生产60d，则年用水量为300m3/a。 （3）车间地面清洗用水 参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），车间地面清洗用水量为2L/m2·d，车间面积为2592m2，则每天用水量为5.2m3/d，山楂生产60d，则年用水量为312m3/a。 （4）生活用水 参考《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），劳动人员用水定额取50L/（人•d），项目劳动人员为50人，则员工用水量约为2.5m3/d，山楂生产60d，则年用水量为150m3/a。 9.2排水工程 本项目排水系统采用雨污分流。 9.2.1雨水排水系统 生产车间屋面雨水经排水管进入永济安德利果蔬汁有限公司雨水管网，进入永济市雨水市政管网。 9.2.2生产浓缩桃汁排水量 （1）清洗桃子排水量 清洗水果排水系数为90%，则清洗桃子的排水量为568.62m3/d（34117.2m3/a）。 （2）清洗设备排水 清洗设备排水系数为90%，则清洗设备的排水量为4.5m3/d（280m3/a）。 （3）车间地面清洗排水 车间地面清洗排水系数为90%，则清洗设备的排水量为4.68m3/d（280.8m3/a）。 （4）软水系统排水 软水系统废水产生量为2.5m3/d（150m3/a）。 （5）生活污水 生活废水产生量按用水量的80%计算，则本项目生活废水产生量为2.0m3/d（120m3/a）。 废水经厂区现有排水管网排至厂区现有污水处理站处理，处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后综合利用。 9.2.3生产浓缩山楂汁排水量 （1）清洗山楂排水量 清洗水果排水系数为90%，清洗山楂的排水量为68.58m3/d（4114.8m3/a）。 （2）清洗设备排水 清洗设备排水系数为90%，则清洗设备的排水量为4.5m3/d（280m3/a）。 （3）车间地面清洗排水 车间地面清洗排水系数为90%，则清洗设备的排水量为4.68m3/d（280.8m3/a）。 （4）生活污水 生活废水产生量按用水量的80%计算，则本项目生活废水产生量为2.0m3/d（120m3/a）。 废水经厂区现有排水管网排至厂区现有污水处理站处理，处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后综合利用。 项目浓缩桃汁用排水量见表2-9，浓缩山楂汁用排水量见表2-10。 表2-9项目用水及废水产生量统计表 单位:m3/d 用水项目; 用水定额; 数量; 日平均 用水量; 日平均 废水量; 备注. 清洗桃子用水; 1m3/t; 37908t/a; 631.8m3/d; 568.62m3/d; 60天/年. 清洗设备; /; /; 5m3/d; 4.5m3/d; 60天/年. 车间地面清洗; 2L/m2·d; 2592m2; 5.2m3/d; 4.68m3/d; 60天/年. 生活用水; 50L/人·d; 50; 2.5m3/d; 2.0m3/d; 60天/年. 软水系统; 制水率95%; 48m3/d; 50.5m3/d; 2.5m3/d; 60天/年. 锅炉补水; 48m3/d（来自软水系统）; /; 60天/年. 合计; 695m3/d; 582.3m3/d; /. 表2-10项目用水及废水产生量统计表 单位:m3/d 用水项目; 用水定额; 数量; 日平均 用水量; 日平均 废水量; 备注. 清洗山楂用水; 1m3/t; 4572t/a; 76.2m3/d; 68.58m3/d; 60天/年. 清洗设备; /; /; 5m3/d; 4.5m3/d; 60天/年. 车间地面清洗; 2L/m2·d; 2592m2; 5.2m3/d; 4.68m3/d; 60天/年. 生活用水; 50L/人·d; 50; 2.5m3/d; 2.0m3/d; 60天/年. 合计; 88.9m3/d; 79.76m3/d; /. 清洗设备用水 0.5 5 644.5 厂区污水处理站 生活用水 2.5 0.5 2.0 新鲜水 4.5 清洗桃用水 631.8 63.18 568.62 地面清洗用水 5.2 0.52 4.68 582.3 永济市城区污水处理厂 市政 管网 软水系统 锅炉 48 50.5 200m3/h 48 2.5 图2-3 项目生产浓缩桃汁用排水量平衡图（单位：m3/d） 清洗设备用水 0.5 5 88.9 厂区污水处理站 生活用水 2.5 0.5 2.0 新鲜水 4.5 清洗山楂用水 76.2 7.62 68.58 地面清洗用水 5.2 0.52 4.68 79.76 永济市城区污水处理厂 市政 管网 图2-4 项目生产浓缩山楂汁用排水量平衡图（单位：m3/d） 10、天然气用量分析 浓缩苹果汁生产日期为每年的8月~12月，浓缩桃汁生产日期为每年的6月~7月，浓缩山楂汁生产日期为每年的11月~12月，浓缩桃汁生产时间和浓缩苹果汁生产时间错开，浓缩山楂汁生产时间和浓缩苹果汁生产时间重叠。 生产1t浓缩苹果汁消耗天然气1333m3，生产1t浓缩桃汁消耗天然气461m3，生产1t浓缩山楂汁消耗天然气718m3，项目生产浓缩桃汁3600t/a，浓缩山楂汁900t/a，浓缩苹果汁3.5万t/a。消耗天然气量为696.08万m3/a；厂区建设有2台20t/h的天然气锅炉，消耗天然气量为1600m3/h×2×24h×150d+1600m3/h×24h×60d=1382.4万m3/a，因此项目建设2台20t/h的天然气锅炉可以满足生产需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 三、工艺流程及产排污介绍 1、项目生产工艺流程 1.1浓缩桃汁生产工艺 1.1.1浓缩桃汁生产工艺简述 （1）投料、去皮、去核、清洗工段：桃子购买后进入厂区的卸货平台，通过水平输送带进入桃浸碱去皮机，再通过一级刮板提升机将桃输送到一级鼓泡清洗机进行清洗，清洗后的桃进入网带挑选台人工将腐烂的桃挑选出来，腐烂不合格的桃直接掉落进行收集，合格的桃进入二级鼓泡清洗机进行清洗，二次清洗后将桃通过二级刮板提升机（带有喷淋）输送到去核机，果肉通过果肉输送绞龙输送到破碎机，桃核进行清洗后进行收集。 （2）压榨工段：进入破碎的桃进行破碎，破碎之后进入果浆罐，果浆罐的浆经泵送入立式带榨机的供料斗而接受带榨处理。桃浆通过定量计量泵连续不断的进入带榨机底部的进料料斗，然后分配于带上，进行压榨取汁。果浆经压榨提汁后剩余的果渣从压榨机的顶部经卧式螺旋输送机排除机外而落入果渣收集容器中。 压榨过程分为两个区域：第一区域为一次压榨区，果浆在这一区域受到的轻微的压榨，其果汁的回收率在60%-70%。第二区域为二次压榨区，经第一区域初压榨后，果浆连续进入该区，由于带的清洗水是压榨机的上部喷淋而下，果渣在浸提区被清洗水浸提，并通过压辊的压榨而将果渣内可溶性固形物浸提回收，果渣则随榨机带入高压压榨区继续压榨，使果汁和果渣分离。为了节省清洗水的用量和减少以后蒸发设备的负荷，清洗水经清洗装置中的回转筛及振动的离心分离机分离，回收清洗水循环使用。待其可溶物达到一定的浓度后，与所得果汁掺和作为果汁进入下一工序处理。果浆在此工段的回收率约为88%。 （3）预浓缩蒸发工段：压榨后的果汁进入混汁罐，该装置为进口英国APV三效三段降模板式蒸发器，进料要求，温度5~25摄氏度，最多含3%悬浮固体颗粒，巴杀温度98~105 摄氏度，30秒。 （4）巴氏杀菌、酶解超滤工段：预浓缩果汁因其含有一定量的固体颗粒及果胶淀粉等类物质，经预浓缩的果汁经过巴氏杀菌后，冷却至适当温度，然后送入酶解罐加入适量的复合酶经约2小时的酶解处理，再由原汁泵从酶解罐送入循环罐，在罐中保持一个恒定的液位，通过循环泵，原汁在膜管中高速流动。 过滤出来的果汁流出滤出液/CIP罐，再经滤出液泵送到清汁罐。在浓缩的截留液中不断加入蒸馏水，继续进行稀释过滤。经超滤设备处理的果汁含的淀粉、果胶等高分子化合物被降解，所得的果汁再经过浓缩，就可以达到浓缩桃清汁规定的质量标准。 （5）蒸发工段：经过超滤的果汁清液，再经过树脂脱色、澄清后的清液送去蒸发浓缩，项目选用国产五效真空蒸发浓缩装置，果汁浓缩后提高了防腐性能。蒸发之后的浓缩桃汁存放于成品罐中。 （6）包装入库 成品罐中的浓缩果汁经过通过200目的过滤网进行过滤，过滤后进行巴氏杀菌，杀菌温度为96~108℃，杀菌过后直接桶装，每桶275kg，罐装完成后进行密封送入冷库保存。 1.1.2浓缩桃汁生产工艺图 卸货平台 浸碱去皮 一级鼓泡清洗 一级刮板提升机 挑选台 二级鼓泡清洗 去核机 二级刮板提升机+喷淋 破碎机 桃核 清洗收集 果肉 果浆罐 一次压榨 卧螺 二次压榨 混汁罐 果渣 果汁 果汁 巴氏杀菌 酶解罐 超滤 清汁罐 蒸发 成品罐 过滤 巴氏杀菌 罐装 冷库保存 残次品 废水 废水 废水 废水 果渣 废渣 废渣 NaOH 果胶酶、果浆酶 淀粉酶 柠檬酸 图2-6浓缩桃汁生产工艺流程与产污环节图 1.2浓缩山楂汁生产工艺 1.2.1浓缩山楂汁生产工艺简述 （1）投料、清洗工段：山楂购买后进入厂区的卸货平台，通过水平输送带进入挑选台，人工将腐烂的山楂挑选出来，合格的山楂通过一级刮板提升机将桃输送到一级鼓泡清洗机进行清洗，清洗后的山楂通过二级刮板提升机（带喷淋）输送到破碎机。 （2）打浆工段：进入破碎机的山楂进行破碎处理，破碎之后进入冷打浆机将破碎后的山楂进行打浆处理，水果或蔬菜被送入料斗中通过料斗内的螺旋输送器在电机驱动下将原料输送至与其相连的定子，此定子可以将产品均匀地输送至后续的带叶片的打浆转子，此打浆转子在锥状不锈钢筛网内转动可以完成果汁果肉的提取，从而得到将果皮梗和果籽有效分离的果肉。分离的果渣进行收集。 分理出的果浆全部进入果浆罐，果浆罐的浆经泵送入卧螺分离机将少量果渣进行分离。果汁进入混汁罐。 （3）预浓缩蒸发工段：果汁进入混汁罐，该装置为进口英国APV三效三段降模板式蒸发器，进料要求，温度5~25摄氏度，最多含3%悬浮固体颗粒，巴杀温度98~105 摄氏度，30秒。 （4）巴氏杀菌、酶解超滤工段：预浓缩果汁因其含有一定量的固体颗粒及果胶淀粉等类物质，经预浓缩的果汁经过巴氏杀菌后，冷却至适当温度，然后送入酶解罐加入适量的复合酶经约2小时的酶解处理，再由原汁泵从酶解罐送入循环罐，在罐中保持一个恒定的液位，通过循环泵，原汁在膜管中高速流动。 过滤出来的果汁流出滤出液/CIP罐，再经滤出液泵送到清汁罐。在浓缩的截留液中不断加入蒸馏水，继续进行稀释过滤。经超滤设备处理的果汁含的淀粉、果胶等高分子化合物被降解，所得的果汁再经过浓缩，就可以达到浓缩桃清汁规定的质量标准。 （5）蒸发工段：经过超滤的果汁清液，再经过树脂脱色、澄清后的清液送去蒸发浓缩，项目选用国产五效真空蒸发浓缩装置，果汁浓缩后提高了防腐性能。蒸发之后的浓缩桃汁存放于成品罐中。 （6）包装入库：成品罐中的浓缩果汁经过通过200目的过滤网进行过滤，过滤后进行巴氏杀菌，杀菌温度为96~108℃，杀菌过后直接桶装，每桶275kg，罐装完成后进行密封送入冷库保存。 1.2.2浓缩山楂汁生产工艺图 卸货平台 挑选台 一级鼓泡清洗 一级刮板提升机 破碎 冷打浆 果浆罐 二级刮板提升机+喷淋 混汁罐 果浆 巴氏杀菌 酶解罐 卧螺分离 超滤 清汁罐 蒸发 成品罐 过滤 巴氏杀菌 罐装 冷库保存 残次品 废水 果渣 废渣 废渣 传送带 冷却 果渣 果胶酶、果浆酶 淀粉酶 硅藻土 活性碳 梨汁专用酶 灭藻剂 图2-7浓缩山楂汁生产工艺流程与产污环节图 2、产污环节 2.1施工期产污环节 2.1.1废气产生环节 在挖土、推土及砂石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘。 2.1.2废水产生环节 施工期废水产生环节主要为施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活污水。 2.1.3固体废物产生环节 施工期固体废物为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2.1.4噪声产生环节 施工期噪声产生环节主要为施工设备产生的噪声。 2.2运营期污染工序 2.2.1废气产生环节 运营期废气产生环节为天燃气锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX。 2.2.2废水产生环节 项目废水主要为清洗原料桃、山楂排水，设备清洗排水，地面清洗排水和职工生活污水，软水系统排水，废水主要污染物为SS、CODcr、BOD5、氨氮、全盐类。 2.2.3噪声 生产运营过程中的主要噪声源有输送机、提升机、清洗机、挑选台、去核机、破碎机、榨机、蒸发器、过滤机、灌装机等，声级约75～105dB（A）。 2.2.4固体废物 项目运营期固体废物主要为桃核、果渣、不合格品、污泥、废包装材料、废矿物油、废棉纱、废油桶、生活垃圾。 具体产污环节及主要污染物见表2-15。 表2-15项目产污环节及主要污染物 名称; 代码; 排污节点; 污染因子. 废气; G1; 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX. 废水; W1; 清洗水果排水; COD、SS、BOD5、氨氮、TP. W2; 清洗设备排水; COD、SS、BOD5、氨氮、TP. W3; 清洗地面排水; COD、SS、BOD5、氨氮、TP. W4; 生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮、TP. W5; 软水系统排水; 全盐类. 噪声; N; 设备运行; 噪声75～105dB（A）. 固体废物; S1; 挑选; 不合格品. S2; 去核; 桃核. S3; 压榨、打浆、超滤、过滤; 果渣. S4; 原辅料使用; 废包装材料. S5; 设备保养; 废矿物油、废棉纱、废油桶. S6; 职工生活、办公; 生活垃圾. S7; 污水处理站; 污泥. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关项目基本情况 本项目在永济安德利果蔬汁有限公司内预留用地进行建设，该场地为空地，占地为工业用地。 本项目污水处理站依托厂区现有的厂区西南侧2800m3/d的污水处理站，蒸发消毒依托厂区现有的2台20t/h的天然气锅炉。 表2-16项目环保手续履行情况 序号; 项目名称; 批复; 验收; 排污. 1; 永济市安德利果蔬汁有限公司制桶生产线技术改造项目; 永审管环函[2020]26号，2020年10月23日; 2020年12月，企业进行了自主验收; 排污证编号：91140800779638415XJ001Q， 发证日期：2022.9.19 2022.10.15-2027.10.14. 2; 永济安德利果蔬汁有限公司浓缩果汁生产线技术改造项目; 永环函〔2018〕45号，2018年8月27日; 2020年12月，企业进行了自主验收. 3; 永济安德利果蔬汁有限公司煤改气项目; 永审管环函〔2020〕31号，2020年11月19日. 2、现有项目建设内容 表2-17厂区现有项目的建设内容 工程名称; 内容; 现场建设内容; 备注. 浓缩果汁生产线技术改造项目. 主体工程; 浓缩苹果清汁生产车间; 建筑面积4511.9m2，内设两条浓缩果汁生产线，生产线增加一台膜过滤设备，减少生产用汽量；; 已建设. 果渣生产车间; 建筑面积2508.7m2，车间内设有两条生产线，一条2.5t果渣燃气烘干炉生产线，一条1.5t果渣燃气烘干炉生产线；; 已建设. 辅助工程; 料台; 建筑面积5497.1m2；; 已建设. 冷风库及机房; 建筑面积8314.8m2；; 已建设. 冷库; 建筑面积4000m2；; 已建设. 锅炉房; 建筑面积607.9m2；内设2台20吨燃煤锅炉，将2台20吨燃煤锅炉进行拆除，新建2台20吨燃气锅炉使用；; 已建设. 污水处理站; 建筑面积1066m2；采用厌氧内循环反应器（IC）工艺处理后排放，本次新建一座IC反应罐，达到降低后续处理工艺负荷目的，处理规模为2800 m3/d）；; 已建设. 公用工程; 办公楼; 建筑面积946.9m2；; 已建设. 职工宿舍; 建筑面积4336.9m2；; 已建设. 门卫室; 一层砖混结构，建筑面积71m2；; 已建设. 供水; 供水水源为永济市自来水公司提供的市政自来水；; 已建设. 供电; 供电电源引自城市供电线路，可以满足厂区用电需求；; 已建设. 排水; 生活和生产污水由污水管收集后，经厂内自建污水处理站（处理工艺采用UASB工艺，处理规模为2800m3/d）处理后排入市政污水管网；; 已建设. 环保工程; 废气治理; 天然气烘干炉废气; 烘干炉废气通过15m排气筒直接排放；; 已建设. 天然气锅炉废气; 低氮燃烧，2台锅炉通过一根15m高排气筒排放；; 已建设. 污水站恶臭; 污水站各处理池加盖封闭，且污水站周围绿化，定期喷洒除臭剂；; 已建设. 废水治理; 生活、生产污水; 生活污水由污水管收集后，经厂内自建污水处理站（处理工艺采用UASB工艺，处理规模为2800 m3/d）处理后排入市政污水管网；; 已建设. 固体废物; 废水处理污泥; 外运作为建筑材料；; 已建设. 腐烂苹果; 交由环卫部门处置；; 已建设. 生活垃圾; 收集后交由环卫部门处理; 已建设. 噪声; 生产设备; 基础减震、隔声; 已建设. 3、现有项目污染物排放情况 根据山西汀蓝检测技术有限公司对永济安德利果蔬汁有限公司污染源自行监测，监测时运行工况为75%，污染物监测数据见下表。 表2-18项目监测结果 污染物; 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 排放标准; 达标情况. 锅炉排气筒. 颗粒物; 3.5mg/m3; 3.5; 5; 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)表4规定的燃气锅炉特别排放控制要求；氮氧化物执行《运城市2019年锅炉污染专项整治方案》中相关限值; 达标. SO2; ND; /; 35; 达标. NOX; 16mg/m3; 0.14; 30; 达标. 污水处理站. 悬浮物; 24mg/L; /; 70; 污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 达标. 色度; 20; /; 80; 达标. 五日生化需氧量; 12.7mg/L; /; 300; 达标. 全盐量; 1670mg/L; /; /; 达标. 噪声. 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）2类标准限值. 东; 57.0; 45.1; 达标. 南; 55.2; 45.7; 达标. 西; 53.5; 44.5; 达标. 北; 54.3; 43.9; 达标. 标准; 60; 50. 根据自行监测结果，项目的大气、水和噪声污染物均达标排放，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1.1区域环境质量现状 为了说明评价区域环境质量现状，本次引用永济市2022年例行监测资料，监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧，监测结果见表3-1。 表3-1永济市城区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 /（ug/m3）; 标准值 /（ug/m3）; 浓度占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 122.8; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.5; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 24h平均第95位百分位浓度; 1600; 4000; 40; 达标. O3; 日最大8h平均第90位百分位浓度; 154; 160; 96.2; 达标. 由表3-1可知，本项目所在区域环境空气质量评价指标PM10、PM2.5年平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，两项污染物不达标，根据《环境影响评价技术导则大气环境HJ2.2-2018》，六项污染物全部达标才为城市环境空气质量达标，因此，项目所在区域为不达标区。 2、地表水环境 本项目废水经厂区污水处理站处理后通过市政管网进入永济市城区污水处理厂，处理后排入涑水河。距离本项目最近的地表水体为项目南侧420m的涑水河。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），涑水河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类水质标准。本次评价收集涑水河永济国控张留庄断面2022年例行监测数据统计情况，见表3-2。 表3-2 涑水河永济国控张留庄断面2022年例行监测数据统计结果 - 时间; - 断面性质; - 所在水体; - 断面名称; - 考核县; - 水质自动站数据. - 2022年1月; - 国控; - 涑水河; - 张留庄; - 永济市; - Ⅴ类. - 2022年2月; - Ⅳ类. - 2022年3月; - Ⅴ类. - 2022年4月; - Ⅳ类. - 2022年5月; - Ⅴ类. - 2022年6月; - Ⅴ类. - 2022年7月; - Ⅳ类. - 2022年8月; - Ⅴ类. - 2022年9月; - Ⅳ类. - 2022年10月; - Ⅳ类. - 2022年11月; - Ⅳ类. - 2022年12月; - Ⅴ类. 由表3-2可见，2022年涑水河永济国控张留庄断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质要求，为达标区。 3、声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故未对声环境现状进行监测。 4、生态环境 本项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号，项目在现有永济安德利果蔬汁有限公司厂区进行建设，项目占地为工业用地，且不存在生态敏感区和重要物种，项目对生态影响较小，因此无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目生产过程中不涉及电磁辐射设备，不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 本项目在正常生产下，危废间和原料区地面进行防渗措施、设置围堰，污水处理站各池进行防渗处理，采取防渗措施情况下对地下水及土壤的污染较小，无需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与项目厂界位置关系。项目周边敏感点分布情况见表3-3，敏感点分布图见附图12。 表3-3 项目大气环境敏感点分布情况 环境要素; 保护要求; 坐标/m; 与项目 方位; 与项目距离（m）; 保护目标; 保护要求. 环境空气; 晓朝村; 110.457784928; 34.887357545; 西北; 480m; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准二级. 2、声环境 距离项目最近的村庄为项目西北侧480m处的晓朝村，项目厂界外50米范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。距离项目最近的水源地为项目西南侧6.1km处的自来水公司集中供水水源。项目与水源地位置关系见附图10。 4、生态环境 本项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号，项目在现有永济安德利果蔬汁有限公司厂区进行建设，项目占地为工业用地，不新增用地，不存在生态敏感区和重要物种。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目天然气锅炉颗粒物、SO2排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中的表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《运城市2019年锅炉污染专项整治方案》中相关限值。详见表3-4。 表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 10; 不低于8m; /; /; /. 二氧化硫; 35; /; /; /. 氮氧化物; 30; /; /; /. 2、废水 生产、生活废水排水经厂区现有污水处理站，处理后通过污水管网排入永济市城区污水处理厂处理，处理后排入涑水河，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 表3-5《污水综合排放标准》（GB8978-1996） pH; SS; BOD5; CODcr; NH3-N; 石油类. 6~9; 400mg/L; 300mg/L; 500mg/L; /; 20mg/L. 3、噪声 建筑施工期间场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准值见表3-6。 表3-6建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅晋环规【2023】1号关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物和颗粒物。本项目产生颗粒物、SO2、NOX需要申请总量。 污染物排放总量指标为：颗粒物0.085t/a，NOx0.5t/a、SO20.2t/a、CODCr1.4t/a、NH3-N0.07t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施 项目区的环境影响主要表现在施工期间，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段性排放特征。施工期主要为主体工程和管网工程的建设，管网长度为2600m，热蒸汽管网采用架空敷设，采用无缝钢管。项目管网均沿着现有道路进行建设，道路现状主要为混凝土路面，不穿越特殊地段。 本项目建设预计总工期为3个月。施工建设期间，施工人数平均为20人。 1、施工扬尘 施工期废气主要是项目在砂石、水泥，材料等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘等。 根据《运城市2020-2021年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》，施工期扬尘污染防治措施具体如下： - （1）施工场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围。 - （2）确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 （3）易产尘的建筑材料不得随意堆放，尽量避开在项目区的上风向，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，减少扬尘的产生。 （4）混凝土须购买商品混凝土，不得在施工现场搅拌。 （5）建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。并且要求运输车辆进入生活区应低速行驶，减轻对周围环境的影响。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 采取以上措施后，施工期废气对周围环境影响很小。 2、噪声 为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： （1）从声源上控制：建设单位与施工单位签定合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范操作机械，保证车辆和施工机械处于良好的运行状态，以降低噪声； （2）合理安排施工时间，严禁在12：00~14：00和22：00~6：00施工； （3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响； （4）加强对施工车辆的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛； （5）建设管理部门应加强对施工现场的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声产生纠纷。 3、废水 项目施工期废水主要为机械车辆冲洗废水、施工人员生活污水。 车辆冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，一般是经过沉淀后泼洒抑尘，对周围水环境质量影响较少；施工期间作业人员不在厂内食宿，产生的生活废水量较少，生活废水经进入厂区污水处理站处理。 采取措施后，施工期间产生的废水对环境的影响较小。 4、固体废物 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、钢结构产生的废角料、废装修材料等。经现场勘测，项目所在地面起伏不大，建设项目挖方量较少，主要为土地平整。这些废弃物处置不明确或无规划乱丢乱放，将影响当地环境质量，容易造成二次污染。 因此，施工单位对于施工中产生的钢结构废角料收集后出售给废品收购站，生活垃圾和装修材料集中收集，收集后委托周围村庄环卫部门一起处理。 5、生态环境 施工期应严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工中减少水土流失；施工完成后及时进行绿化、硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 运营期废气产生环节为污水站恶臭，天然气锅炉燃烧过程中产生的颗粒物、SO2、NOX。 1.1污水站恶臭 1.1.1废气产生情况 项目浓缩苹果汁生产日期为每年的8月~12月，浓缩桃汁生产日期为每年的6月~7月，浓缩山楂汁生产日期为每年的11月~12月，浓缩桃汁生产时间和浓缩苹果汁生产时间错开，浓缩山楂汁和浓缩苹果汁生产时间重叠，污水处理站运行时间增加2个月处理浓缩桃汁生产线产生的废水。 运营期产生的大气污染物主要为：污水处理时产生的氨、硫化氢等恶臭气体，其主要来自物理机械、IC处理和污泥处理单元。在物理机械处理单元，污水经过长距离的管网输送，进入泵站、粗格栅、细格栅、沉砂池等构筑物时，由于水流剧烈湍动或静预曝气，在管网中形成的H2S、NH3等恶臭气体散逸到大气中，成为恶臭源；在污泥处理单元，由于污泥中污染物浓度大，污泥中的大量好氧物质可使其变成厌氧状态，由此发出较强的气味，是污水处理厂中强度最大的恶臭源。因此，在污水处理站运营过程中，由于微生物的新陈代谢作用，将产生H2S、NH3等恶臭污染物。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究每处理1g的BOD约产生0.00012g的H2S，0.0031g的NH3。评价按项目处理规模580m3/d考虑，设计进、出水BOD5浓度指标分别为4421.2mg/L、20mg/L。项目年处理污水量为34800t/a。则本项目去除BOD5的量约为153.2t/a。本项目污水处理区产污情况为NH3：0.48t/a，8.0kg/h；H2S：0.018t/a，0.3kg/h。本项目的污水处理站污染物产生量见下表。 表4-1污水处理恶臭污染物产生情况 污染物; 产生系数; 产生量; 产生速率. H2S; 0.00012g/gBOD; 0.018t/a（无组织）; 0.3kg/h. NH3; 0.0031g/gBOD; 0.48t/a（无组织）; 8.0kg/h. 1.1.2环保措施 本项目现有污水处理站各污水处理池全封闭，四周进行绿化，且定期喷洒除臭剂，经过绿化带隔离和喷洒除臭剂处理后达标排放。达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中的二级标准。 1.2天然气锅炉污染物 1.2.1废气产生情况 浓缩桃汁生产线生产时间和浓缩苹果汁生产时间是错开的，天然气锅炉不运行，浓缩山楂汁生产时间和浓缩苹果汁生产时间是重叠的，在浓缩苹果汁生产线建设项目的污染物计算中天然气锅炉的污染物按最大负荷进行计算，因此本次只考虑浓缩桃汁生产线使用天然气锅炉的污染物。 项目建有2台20t/h天然气锅炉，本次浓缩桃汁生产线项目使用其中1台，锅炉运行时间为1440h。20t/h的锅炉满负荷运行时天然气消耗量为1600m3/h，一年的消耗量为230.4万m3/a。本项目浓缩桃汁生产线消耗天然气量为165.96万m3/a。锅炉燃烧会产生NOx、SO2和颗粒物，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃气锅炉污染物的相关计算方法，污染物量计算过程如下： （1）烟气量的计算 V0=0.260Qnet，ar1000−0.25 VS=0.272Qnet,ar1000−0.25+1.0161(α−1)V0 式中：V0——理论空气量，m3/kg或m3/m3； Qnet,ar——收到基低位发热量，kJ/kg或kJ/m3； Vs——湿烟气排放量，m3/kg或m3/m3； α——过量空气系数。 项目天然气低位发热量35000kJ/m3，过量空气系数为1.1，代入数据得Vs=10.17m3/m3，天然气的消耗量为165.96万m3/a，烟气量为1687.8万m3/a。 （2）SO2产生量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃气锅炉污染物的相关计算方法，二氧化硫污染物量计算过程如下： ESO2=2R×St1−ηs100K×10−5 式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3； ηs——脱硫效率，%； K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。 天然气燃料总硫的质量浓度为60mg/m3，代入数据得：ESO2=0.2t/a。 （3）NOx产生量 项目锅炉采用低氮燃烧型燃烧器，氮氧化物产生浓度为30mg/m3，则氮氧化物排放量为0.5t/a。 （4）颗粒物 根据天然气锅炉低氮燃烧的燃烧方式，颗粒物产生浓度按5mg/m3计，则项目天然气锅炉烟尘产生量为0.085t/a。 - 1.2.2环保措施 该项目的锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m高的排气筒直接排放。 低氮燃烧器+烟气循环技术原理：首先利用回收烟气的吸热作用降低火焰的燃烧温度；同时，添加的烟气降低了氧的浓度，抑制了燃烧速度，减少了氧与氮之间热NOX的产生。烟气的加入增加了空气流速，促进空气与燃料共存，减少了快速NOX的产生。烟气再循环方法适用于含氮量低的燃料，燃气锅炉是最有效的。再循环的烟量与不再循环的烟量之比，一般称为烟气再循环率。随着烟气再循环速率的增加，NOx排放浓度降低，但烟气再循环速率的增加受到限制。当烟气再循环率过高时，炉温下降过多，燃烧不稳定，不完全燃烧的热损失增加。 经过低氮燃烧后废气中的颗粒物、SO2排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3中新建燃天然气锅炉大气污染物特别排放限值要求，NOX执行《运城市2019年锅炉污染专项整治方案》中相关限值。 锅炉废气中SO2、烟尘、NOX产生情况见表4-2。 表4-2锅炉废气中各污染物的排放量及排放浓度 项目 类别; 烟气量 (万m3/a); SO2; NOX; 颗粒物. mg/m3; t/a; mg/m3; t/a; mg/m3; t/a. 产生; 1687.8; 11.85; 0.2; 30; 0.5; 5; 0.085. - 1.2.3可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表3，对于燃气锅炉产生的氮氧化物，可采用低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法等措施进行处理，因此，该部分废气处理采用的治理措施为可行技术。 1.3项目生产设施非正常情况 本项目涉及到的最大可信极端非正常生产状况为：废气处理措施出现故障，处理效率为零，部分大气污染物超标排放，非正常生产状况按1年1次，排放历时不超过30min计。对于上述极端情况，一方面要设立自控系统，保证出现事故情况下，生产系统立即停止，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接排入大气环境；另一方面，每天开工提前40min开启环保设施，停工推迟40min关闭环保设备。 表4-3 非正常生产状况污染物排放量 编号; 名称; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放量(30min) kg. DA001; 天然气锅炉燃烧废气; SO2; 11.85; SO2; 0.07. NOX; 30; NOX; 0.17. 颗粒物; 5; 颗粒物; 0.03. 非正常生产工况污染控制措施：①在项目开机（炉）过程中，应提前30min启动各项污染治理设施并处于正常运行状态，废气处理后排放，确保配套的环保设施均能同时运行；②在项目停机（炉）过程中，应提延迟30min停止各项污染治理设施并处于正常运行状态，废气排放完全停止后，再停止配套的环保设施；③环保设施事故时应及时组织人员查找事故发生的原因，并迅速抢修，或采取停止生产等措施，降低对周围环境的危害。 1.4项目污染物排放的环境影响 项目建设完成后，锅炉燃烧采用低氮燃烧，采取以上措施后项目废气可达标排放，总体上对区域大气环境影响较小。 项目废气产排情况见表4-4，项目排放口基本情况及监测要求表4-5。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-4项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放形式; 治理设施; 排浓度（mg/m3）; 排放量t/a; 排放标准; 措施可行性. 污水处理站; H2S; /; 0.018; 无组织; 污水处理站各污水处理池封闭，周围进行绿化，定期喷洒除臭剂；; /; 0.0072; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中的二级标准; 是. NH3; /; 0.48; 无组织; /; 0.192. 天然气锅炉; SO2; 11.85; 0.2; 有组织; 天然气锅炉燃烧装置采用烟气自身再循环型低NOx燃烧器，处理后由15m高排气筒排放；; 11.85; 0.2; 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)表4规定的燃气锅炉特别排放控制要求；氮氧化物执行《运城市2019年锅炉污染专项整治方案》中相关限值; 是. NOX; 30; 0.5; 有组织; 30; 0.5. 颗粒物; 5; 0.085; 有组织; 5; 0.085. 表4-5项目排放口基本情况及监测要求一览表 产污环节; 污染物种类; 排放口基本情况; 监测频次. 排气筒编号; 排气筒高度; 排气筒内径; 温度; 坐标. 天然气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; DA001; 15m; 0.8m; 673.15K; 110.458364285，34.882317674; NOX1次/月，颗粒物、SO21次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、水环境影响分析 本项目排水系统采用雨污分流。 2.1雨水排水系统 项目雨水进入厂区现有雨水管网。 2.2污水排放系统 2.2.1废水产生情况 项目运营期废水主要为浓缩桃汁生产线废水和浓缩山楂汁生产线废水。废水产生情况见下表。 表4-6项目废水产生情况 产污环节; 每天废水量m3/d; 每年废水量m3/a. 浓缩桃汁生产线. 清洗桃子用水; 568.62; 34117.2. 清洗设备; 4.5; 270. 车间地面清洗; 4.68; 280.8. 生活用水; 2.0; 120. 软水系统; 2.5; 150. 浓缩山楂汁生产线. 清洗山楂用水; 68.58; 4114.8. 清洗设备; 4.5; 270. 车间地面清洗; 4.68; 280.8. 生活用水; 2.0; 120. 项目废水产生浓度和各浓度污染物量具体产生情况见下表。 表4-7项目污水产生量及各污染物含量 产生 环节; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）. 浓缩桃汁生产线. 车间冲洗废水; 280.8; CODCr; 400; 0.11. BOD5; 180; 0.05. SS; 300; 0.08. NH3-N; 20; 0.005. 设备冲洗废水; 280; CODCr; 1500; 0.42. BOD5; 1000; 0.28. SS; 220; 0.06. NH3-N; 140; 0.04. - 清洗桃废水; 34117.2; CODCr; 6500; 221.76. BOD5; 4500; 153.5. SS; 1500; 51.2. NH3-N; 40; 1.36. 生活 污水; 120; CODCr; 300; 0.036. BOD5; 160; 0.02. SS; 200; 0.024. NH3-N; 25; 0.003. 锅炉软水系统排水; 150; CODCr; 60; 0.009. BOD5; 20; 0.003. SS; 60; 0.009. NH3-N; 5; 0.00075. 含盐量; 4000; 0.6. 合计; 34948; CODCr; 6362; 222.335. BOD5; 4402; 153.853. SS; 1470; 51.373. NH3-N; 40.3; 1.4087. 含盐量; 17; 0.6. 浓缩山楂汁生产线. 车间冲洗废水; 280.8; CODCr; 400; 0.11. BOD5; 180; 0.05. SS; 300; 0.08. NH3-N; 20; 0.005. 设备冲洗废水; 280; CODCr; 1500; 0.42. BOD5; 1000; 0.28. SS; 220; 0.06. NH3-N; 140; 0.04. - 清洗山楂废水; 4114.8; CODCr; 6500; 26.7. BOD5; 4500; 18.5. SS; 1500; 6.2. NH3-N; 40; 0.16. 生活 污水; 120; CODCr; 300; 0.036. BOD5; 160; 0.02. SS; 200; 0.024. NH3-N; 25; 0.003. 合计; 4795.6; CODCr; 5685.6; 27.266. BOD5; 3930.7; 18.85. SS; 1327.1; 6.364. NH3-N; 43.4; 0.208. 2.2.2厂区现有污水治理措施 厂区现有一座污水处理站，位于厂区西北侧，建筑面积1066m2；采用厌氧内循环反应器（IC）工艺处理，日处理规模为2800m3/d。 厂区现有污水处理站采用厌氧内循环反应器（IC）工艺，工艺污水处理站的主要构筑物见表4-8，污水处理工艺流程图见图4-1。 污泥脱水机 生活垃圾填埋场 图4-1 污水处理工艺流程图 4-8 废水处理主要构筑物一览表 构筑物; 技术参数; 有效容积或尺寸. 集水池; 8m×3m×5.5m; 96m3. pH调节池; 3.0m×3.25m×3.5m; 29m3. 初沉池; 25m×10m×4m; Q=25m3/h. 调节池; 20.0m×10.0m×4.5m; 800m3. IC罐; Φ8m×21m×2; 2000m3. 厌氧沉淀池; 3.0m×3.0m×4.5m; 36m3. 好氧池; 31.5m×5.0m×4.5m; 1890m3. 二沉池; 10.0m×4.5m; Q=30m3/h. 混凝池; 3.0m×3.0m×4.5m; 30m3. 沉淀池; 7.5m×4.5m; 表面负荷1.0m3/m2•h. 根据自行监测数据，永济安德利果蔬汁有限公司总排口水质检测，废水经厂区污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 废水处理效果分析见表4-9。 表4-9 污水处理站处理单元处理效果设计表 项目; 说明; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 初沉池; 进水mg/L; 5685.6; 3930.7; 43.4; 1327.1. 出水mg/L; 5685.6; 3930.7; 43.4; 1061.7. 去除率%; /; /; /; 20. 调节池; 进水mg/L; 5685.6; 3930.7; 43.4; 1061.7. 出水mg/L; 5685.6; 3930.7; 43.4; 1061.7. 去除率%; /; /; /; /. IC; 进水mg/L; 5685.6; 3930.7; 43.4; 1061.7. 出水mg/L; 1137; 786; 26; 956. 去除率%; 80; 80; 40; 10. 厌氧沉淀池; 进水mg/L; 1137; 786; 26; 956. 出水mg/L; 454.8; 314.4; 23.4; 812.6. 去除率%; 70; 60; 10; 15. 好氧池; 进水mg/L; 454.8; 314.4; 23.4; 812.6. 出水mg/L; 75; 100; 4; 700. 去除率%; 83; 69; 83; 14. 二沉池; 进水mg/L; 75; 100; 4; 700. 出水mg/L; 60; 80; 4; 70. 去除率%; 20; 20; /; 90. 控制要求; 500; 300; /; 400. 2.2.3本项目依托厂区污水处理站可依托性分析 厂区现有的浓缩苹果汁生产日期为每年的8月~12月，本项目浓缩桃汁生产日期为每年的6月~7月，和浓缩苹果汁生产时间错开，污水处理站不共同时间使用；浓缩山楂汁生产日期为每年的11月~12月，和浓缩苹果汁生产时间重叠，污水处理站处理规模为2800m3/d，厂区现有工程的污水产生量为2000m3/d，浓缩山楂汁生产线污水产生量为79.76m3/d，可以满足浓缩山楂汁的生产废水处理需求。项目污水经厂区现有污水处理站处理后通过市政管网排至永济市城区污水处理厂处理，处理后排入涑水河。本次项目废水水质与现有工程类似，可进入该系统处理，处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，排入市政管网进入永济市城区污水处理厂。 2.2.4废水排入永济市城区污水处理厂可行性分析 永济市城区污水处理厂位于永济市城区西北角的赵杏滩，污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+预缺氧+AAO生物池+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒+巴氏计量槽”，处理规模为4万m3/d，经处理后的废水最终排入涑水河，处理后的水质CODcr、NH3ˉN、TP执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2生活污水水污染物排放限值；其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准。目前，每天实际处理污水3.4万m3/d左右，剩余容纳量可满足本项目废水排放579.8m3/d的需求，项目所在地已铺设污水管网，因此，项目废水排入永济市城区污水处理厂处理可行。 永济市城区污水处理厂进水水质见表4-10。 表4-10 设计进水水质标准 mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水水质; 480; 250; 180; 45; 55; 4.5. 永济市城区污水处理厂出水水质见表4-11。 表4-11 设计出水水质标准 mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 出水水质; 40; 10; 10; 2; 15; 0.4. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12本项目废水产排情况一览表 产生 环节; 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放方式与去向; 标准; 污染物排放量. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 浓缩桃汁生产线废水; 34948; CODCr; 6389; 222.326; 厌氧内循环反应器（IC）工艺，处理规模为2800m3/d；可行性技术，标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准; 60; 2.10; 通过市政管网排至永济市城区污水处理厂处理，处理后排入涑水河; CODcr、NH3ˉN、TP执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2生活污水水污染物排放限值；其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准; 40; 1.4. BOD5; 4421.2; 153.85; 80; 2.80; 10; 0.35. SS; 1476; 51.364; 70; 2.44; 10; 0.35. NH3-N; 40.5; 1.408; 4; 0.14; 2; 0.07. - 表4-13环境监测计划及记录信息表 项目; 污染物类别; 监测点位; 监测指标; 频率; 排放标准. 废水; 综合废水; 企业总排口; 流量; 每年监测一次; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准. pH值. CODcr、SS. 五日生化需氧量、石油类. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声环境影响分析 3.1运营期噪声源 项目生产运营过程中的主要噪声源有破碎机、输料泵、化制机、转筒式风冷机、螺旋输送机、出料蛟龙、真空泵、空压机、空气蒸发冷、风机、制冷机组等生产设备，声压级范围为75～105dB（A），具体见表4-14。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级; 声源控制措施; 相对空间位置/m; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. x; y; z; 声压级; 建筑物外距离m. 1; 生产车间; 输送带; 20T/h; 75; 减振、隔声; 450586.98; 3860072.18; 1.0; 15; 昼夜; 10; 65; 1.0. 2; 桃浸碱去皮机; 15T/h; 80; 减振、隔声; 450600.90; 3860064.07; 1.5; 15; 昼夜; 10; 70; 1.0. 3; 刮板提升机; 20T/h; 85; 减振、隔声; 450609.48; 3860062.54; 2.5; 15; 昼夜; 10; 75; 1.0. 4; 鼓泡清洗机; 20T/h; 85; 减振、隔声; 450619.53; 3860063.08; 2.0; 15; 昼夜; 10; 75; 1.0. 5; 去核机; 8T/h; 85; 减振、隔声; 450611.15; 3860054.80; 2.0; 10; 昼夜; 10; 75; 1.0. 6; 洗核机; 5T/h; 80; 减振、隔声; 450613.10; 3860053.30; 2.0; 10; 昼夜; 10; 70; 1.0. 7; 锤式破碎机; 15T/h; 95; 减振、隔声; 450630.05; 3860059.75; 2.5; 15; 昼夜; 10; 85; 1.0. 8; 榨机; 18T/h; 90; 减振、隔声; 450649.42; 3860060.84; 2.0; 10; 昼夜; 10; 80; 1.0. 9; 果浆蒸发器; 10T/h; 80; 减振、隔声; 450668.69; 3860043.48; 2.0; 10; 昼夜; 10; 70; 1.0. 10; 冷却系统; 600; 80; 减振、隔声; 450676.33; 3860050.87; 2.5; 5; 昼夜; 10; 70; 1.0. 11; 过滤机; /; 80; 减振、隔声; 450627.20; 3860030.91; 2.5; 5; 昼夜; 10; 70; 1.0. 12; 冷打浆机; 10T/h; 85; 减振、隔声; 450657.60; 3860031.94; 2.5; 15; 昼夜; 10; 75; 1.0. 13; 卧螺; 15T/h; 75; 减振、隔声; 450658.12; 3860036.99; 3.0; 15; 昼夜; 10; 65; 1.0. 14; 清汁蒸发器; 22T/h; 80; 减振、隔声; 450665.49; 3860039.93; 2.0; 10; 昼夜; 10; 70; 1.0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声预测 3.2.1噪声衰减预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）+DC-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc） 本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp（r）= Lp（r0）-20lg(r/r0) 建设项目声源在预测点产生的A声级计算公式： LA（r）=10lgi=18100.1Lpi(r)−ΔLi 建设项目声源在预测点产生的贡献值计算公式： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj。 3.2.2噪声预测结果及评价 采用上述模式进行计算得出各个高噪设备对场界的声压级，可得出噪声预测结果，噪声预测结果列于表4-15。 表4-15项目噪声预测结果 预测点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值; 贡献值; 现状值; 预测值; 标准值. 场界北侧; 47.6; 54.3; 55.1; 60; 47.6; 43.9; 49.1; 50. 场界南侧; 46.9; 55.2; 55.9; 46.9; 45.7; 49.4. 场界西侧; 47.8; 53.5; 54.8; 47.8; 44.5; 49.5. 场界东侧; 46.3; 57.0; 57.4; 46.3; 45.1; 48.8. 从表4-15中可以看出，工程噪声源对厂界预测值昼间在54.8～57.4dB(A)之间，夜间在48.8～49.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目噪声对周围声环境影响很小。 3.3防治措施 3.3.1治理噪声源 从声源设备上进行噪声控制，设计中尽量选取低噪声设备和工艺，对高噪声设备，订货时按设计要求对制造厂家提出噪声限值要求。 3.3.2传播途径控制 （1）隔断噪声的传播途径，设备全部置于室内。 （2）高噪声设备要求安装在基础减振底座，机座四周要留有一定深度的消声槽，槽内填充玻璃纤维、矿棉等隔声材料，用微穿孔板制成的上盖封好。 3.3.3强化生产管理 确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 经过以上措施处理后，项目产生的噪声对环境影响较小。 3.4噪声监测频率 表4-16项目噪声监测频率表 类别; 排放源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率; 执行标准. 噪声; 运行设备; 厂区四周; 噪声; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；. 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物的产生及处置 项目运营期固体废物主要为桃核、果渣、不合格品、废包装材料、污泥、废矿物油、废棉纱、废油桶、生活垃圾。 4.1.1桃核 桃核占桃子的5%，桃子原料37908t/a，则桃核的产生量为1895.4t/a。桃核和生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 4.1.2果渣 项目生产过程中果渣的产生为原料的80%，桃和山楂的用量为42480t/a，则果渣产生量约为33984t/a，果渣收集后售卖给周边养殖场作饲料。 4.1.3不合格品 原料中混有腐烂品，最高不超过5%，按5%计算，不合格品量为2124t/a，不合格品和生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 4.1.4废包装材料 项目添加剂的使用会产生废包装材料，添加剂使用量约为100t/a，废包装材料产生系数为1%，则废包装材料的产生量为1t/a。废包装材料收集后售卖给回收单位。 4.1.5污泥 本项目污水处理站设计进出水COD浓度分别为4421.2mg/L、80mg/L。根据《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》中污水处理厂污泥产生系数，剩余污泥（含水率按80%计）产生系数取1.3t/t-COD去除量，在脱水车间经过脱水机对污泥进行脱水，污泥脱水后的含水率为60%，污水处理量为579.8t/d，则污泥产生量约3.27t/d（含水率80%计），折算后约1.635t/d（98.1t/a）（含水率60%计）。污泥定期运至生活垃圾填埋场。 4.1.6废矿物油、废棉纱、废油桶 设备在运转工作过程中使用润滑油，会有废矿物油和废棉纱的产生，废矿物油的年产生量为0.2t/a，废棉纱的产生量为0.05t/a。废矿物油的使用会产生废油桶，根据企业提供，废油桶的年产生量为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废矿物油、废棉纱和废油桶为危险废物，废矿物油类别为HW08，废物代码为900-217-08，危险特性为T，I；废棉纱废物类别为HW08，废物代码为900-249-08，危险特性为T，I；废油桶类别为HW49，废物代码为900-041-49，危险特性为T，属于危险废物。废矿物油、废棉纱和废油桶暂存于安德利果蔬汁有限公司现有40m2的危废间，定期交由有资质单位处置。 4.1.7生活垃圾 项目生活垃圾产生系数按0.5kg/（d·人）计，劳动定员50人，年工作120d，因此生活垃圾产生量为3.0t/a。生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 表4-17固体废物产排及治理措施表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废性质; 产量; 处置方式; 利用量; 处置量. 1; 桃核; 去核; 一般固废130-001-39; 1895.4t/a; 和生活垃圾收集后交由环卫部门处置; 0; 1895.4t/a. 2; 果渣; 压榨、打浆、超滤、过滤; 一般固废010-001-17; 33984t/a; 收集后售卖给周边养殖场作饲料; 33984t/a; 33984t/a. 3; 不合格品; 挑选; 一般固废130-001-39; 2124t/a; 和生活垃圾收集后交由环卫部门处置; 0; 2124t/a. 4; 废包装材料; 原辅料使用; 一般固废900-999-99; 1t/a; 收集后售卖给回收单位; 1t/a; 1t/a. 5; 污泥; 污水站; 一般固废900-999-61; 98.1t/a; 污泥收集后运送到生活垃圾填埋场; 0; 98.1t/a. 6; 废矿物油; 设备保养; 危险废物900-217-08; 0.2t/a; 暂存于永济安德利果蔬汁有限公司现有40m2的危废间，定期交由有资质单位处置; 0; 0.2t/a. 7; 废棉纱; 危险废物900-249-08; 0.05t/a; 0; 0.05t/a. 8; 废油桶; 危险废物900-041-49; 0.02t/a; 0; 0.02t/a. 9; 生活垃圾; 职工生活; /; 3.0t/a; 收集后交由环卫部门处置; 0; 3.0t/a. 4.2固体废物暂存 由表4-16可以看出，正常生产情况下，本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险固废和生活垃圾。 4.2.1一般工业固体废物暂存 建设单位一般固废集中收集于车间西北角，占地50m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的污染控制标准规范建设和维护使用，一般固废间地面进行防渗、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏。采用以上措施后，项目一般工业固体废物暂存间对环境影响很小。 桃核、不合格品收集后和生活垃圾交由环卫部门处理，果渣收集后售卖给周边养殖场作饲料，污泥收集后运送到生活垃圾填埋场，废包装材料收集后售卖给回收单位。 采用以上措施后，项目一般工业固体废物暂存间对环境影响很小。 4.2.2危险固体废物暂存 - 危险废物产生情况 项目危险废物产生情况见表4-18。 表4-18项目危险废物产生情况一览表 序号; 危物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序 及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治 措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 0.2; 设备维修; 液态; 基础油、添加剂、水分、杂质; 有机物、废酸、重金属等物质; 一年; T，I; 暂存于永济安德利果蔬汁有限公司现有40m2的危废间，定期交由有资质单位处置. 2; 废棉纱; HW08; 900-249-08; 0.05; 设备维修; 固态; 有机物; 有机物; 一月; T，I. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.02; 设备保养; 固态; 桶、矿物油; 油; 一年; T. 2）厂内暂存 项目废矿物油和废油桶等危险废物暂存永济安德利果蔬汁有限公司现有40m2的危废间，危废间的建设根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告2017年第43号）的规定进行建设。 表4-19本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力（t/a）; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废矿物油; HW08; 900-217-08; 厂区东北侧; 40m2; 桶装; 0.1; 1年. 2; 废棉纱; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.1; 1年. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49; 堆存; 0.1; 1年. 3）厂区现有危废暂存间的建设情况： 设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5，围堰采用5mm四布五油防腐防渗处理，在危废间设置10cm高的隔间，将不同的危险废物进行分开存放，共设置多个隔间，在危废间建设导流槽，靠近门口方向建设一个0.5m3的收集池，在门口设置有围堰，围堰高度20cm，采用用坚固、防渗的材料建造； 本项目产生的危险废物交山西汇丰屹立环保科技有限公司和车辆运输，避免二次污染产生。建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的要求，办理转移联单，固废接受单位应持有固废处置的资质，确保危险废物的有效处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），现有危废间的标志图标未进行更新。需更新一下标志。 图4-2 危险废物贮存分区标志 图4-3 危险废物标签 图4-4 警告图形符号 危废暂存间应配备照明设施、安全防护工具。 4）危废暂存间依托的可行性 永济安德利果蔬汁有限公司现有建设一座40m2的危废间，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（生态环境部公告2017年第43号）的建设要求。 厂区现有的40m2危废暂存间，主要暂存废矿物油、废棉纱、废油桶和废活性炭，废矿物油现有储存量为0.2t/a，废棉纱、废油桶现有储存量为0.07t/a，废活性炭每月处理一次，储存量为1t每月，危废间最大储存能力为2.5t/a，本项目产生的危废为0.27t/a，因此危废间可以满足本项目的生产储存需求。 4.2.3生活垃圾暂存 项目生活垃圾暂存在垃圾桶内，定期交由环卫部门负责处置。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 5、地下水、土壤环境影响分析 5.1地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 5.1.1正常状况 正常状况下，本项目主原料为桃和山楂，辅料为添加剂，其中硝酸、氢氧化钠和次氯酸钠存放在原料区，并且设置有围堰，涉及到硝酸、氢氧化钠和次氯酸钠等；产生的废矿物油、废棉纱、废油桶等危险废物暂存于危废暂存间。危废暂存间和原料区采取严格的防渗措施，硝酸、氢氧化钠和次氯酸钠和废矿物油不会进入地下对土壤、地下水造成污染。 5.1.2非正常状况 非正常状况下危废间、原料区的防渗层破损以及围堰破坏，通常考虑储存在危废间的废矿物油的下渗，原料区的硝酸、氢氧化钠和次氯酸钠的泄露、下渗。 通过对本项目建设内容的分析，本项目对土壤、地下水环境产生明显污染的主要因素是危废间和原料区的事故泄漏。污染物包括：废矿物油、硝酸、氢氧化钠和次氯酸钠。 5.2控制措施 本项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，坚持预防为主、保护优先、分类管理、风险管控、污染担责、公众参与的原则，采取的环境保护措施如下。 5.2.1源头控制措施 本项目主要的污染源来自危废暂存间、污水池和原料区。污染源头的控制，要求严格按照国家相关规范，对相关构筑物采取相应的措施，危废间地面进行防渗、设置围堰、设置事故池，原料区地面进行防渗、设置围堰，污水站池底和池壁进行防渗、选用PPR水管，车间地面进行防渗，并加强巡检，设备维护等，以防止和降低污水的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，所有场地全部硬化，严禁下渗污染。按“先地下、后地上，先基础、后主体”的原则，通过规划布局调整结构来控制污染，对控制新污染源的产生有重要的作用。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。 5.2.2过程阻断措施 严密监控污染源污染状况，设置必要的检漏时间及检漏周期，在一个检漏周期内，对可能有污染物跑冒滴漏等产生的地区进行必要的检漏工作，及时发现污染物渗漏等事件，采取补救措施。 5.2.3分区防控措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 ①重点防渗区 是指事故风险危险区、位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，主要为原料区，危废间地面。 危险废物暂存间和原料区采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； ②一般防渗区 一般污染防治区指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括污水站和车间。 污水站和车间采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 ③简单防渗区 除重点污染防治区、一般污染防治区外的其它建筑区。 项目分区防渗要求见表4-20。 表4-20 厂区主要设施采取的防渗措施一览表 防渗区域; 具体要求. 重点防渗区; 危险废物暂存间、原料区; 最底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；. 一般防渗区; 车间、污水处理站; 地面采取三合土铺底，在上层铺15cm的水泥进行硬化，渗透系数小于10-7cm/s；. 简单防渗区; 办公室、道路; 采取三合土铺底，再在上层铺水泥进行硬化；. 6、生态环境影响评价 项目位于山西省运城市永济市涑水东街109号永济安德利果蔬汁有限公司厂内，企业在原有厂区进行建设，项目占地为工业用地，不新增农用地，不存在生态敏感区和重要物种，项目对生态影响较小。工程主要生态影响为运行后废气、固体废物等可能对生态环境造成的不利影响。本工程废气污染物能做到达标排放，固体废物均得到了综合利用和合理处置，工程建设对生态的影响较小。 7、环境风险 7.1物质危险性识别 - 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、C及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质有废矿物油、天然气、硝酸、氢氧化钠、次氯酸钠，废矿物油属有毒有害物质，暂存于危险废物暂存库，天然气属于易燃易爆物质，次氯酸钠属于腐蚀性液体，硝酸属于有毒液态物质、具有氧化性和腐蚀性，氢氧化钠对皮肤具有腐蚀、刺激性。 - 7.2危险物质临界量确定 根据HJ169-2018中附录C可知：计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在 HJ169-2018附录B中对应的临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 本项目涉及的危险化学品为废矿物油、天然气、硝酸、氢氧化钠、次氯酸钠，废矿物油的最大储存量为0.2t，天然气为管道运输，最大储存量为0.2t，硝酸最大储存量为0.5t，氢氧化钠最大储存量为1t，次氯酸钠最大储存量为0.5t，Q值为0.2/2500+0.2/10+0.5/7.5+1/200+0.5/5=0.191<1。 7.3影响途径 运营期大气环境风险主要来自天然气管道泄漏、废矿物油罐泄漏，泄漏物质均为易燃物质，操作不当会引发火灾爆炸等事故，废矿物油、天然气燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、有机废气释放至大气，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，事故情况下CO泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。废矿物油泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 公司硝酸、氢氧化钠、次氯酸钠存放在原料区，且分开存放，溶于水后形成腐蚀性液体人体接触后会烧伤接触部位，正常情况下泄露不会对环境产生影响，由于厂内原料区按照要求设置了围堰及地面防渗措施，泄露后不会流入外界环境。本项目储量很小，因此不涉及环境突发事件的发生。 7.4环境风险防范措施 （1）严禁火源进入危险废物暂存库、生产车间及物料储库，对明火严格控制，在危险废物暂存库附近20m内不准有明火。 （2）建立完善的消防系统，配套一定数量的干粉灭火器和消防沙，危废暂存间设置围堰，原料区设置围堰，地面进行防渗，配套建设应急事故水池，防止污染物泄漏后随意扩散。 （3）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 （4）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 - （5）严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求规范建设围堰、地面防渗等防渗防漏措施。 8、电磁辐射评价 本项目生产过程中不涉及电磁辐射设备，不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 天然气锅炉/排口DA001 | 颗粒物 | 天然气锅炉经过低氮燃烧器燃烧后由15m高排气筒排放； | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019)表4规定的燃气锅炉特别排放控制要求；氮氧化物执行《运城市2019年锅炉污染专项整治方案》中相关限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 污水处理设施 | H2S | 污水处理站各污水处理池封闭，周围进行绿化，定期喷洒除臭剂； | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单表4中的二级标准 |
|  |  | NH3 |  |  |
| 地表水环境 | 生产废水和生活废水 | SS、CODcr、BOD5、NH3-N、盐类 | 废水通过厂区污水处理站处理后通过管网进入永济市城区处理厂处理，处理后排入涑水河； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | 机械噪声 | 隔声、减震； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 桃核、不合格品收集后和生活垃圾交由环卫部门处理，果渣收集后售卖给周边养殖场作饲料，污泥收集后运送到生活垃圾填埋场，废包装材料收集后售卖给回收单位。 废矿物油、废油桶、废棉纱：暂存于永济安德利果蔬汁有限公司现有40m2的危废间，定期交由有资质单位处置。 生活垃圾：及时运至当地环卫部门指定地点堆存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、原料区采取重点防渗区防渗层的防渗性能应等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；生产车间、污水站采用三合土铺底，上层15cm防渗混凝土硬化，渗透系数小于10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 严禁火源进入危险废物暂存库；建立完善的消防系统，配套一定数量的干粉灭火器和消防沙 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位在排污许可证申报、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开相关环境信息 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，污染物的排放可以满足达标排放和总量控制的要求；各项污染物对周围环境的影响在可接受范围。因此，从环境保护的角度出发，本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 13.4t/a | 13.4t/a | / | 0.085t/a | / | 14.385t/a | +0.085t/a |
|  | SO2 | 41t/a | 41t/a | / | 0.2t/a | / | 41.2t/a | +0.2t/a |
|  | NOx | 2.65t/a | 2.65t/a | / | 0.5t/a | / | 3.15t/a | +0.5t/a |
| 废水 | COD | 23t/a | 23t/a | / | 1.4t/a | / | 24.4/a | +1.4t/a |
|  | BOD | / | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.35t/a | / | 0.35t/a | +0.35t/a |
|  | NH3-N | 2.5t/a | 2.5t/a | / | 0.07t/a | / | 2.57t/a | +0.07t/a |
| 一般工业 固体废物 | 桃核 | / | / | / | 1895.4t/a | / | 1895.4t/a | +1895.4t/a |
|  | 果渣 | / | / | / | 33984t/a | / | 33984t/a | +33984t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 2124t/a | / | 2124t/a | +2124t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 98.1t/a | / | 98.1t/a | +98.1t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废棉纱 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①