2024年永济市食品用纸制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品100个，其中50个（不少于3个独立包装）作为检验样品，50个（不少于3个独立包装）作为备用样品。

2 检验依据

表1纸碗

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 2 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 3 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |
| 8 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |
| 9 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 |
| 10 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
| 11 | 渗漏性能 | GB/T 27591-2011 |
| 12 | 抗压强度 | GB/T 27591-2011 |

表2执行GB 4806.8标准检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大肠菌群 | GB 14934-2016 |
| 2 | 沙门氏菌 | GB 14934-2016 |
| 3 | 霉菌 | GB 4789.15-2016 |
| 4 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2-2016 |
| 5 | 总迁移量 | GB 31604.8-2021 |
| 6 | 重金属 | GB 31604.9-2016 |
| 7 | 铅(Pb) | GB 31604.34-2016 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |
| 8 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 GB 31604.49-2016 GB 31604.49-2023 |
| 9 | 荧光性物质 | GB 31604.47-2016 GB 31604.47-2023 |
| 10 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 27591-2011纸碗

GB 4806.8-2016食品安全国家标准食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.8-2022食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。