建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报审本）

项目名称：          永济市殡仪馆建设项目

建设单位（盖章）：      永济市民政局

编制日期：               2025年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永济市殡仪馆建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-140881-89-01-304463 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张巧云 | 联系方式 | 15582986022 |
| 建设地点 | 山西省（自治区）运城市市永济市（区）城东街道 |  |  |
| 地理坐标 | （ 110 度 33 分 22.615 秒， 34 度 51 分 19.044 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8080殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业—122殡仪馆、陵园、公墓 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 永济市行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 3549.72 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.82 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海） 面积（m2） | 31760 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 1.1生态保护红线 生态保护红线是在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。规划划定生态保护红线面积为271.84km2，占市域国土面积比例为22.50%。生态保护红线集中分布在中条山、黄河与伍姓湖。 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。涉及占用生态保护红线的，报国务院审批，对于生态保护红线内允许的对生态功能不造成破坏的有限人为活动，按照省级政府制定监管办法执行。 本项目位于永济市城东街道，不涉及生态红线。 1.2环境质量底线 本次引用2024年永济市例行监测资料，PM2.5年平均质量浓度超标，O3日最大8h平均第90位百分位浓度超标，其余指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目所在区域属不达标区。 本项目在采取规定的环保措施后，废气可做到达标排放，废水不外排，噪声可做到达标排放，固体废物可实现合理、安全、妥善处置，基本不会对周边环境造成明显影响。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 1.3资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电力和水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，因此项目建设基本符合资源利用上线要求。 1.4环境准入负面清单 项目与《运城市人民政府关于印发运城市生态环境分区管控动态更新方案的通知》生态环境准入清单符合性分析见下表，项目建设符合《运城市人民政府关于印发运城市生态环境分区管控动态更新方案的通知》。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 |  |  |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 | 表1-1项目与山西省总体管控要求符合性分析 适用区域; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 全省域; 空间约束布局; 1.执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》等相关准入要求。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为允许类，项目不在《市场准入负面清单》内; 符合. 2.新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，并符合园区规划环境影响评价要求，配套建设高效环保治理设施。; 不涉及; 符合. 3.化工项目应进入化工园区，化工园区内严禁建设与园区产业发展规划无关的项目。; 不涉及; 符合. 4.将黄河河道及干流岸线外推1公里的范围划定为禁止勘查开采管控区。; 不涉及; 符合. 5.汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。; 不涉及; 符合. 6.在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 不涉及; 符合. 7.禁止在依法划定的自然保护区(核心区、缓冲区)、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 不涉及; 符合. 8.禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 不涉及; 符合. 9.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。; 不涉及; 符合. 10.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 不涉及; 符合. 11.禁止在城市建成区和其他居民集中居住区以及农产品生产保护区新建排放有毒有害大气污染物的建设项目。; 不涉及; 符合. 12.严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉一转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。 13.原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。 14.新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。 15.新建矿山原则上要同步建设铁路专用线或采用其他清洁运输方式。; 不涉及; 符合. 16.严格煤矿安全准入。停止审批新建和改扩建冲击地压煤矿。停止审批新建和改扩建后产能低于120万吨/年的煤矿、产能高于500万吨/年的煤与瓦斯突出煤矿、产能高于800万吨/年的高瓦斯煤矿。停止审批新建开采深度超1000米和改扩建开采深度超1200米的煤矿。 17.停止审批新建和改扩建后独立生产系统生产规模小于30万吨/年铝土矿、30万吨/年铁矿、30万吨/年铜矿、30万吨/年石膏矿、10万吨/年金矿、10万吨/年锰矿、30万吨/年水泥用灰岩矿、10万吨/年冶镁白云岩矿、50万吨/年露天采石场，以上矿种新建和改扩建后服务年限不少于5年(不含基建期)。自2025年起，现有金属非金属矿山达不到上述最低生产规模和服务年限的，应通过资源整合、产能核增等方式，于2025年年底前达到上述规定要求；未达到的，一律不再延期采矿许可证。; 不涉及; 符合. 18.在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建分散燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前已建成使用的分散燃煤供热锅炉和已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当在城市人民政府规定的期限内拆除。 19.在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 20.禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；禁止露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质。; 不涉及; 符合. 21.限制新增煤电项目，严禁焦化、钢铁、水泥等新增产能项目，审慎发展大型石油化工等高耗能项目。; 不涉及; 符合. 22.严格控制钢铁、建材、化工、有色金属等高耗能、高污染行业产能，全部退出落后和低端产能、限制类装备。; 不涉及; 符合. 23.严格化工行业项目准入，合理安排建设时序，严控新增尿素、电石等传统煤化工生产能力。; 不涉及; 符合. 24.新建、改扩建社会独立洗选项目应有稳定煤源，并执行减量置换政策。减量置换关闭退出产能不得低于新增产能的200%。; 不涉及; 符合. 25.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。; 不涉及; 符合. 26.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。; 不涉及; 符合. 27.禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。; 不涉及; 符合. 28.城镇建设和发展不得占用河道滩地。城镇规划的临河界限，由河道主管机关会同城镇规划等有关部门确定。沿河城镇在编制和审查城镇规划时，应当事先征求河道主管机关的意见。 29.禁止围湖造田。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准进行治理，逐步退田还湖。湖泊的开发利用规划必须经河道主管机关审查同意。禁止围垦河流，确需围垦的，必须经过科学论证，并经省级以上人民政府批准。; 不涉及; 符合. 30.严禁以任何形式围垦湖泊、违法占用湖泊水域。严格控制跨湖、穿湖、临湖建筑物和设施建设，确需建设的重大项目和民生工程，要优化工程建设方案，采取科学合理的恢复和补救措施，最大限度减少对湖泊的不利影响。严格管控湖区围网养殖、采砂等活动。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例完成国家下达目标；设区市细颗粒物(PM2.5)浓度降至每立方米39微克以下，可吸入颗粒物(PM10)浓度降至每立方米70微克以下，空气质量优良天数比例达到74.5%以上，基本消除重污染天气，实现“蓝天常驻”； 2.到2025年，地表水国考断面优良水体比例达到71.3%，全面消除劣V类断面和城市黑臭水体，地下水环境国控考核区域点位V类水体比例不高于6.67%，实现“绿水长清”； 3.到2025年，土壤污染风险有效管控，固体废物治理和环境风险防控能力明显增强，实现“黄土复净”; 本项目废气采用“3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘”，经处理后可以达标排放，废水经污水处理设施处理后排入市政管网，不会对地表水体造成影响，建设危废贮存间和固废间，进行分区防渗，不会对土壤造成污染; 符合. 4.到2025年，全省化学需氧量重点工程减排量7.19万吨，氨氮重点工程减排量0.28万吨，挥发性有机物重点工程减排量3.4万吨，氮氧化物重点工程减排量8.01万吨。; 不涉及; 符合. 5.聚焦浍河、文峪河、磁窑河、杨兴河、太榆退水渠等污染较重的支流和汾河干流污染仍然较重的区域，优先开展生态环境综合整治，从根本上解决部分国考断面水质不达优良的问题，到2025年，汾河流域21个国考断面全部达到或优于III类水质。; 不涉及; 符合. 6.有超低排放标准的行业，优先执行超低排放限值要求；无超低排放标准的，但有大气污染物特别排放标准的行业，执行特别排放限值要求；我省有更严格地方污染物排放标准或控制要求的，从严执行。; 不涉及; 符合. 7.所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。; 项目位于环境质量不达标区，实行区域倍量削减; 符合. 8.禁止在饮用水水源保护区内设置排污口。; 不涉及; 符合. 9.采暖、洗浴、温室养殖等利用地热资源和开采煤层气等产生的废水，应当经处理达到水污染物综合排放地方标准后方可回灌地下或者排入地表水体。回灌地下水的，不得恶化地下水水质；排入地表水体的，应当达到水环境功能区标准要求。 10.工业企业排放水污染物应当达到水污染物综合排放地方标准。工业集聚区应当同步规划、建设污水集中处理设施，实行工业废水集中处理，外排废水达到水污染物综合排放地方标准。向工业集聚区污水集中处理设施排放废水的，应当先进行预处理并达到行业水污染物排放标准。 11.地表水监测断面取水点上游一千米范围内禁止截流取水和设置排污口。; 项目经污水处理设施处理后排入市政管网; 符合. 12.对35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉实施动态清零。; 不涉及; 符合. 13.加快重点行业污染深度治理。高质量、全流程完成钢铁、焦化、水泥等重点行业超低排放改造，2024年10月底前，全面完成超低排放评估监测。经评估监测确定全面达到超低排放的企业，按程序公示后开展重污染天气应急减排A级、B级或引领性绩效评级。推进35蒸吨/小时以上、65蒸吨小时以下燃煤锅炉超低排放改造，2024年10月底前，全省燃煤锅炉全部完成超低排放改造; 不涉及; 符合. 14.推进燃气锅炉低氨燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉(含电力)超低排放改造; 不涉及; 符合. 15.一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，加快推进钢铁水泥、焦化行业企业超低排放改造，城市建成区及周边20千米范围内的钢铁、焦化企业率先实施深度治理; 不涉及; 符合. 16.存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃、防尘措施，防止大气污染。 17.矿山企业应当按照设计和开发利用方案作业，设置废石、废渣、泥土等专门存放地，并采取围挡、硬化施工道路、洒水降尘、设置防风抑尘网等防尘、降尘措施，并及时进行生态修复，防治扬尘污染。 18.企业物料堆放场应当按照有关规定进行密闭，不能密闭的，应当安装防尘设施或者采取其他抑尘措施。装卸易产生扬尘的物料，应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施。生活垃圾填埋场、建筑垃圾消纳场应当按照相关标准和要求采取抑尘、防臭措施。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 1.可能发生水污染事故的企业事业单位，应当制定有关水污染事故的应急方案，做好应急准备，并定期进行演练。生产、储存危险化学品的企业事业单位，应当采取措施，防止在处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。; 不涉及; 符合. 2.收集、贮存危险废物，应当按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。贮存危险废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准；法律、行政法规另有规定的除外。; 项目设置危废贮存间，定期交由有资质的单位处置; 符合. 3.列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 4.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 不涉及; 符合. 5.合理规划污染地块用途，从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。; 不涉及; 符合. 6.涉及成片污染地块分期分批开发的，以及污染地块周边土地开发的，要优化开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复影响周边拟入住敏感人群，并防止引发负面舆情。原则上，居住、学校、养老机构等用地应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。 7.推进地下水污染风险管控。对高风险的化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等区域开展防渗处理。; 不涉及; 符合. 8.加强清洁生产和绿色制造。对使用有毒有害化学物质进行生产或者在生产过程中排放有毒有害化学物质的企业依法实施强制性清洁生产审核，全面推进清洁生产改造。; 不涉及; 符合. 9.对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施。; 不涉及; 符合. 10.建立“一清单和一名单”管控制度。对列入优先控制化学品名录的化学物质以及抗生素、微塑料等其他重点新污染物，采取严格的管控措施，严格落实国家“一品一策”管控要求。 11.加强新化学物质环境管理事项监督。严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，加强宣传引导和政策解读，督促我省新化学物质的生产者和进口者，在生产前或者进口前取得新化学物质环境管理常规登记证(或简易登记证)，或者办理新化学物质环境管理备案。 12.严格实施淘汰或限用措施。严格执行《产业结构调整指导目录》，对纳入淘汰类的工业化学品、农药、兽药、药品化妆品等，未按期淘汰的，依法停止其产品登记或生产许可证核发。按照重点管控新污染物清单要求，对重点管控新污染物的生产、加工使用和进出口，采取禁止、限制等管控施。加强环境影响评价管理，严格涉新污染物建设项目准入管理。; 不涉及; 符合. 13.加强新污染物多环境介质协同治理。加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，严格执行国家相关污染控制技术规范。将生产、加工使用或排放重点管控新污染物清单中所列化学物质的企事业单位纳入重点排污监管单位，按照相关法规、标准及排污许可有关要求进行管理，对排放(污)口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，建立土壤污染隐患排查制度，持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 不涉及; 符合. 资源利用效率; 水资源; 1.到2025年，全省用水总量不超过85亿立方米。; 本项目仅涉及清洗和职工生活用水; 符合. 2.到2025年全省万元地区生产总值用水量较2020年下降12%，万元工业增加值用水量较2020年下降10%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58。 3.到2025年，城市再生水利用率达到25%，矿坑水利用率达到75%。; 不涉及; 符合. 4.到2025年，全省地下水开采量控制在27亿立方米内，地下水基本实现采补平衡。; 不涉及; 符合. 土地资源; 1.到2035年，山西省耕地保有量不低于5649万亩，其中永久基本农田保护面积不低于4748万亩；生态保护红线不低于3.40万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%。; 不涉及; 符合. 2.各类城镇建设所需要的用地(包括能源化工基地等产业园区、围填海历史遗留问题区域的城镇建设或产业类项目等)均需纳入全省(区、市)规划城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数统筹核算。; 不涉及; 符合. 能源; 1.到2025年，全省单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14.5%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目运营期仅涉及电能和水能，能源用量较少; 符合. 2.到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到12%，新能源和清洁能源装机占比达到50%、发电量占比达到30%，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标，为实现碳达峰奠定坚实基础。 3.合理控制新增煤电规模，开展燃煤机组节煤降耗和延寿改造，到2025年，全省煤电机组平均供电煤耗力争降至300克标准煤/千瓦时以下; 不涉及; 符合. 4.到2030年，全省新能源和清洁能源装机容量占比达到60%以上。; 不涉及; 符合. 5.持续推进清洁取暖改造，力争实现全省平原地区散煤清; 项目采用电供暖; 符合. 矿产资源; 1.到2025年，煤矿瓦斯抽采利用率力争50%，煤矸石综合利用率85%，矿井水综合利用率75%，历史遗留矿山生态修复治理面积(2025年治理面积达到10000公顷)，原煤入洗率达到80%以上(根据煤炭产量调整)，煤炭绿色开采利用水平大幅提升。 2.到2025年，煤炭产能控制在15.3亿吨/年以内、煤炭产量稳定在10亿吨/年。; 不涉及; 符合. 表1-2项目与山西省重点流域(黄河流域)管控要求符合性分析 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间 布局 约束; 1.禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 2.省人民政府应当根据生态保护的要求，在汾河源头宁武雷鸣寺至太原市尖草坪区三给村干流河岸两侧各三公里范围、三给村以下干流河岸两侧各二公里范围内划定重点排污控制区；在重点排污控制区内应当规定限制和禁止建设的产业清单、禁止排放水污染物和执行更严格污染物排放要求的行业清单。; 项目运营期无废水外排; 符合. 3.禁止在黄河流域禁采区和禁采期从事河道采砂活动。; 不涉及; 符合. 4.禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准有计划地退地还湖。禁止围垦河道。确需围垦的，应当经过科学论证，经省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门或者国务院水行政主管部门同意后，报本级人民政府批准。; 不涉及; 符合. 5.禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。; 不涉及; 符合. 6.禁止围湖造田。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准进行治理，逐步退田还湖。湖泊的开发利用规划必须经河道主管机关审查同意。禁止围垦河流，确需围垦的，必须经过科学论证，并经省级以上人民政府批准。 7.城镇建设和发展不得占用河道滩地。城镇规划的临河界限，由河道主管机关会同城镇规划等有关部门确定。沿河城镇在编制和审查城镇规划时，应当事先征求河道主管机关的意见。; 不涉及; 符合. 8.禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 不涉及; 符合. 9.城乡建设不得占用河道滩地，不得将河道滩地作为永久基本农田或者占补平衡用地。; 不涉及; 符合. 10.在黄河干流河道管理范围以外100米内划定生态功能保障线，建立缓冲隔离防护林带和水源涵养林带。 11.对黄河干流沿岸新上项目，一般以布局文化旅游生态项目为主，对新上的其他项目实施最严格的环保准入条件。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区，对临岸1公里范围内已有的“两高一资”项目要分行业、分时段有序退出。; 不涉及; 符合. 12.汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿，建设绿色生态廊道，保护河流生态空间。; 不涉及; 符合. 13.不符合占用岸线、河段、土地和布局要求的产业，必须无条件退出。严禁在黄河干流及汾河、沁河、水河、三川河、昕水河等主要支流临岸一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目，分行业、分时段有序退出临岸1公里范围内已有“两高一资”项目。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业，对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、环评、能耗、水耗等有关要求的项目坚决停产、停建、停批。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。严格落实钢铁、电解铝、水泥、焦化、平板玻璃等行业新建、扩建项目产能等量或减量置换。严禁“挖湖造景”等不合理用水需求。; 不涉及; 符合. 污染物 排放 管控; 1.黄河流域水环境质量不达标的水功能区，除城乡污水集中处理设施等重要民生工程的排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 2.黄河流域煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色金属等行业应当开展清洁生产，依法实施强制性清洁生产审核。 3.地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 项目废水经污水处理设施处理后排入市政管网; 符合. 4.推动化工企业迁入合规园区，新建化工、有色金属、原料药制造等企业，应布局在符合产业定位和准入要求的合规园区，工业园区应按规定建成污水集中处理设施，依法安装自动在线监控装置并与生态环境主管部门联网。推进沿黄省区工业园区水污染整治。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。; 不涉及; 符合. 5.到2030年，黄河流域设市城市建成区消除生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市生活污水集中收集率提升到75%以上。; 项目运营期生活污水经化粪池处理后排入市政管网; 符合. 6.加强沿黄城镇污水处理设施及配套管网建设，实施黄河流域“清废行动”基本完成尾矿库污染治理，完成黄河流域历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价。到2025年，入黄断面水质达到III类及以上标准。; 不涉及; 符合. 7.市、县级人民政府要推动工业园区污水治理回用及雨水资源化利用。对新建工业园区应配套建设污水集中处理设施和初期雨水收集处理回用设施，实现雨污分流、清污分流；推进工业废水循环利用、雨水资源化利用，鼓励园区建设雨水收集池、储蓄、处理、回用设施。; 不涉及; 符合. 8.汾河流域新建工业企业生产废水不得排入城镇生活污水处理厂，已纳入城镇生活污水处理厂处理的工业废水应当逐步退出。; 不涉及; 符合. 9.强化工业集聚区水污染治理，推进清徐县、介休市等新增省级及以上工业集聚区污水集中治理，建设科学有效、布局合理的污水集中处理设施，实现达标排放。 10.加快城镇污水处理设施建设与改造，基本实现城镇生活污水全收集全处理。; 不涉及; 符合. 11.到2023年底前，汾河流域所有县级及以上工业园区和工业企业全部完成雨污管网分流改造，实现厂区初期雨水全收集全处理。实施火电、钢铁、煤炭开采、焦化、化工、制药行业水污染防治设施提标改造，实现废水零排放或外排达到地表水环境质量III类标准后用于区域生态补水。到2025年，沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放。加快推进工业污废水全收集全处理，严格煤矿等行业高浓盐水管理，推动实现工业废水稳定达标排放。; 不涉及; 符合. 环境 风险 防控; 1.黄河流域县级以上地方人民政府应当加强油气开采区等地下水污染防治监督管理。在黄河流域开发煤层气、致密气等非常规天然气的，应当对其产生的压裂液、采出水进行处理处置，不得污染土壤和地下水。 2.黄河流域县级以上地方人民政府应当对沿河道、湖泊的垃圾填埋场、加油站、储油库、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患组织开展调查评估，采取风险防范和整治措施。 3.黄河流域设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门商本级人民政府有关部门，制定并发布地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 不涉及; 符合. 4.强化尾矿库污染治理。扎实开展尾矿库污染隐患排查，优先治理黄河干流岸线3公里范围内和重要支流、湖泊岸线1公里范围内，以及水库、饮用水水源地、地质灾害易发多发等重点区域的尾矿库。严格新(改、扩)建尾矿库环境准入，对于不符合国家生态环境保护有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准。; 不涉及; 符合. 5.建立重点流域上下游突发水污染环境事件联防联控机制，借鉴环境应急“南阳实践”经验，制定流域“一河一策一图”环境应急响应方案; 不涉及; 符合. 6.严格环境风险防控。以涉危险废物涉重金属企业、化工园区为重点，完成我省黄河主要支流突发水污染事件“一河一策一图”环境应急响应方案编制工作。以我省黄河干流和主要支流为重点，严控化工、焦化、有色金属、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设。加强区域性、流域性环境应急物资储备库建设，强化实战演练。完善跨行政区域、跨流域上下游突发水污染事件联防联控机制。聚焦化工、涂料、纺织印染、橡胶农药、医药等行业，选取一批重点企业和工业园区开展新污染物治理试点工程，形成一批有毒有害化学物质绿色替代、新污染物减排治理示范技术，提升新污染物治理能力。在环境高风险领域逐步推进环境污染责任保险制度。到2025年，完成我省黄河主要支流环境风险调查。; 项目不属于化工、焦化、有色金属、原料药制造等行业; 符合. 7.加快黄河、汾河干流附近重污染企业搬迁改造，鼓励企业推行清洁生产。; 不涉及; 符合. 资源 利用 效率; 1.黄河流域工业、农业、畜牧业、林草业、能源、交通运输、旅游、自然资源开发等专项规划和开发区、新区规划等，涉及水资源开发利用的，应当进行规划水资源论证。未经论证或者经论证不符合水资源强制性约束控制指标的，规划审批机关不得批准该规划。; 不涉及; 符合. 2.到2025年，节水体制机制基本完善，水资源节约集约利用水平得到有效提升，全社会节水意识显著增强，节水型生产生活方式基本建立。全省黄河流域86个县(市、区)用水总量控制在62.6亿立方米以内；万元地区生产总值用水量比2020年下降12%，万元工业增加值用水量比2020年下降10%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.580；城市再生水利用率达到25%以上，力争达到30%；城市公共供水管网漏损率控制在9%以内；90%以上的县(市、区)级行政区达到节水型社会标准。 3.做好地下水超采综合治理。对水利部确定的地下水超采地区和我省划定的地下水超采区，除合理的新增生活用水以及通过水权转让获得取水指标的项目外，一律暂停审批相应水源类型的新增取水许可。依托引黄水和本地地表水工程，实施水源置换、关井压采、节约用水等综合措施，逐步压减地下水超采量。到2023年，地下水超采区压减地下水开采量1.2亿立方米；到2025年，地下水超采区累计压减地下水开采量2.1亿立方米，基本实现地下水采补平衡。; 不涉及; 符合. 表1-3项目与山西省重点区域(汾渭平原)管控要求符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合. 空间 布局 约束; 1.重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。 2.重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区(集群)集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 不涉及; 符合. 3.重点区域禁止新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝氧化铝、聚氯乙烯、烧碱产能，合理控制煤制油气产能规模，基本完成固定床间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。; 不涉及; 符合. 污染物 排放 管控; 1.重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 2.加大民用、农用散煤替代力度，重点区域平原地区散煤基本清零逐步推进山区散煤清洁能源替代。 3.重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中，新能源汽车比例不低于80%。; 不涉及; 符合. 4.推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 不涉及; 符合. 5.重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。 6.火电、钢铁、煤炭、焦化、有色等行业大宗货物清洁方式运输比例达到70%左右，重点区域达到80%左右；重点区域推进建材(含砂石骨料)清洁方式运输。; 不涉及; 符合. 7.强化区域协同治理，进一步加强汾渭平原大气污染防治联防联控。; 不涉及; 符合. 环境 风险 管控; 1.推进建设区域性、流域性环境应急物资储备库，建立多层级、网络化环境应急物资信息管理系统。加强突发环境事件应急演练。; 不涉及; 符合. 资源 利用 效率; 1.到2025年，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。; 不涉及; 符合. 表1-4运城市生态环境准入清单 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间 布局 约束; 1.执行山西省、重点流域(黄河流域)及重点区域(汾渭平原)空间布局的准入要求; 本项目满足山西省、重点流域(黄河流域)及重点区域(汾渭平原)空间布局的准入要求; 符合. 2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、农药、制革、铅蓄电池等行业企业和危险废物处置填埋场所。 3.依法淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。; 不涉及. 4.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格落实产业政策、“三线一单”、规划环评、能耗双控、产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物倍量削减等要求，坚决控制“两高”项目体量，为转型项目腾出环境容量。 5.在永久基本农田集中区域，严禁规划新建可能造成土壤污染的建设项日。; 项目不属于两高项目，不涉及永久基本农田. 6.强化生态环境分区管控。从严把好生态环境准入关，严格落实国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控要求。; 项目满足生态环境分区管控相关要求. 7.禁止在黄河、汾河、水河堤坝沿线2公里范围内、自然保护区、国家地质公园、重要水源地新设与资源环境保护功能不相符的矿产开发项目，已有矿业权要依法妥善处理。 8.新建露天矿山必须避让生态红线、基本农田、自然保护区等保护区及城镇开发边界；黄河、汾河、水河堤坝沿线2公里范围内，高速铁路、高速公路、国省道、风景名胜区可视范围内原则上不投放新设露天勘查开采规划区块。; 不涉及. 9.聚焦“双碳”目标，严把“两高”项目生态环境准入和环评审批关口，坚决遏制“两高”项目盲目上马，推动风陵渡等沿黄开发区化工产业转型发展或有序退出。; 项目不属于两高项目. 污染物排放管控; 环境质量 目标; 1.执行山西省、重点流域(黄河流域)及重点区域(汾渭平原)污染物排放管控的准入要求。; 满足; 符合. 2.到2025年，空气质量逆势好转，基本消除重污染天气；水环境质量提档升级，水生态不断恢复，全面消除国控劣V断面和县级及以上城市建成区黑臭水体。 3.到2025年，PM2.5年均浓度、O3浓度持续下降，城市空气质量优良天数不断上升，力争基本消除重污染天气；全市地表水国控监测断面达到或好于III类的比例不断提高，力争消除国控劣V断面和城市黑臭水体；化学需量、氨氮、氮氧化物、VOCs、二氧化硫等5项主要污染物完成“十四五”总量减排任务。; 项目运营期废水经污水处理设施处理后排入市政管网. 4.2023年，汾河庙前村断面达优良，汾河柴村桥断面、水河张留庄断面达Ⅳ类；黄河干流龙门大桥、风陵渡大桥、三门峡水库、小浪底南山断面保持Ⅱ类水质；垣曲亳清河上亳城、板涧河解村、平陆曹河窑坪断面持续保持Ш类及以上水质。2024年6月，涑水河刘家桥、曙光桥、西张桥、西庄桥曾家营、城子埒、张留庄断面及沿黄平陆污水处理厂入黄口、芮城礼教小桥、东王桥断面均达优良；汾河杨赵桥、柴村桥、西梁桥断面，浍河西曲村断面，三交河夏村断面达优良。2025年，通过巩固完善提升，确保全市所有断面稳定达优良，实现“一泓清水入黄河”; 项目运营期废水经污水处理设施处理后排入市政管网. 污染物控制; 1.执行山西省、重点流域(黄河流域)及重点区域(汾渭平原)污染物排放管控的准入要求。; 满足; 符合. 2.采矿企业应当配套建设矿井水综合利用设施，并在采矿作业中优先使用矿井水。矿井水确需排放的，应当达到地表水环境质量标准类。; 不涉及. 3.开展沿黄工业园区污水收集处理排查整治，加快推进河津市、垣曲县工业园区污水集中处理设施建设，安装水质在线监控，与生态环境部门联网。 4.推进砖瓦企业深度治理。在严格执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)及修改单排放标准要求前提下，鼓励进行深度治理，人工干燥及焙烧环节污染物排放浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于10、100、100毫克/立方米(窑炉基准氧含量18%)，破碎、成型等其他产尘点颗粒物排放浓度不高于10毫克/立方米。 5.加强重点区域CO及SO2管控治理。闻喜县、新绛县对照《2023年运城市一氧化碳专项治理工作方案》要求，2023年8月底前完成提升治理，鼓励河津市、稷山县其他钢铁企业开展CO综合整治。河津市、临猗县、稷山县、新绛县对照《2023年运城市重点区域二氧化硫精细化管控专项整治方案》要求推进，按时限完成提标改造。 6.开展工业炉窑和锅炉综合治理。加快陶瓷、玻璃、石灰、耐火材料、有色、无机化工、矿物棉等行业炉窑实施清洁能源替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉采用清洁低碳能源，不得使用煤炭等高污染燃料。推进现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，加快间歇式固定床煤气发生炉淘汰。基本完成固定间歇式煤气发生炉新型煤气化工艺改造，依法依规全面淘汰砖瓦轮窑等落后产能。逐步淘汰1200立方米以下高炉、100吨以下转炉、步进式烧结机、球团竖炉、独立烧结(球团)和独立热轧以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁高炉。推进铸造、石灰、砖瓦、煤化工、无机化工、化肥、有色等行业综合治理。对采用脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化等低效治理工艺的燃煤锅炉和工业炉窑实施升级改造。 7.强化土壤环境日常监管执法。将土壤环境污染作为环境执法的重要内容，依法查处污染物随意倾倒、填埋，受污染土壤随意处置等破坏土壤环境的行为。; 不涉及. 8.2022年，中心城区及运城开发区：雨污合流制排水管网全部改造完成；2023年，县级市及县城城区雨污合流制排水管网全部改造完成。; 不涉及; 符合. ##### 9.加大独立焦化企业淘汰力度，到2022年，焦化先进产能占比达到60%以上，2023年底，炭化室高度4.3米及以下焦炉全部淘汰。 ##### 10.力争到2023年，汾河谷地内重点行业全部达到生态环境部工业企业分类管理A级标准，到2025年，全市所有新增重点行业企业全部达到清洁生产I级标准，30%现有企业达到清洁生产I级标准。 ##### 11.到2025年，重点区域30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电机组(含自备电厂)基本完成关停整合。基本完成农业种养殖业及农副产品加工业燃煤设施清洁能源替代。全面淘汰35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施(已完成节能改造和工业生产配套电厂除外) ##### 12.燃煤污染控制工程。煤炭清洁化利用；基本淘汰35蒸吨以下采暖燃煤锅炉；建成区及周边地区实现清洁供暖全覆盖；农村地区散煤清零。; 不涉及; 符合. 13.持续改善流域水环境，围绕城镇生活污水、工业废水、农村污水和农业面源等污染源开展系统治理。重点谋划城镇污水处理厂尾水人工湿地，解决入河排污口不达优良水质问题。; 不涉及; 符合. 14.巩固锅炉整治成效。要严格锅炉准入，“1+5”区域不得审批65吨以下燃煤锅炉，其他区域不得审批35吨以下燃煤锅炉。市县两级建成区、集中供气已覆盖的工业园区、产业集聚区原则不得审批生物质锅炉。(“1+5”区域：中心城区[盐湖区、运城经济技术开发区])、河津市、新绛县、稷山县、闻喜县、临猗县)。 15.全市范围内开展“以克论净”精细化扬尘管控专项工作，中心城区PM10年均浓度力争达到77微克/立方米。; 不涉及; 符合. 16.县级以上人民政府应当加强本行政区域内汾河、涑水河等黄河支流的生态保护，采取入河排污口整治、污水处理、造林种草、封山育林、轮牧禁牧、生物多样性保护等措施，促进生态自然恢复，确保河流水质稳定达到III类及以上标准，实现一泓清水入黄河。; 不涉及; 符合. 环境 风险 防控; 1.执行山西省、重点流域(黄河流域)及重点区域(汾渭平原)环境风险防控的准入要求。; 不涉及; 符合. 2.健全生态环境风险预警与防控体系。开展行政区域内涉危涉重企业、化工园区、集中式饮用水源地及重点流域环境风险调查评估，建立生态环境风险防范清单，实施分类分级风险管控，着力推进“河流湖库水源保护及输送区、大中型城镇人口密集区”两区突发环境风险防控工作，严格防控“工业集聚区风险源、跨敏感湖库道路风险源”突发环境风险。到2025年，基本形成“环境风险源—传输途径—敏感对象”全方位，“事前、事中、事后”全过程，“市、县、重点产业集聚区、重特大风险源多层级”的环境风险防控体系。 3.强化生态环境应急管理。2025年底前，完成市、县两级集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制工作。全面规范企事业单位环境应急预案，积极开展环境应急预案电子备案工作，到2025年，实现涉危涉重企业电子化备案全覆盖。 4.源头预防地下水污染。强化防渗改造，针对城镇集中式地下水型饮用水源补给区、岩溶泉域重点保护区，以化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、加油站、垃圾填埋场和危险废物处置场等为重点，开展防渗排查、检测和基础环境状况调查评估，并进行必要的防渗处理。. 资源利用率; 水资源利用; 1.执行山西省、重点流域(黄河流域)及重点区域(汾渭平原)资源利用效率的准入要求。; 项目实行雨污分流，排入市政管网; 符合. 2.推进城市雨水资源化利用。推进清污分流，对现有污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度低于100毫克/升的县(市、区)，制定系统化整治方案，明确管网排查改造、工业废水和工程疏干排水清退、溯源执法等措施，提升生活污水收集效能，清水可用于城市绿化、市政杂用及河流补水等。. 3.强化水资源约束，通过生态补水，科学调配水资源。结合运城市纳入生态环境部2022年区域再生水循环利用试点城市契机，加大再生水回用力度，减少地表水和地下水开采量。保障生态基流，汾河干流流量不低于15立方米/秒，涑水河实现清水复流。. 4.工业节水目标：规划工业用水重复利用率达到90%以上，按照国家节水型城市考核标准，万元工业增加值用水量应以5%以上的年降低率下降，到2035年，万元工业增加值用水量为13.49立方米/万元。. 能源利用; 1.执行山西省、重点流域(黄河流域)及重点区域(汾渭平原)资源利用效率的准入要求。; 不涉及; 符合. 2.到2025年，全市地区单位GDP能耗较2020年下降15.5%。. 3.力争到2025年，农村地区清洁取暖比例达到80%以上。 4.到2025年，非化石能源消费比例提升到10%，非化石能源发电装机比重和发电量比重分别达到50%左右、30%左右。. 表1-5项目与《运城市人民政府关于印发运城市生态环境分区管控动态更新方案的通知》 （运政发〔2024〕23号）重点管控单元符合性一览表 管控类别; 重点管控单元要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1.城市建成区内已建成的钢铁、焦化、化工、有色冶炼、造纸、印染、制药等水污染较重的企业应当逐步实施搬迁或者依法关闭。; 不涉及; 符合. 2.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。城市建成区内的钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目，应当限期完成改造、转型、搬迁或者退出。; 不涉及; 符合. 3.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 不涉及; 符合. 4.各设区市城市规划区、县城规划区范围内严禁新建、扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼和水泥等污染较重，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。现有污染较重和高风险项目要逐步搬迁退出。 5.与城区、县城相邻的各类开发区、工业园区和产业集聚区不得布局高污染、高排放、高风险和产能过剩项目，现有项目应逐步退出，为新技术、新材料、新装备、新产品等“六新产业腾出环境容量和布局空间。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 1.化工石化、有色冶炼、纸浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量指标的前提下，必须在依法设立、环保设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。; 不涉及; 符合. 2.加强焦化、化工类工业企业雨污分流管网建设，推动实现区初期雨水收集处理不外排、化工园区废水循环利用零排放、蒸发后杂盐合理处置，杜绝产生二次污染。 3.大力推进城镇生活污水处理厂尾水人工潜流湿地建设，人工潜流湿地应具有冬季保温措施，保障出水稳定达地表水类水质。; 不涉及; 符合. 4.有组织排放控制指标 (1)钢铁行业烧结机机头、球团竖炉焙烧烟气在基准含氧量为16%的条件下，链篦机回转窑、带式球团焙烧机烟气在基准含氧量为18%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、5、35毫克/立方米；炼铁工序热风炉烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、15、35毫克/立方米；轧钢工序加热炉烟气在基准含氧量为8%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、15、100毫克/立方米；氨逃逸浓度不高于8毫克/立方米。(2)焦化行业焦炉烟囱烟气在基准含氧量为8%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度分别不高于5、15、50、60毫克/立方米；装煤及炉头烟、推焦、干法熄焦烟气颗粒物、二氧化硫排放浓度分别不高于10、20毫克/立方米；氨逃逸浓度不高于8毫克/立方米。; 不涉及; 符合. 5.无组织排放管控措施 (1)钢铁行业采用烧结机烟气循环、料面喷蒸汽等技术，合理设置热风炉、加热炉空燃比，转炉煤气放散采用外部伴烧或安装自动点火装置等，从源头减少一氧化碳产生。建设高炉炉顶均压放散煤气回收、高炉休风过程放散煤气回收、蓄热式轧钢加热炉反吹煤气回收等设施，减少一氧化碳排放。(2)焦化行业熄焦方式全部采用干法熄焦(含备用熄焦装置)在保证安全生产的前提下，鼓励焦炉炉体采取加罩措施。 6.清洁运输管控要求。钢铁、焦化企业原则上均应配套建设铁路专用线，最大限度提高大宗物料和产品铁路运输比例，其中，新建企业通过同步建设或规划建设入厂铁路专用线或“园区铁路集运站+封闭式皮带通廊入厂”，现有企业通过新建、共建、租用等多种形式配套铁路专用线，采用管道、管状带式输送机封闭式皮带通廊等清洁运输方式或使用新能源车辆短驳。其他原辅材料公路运输全部使用达到国六及以上排放标准的重型载货车辆或新能源车辆。厂内运输全部使用新能源车辆，厂内非道路移动机械全部使用新能源机械。 7.钢铁企业钢渣综合利用率应达到100%，鼓励钢铁企业配套建设钢渣深度处理设施。各类固废堆场应采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。; 不涉及; 符合. 环境风险管控; 1.化工石化、有色冶炼、纸浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量指标的前提下，必须在依法设立、环保设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。; 不涉及; 符合. 2.化工园区应根据白身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境监测监控和风险预警体系，监测监控数据应按规定接入有关主管部门信息管理平台。化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。 3.化工园区应具备对所产生危险废物全部收集的能力，根据园区危险废物产生情况和所在区域危险废物利用处置能力统筹配建危险废物利用处置能力。化工园区内涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备(特别是地下储罐、管网等)应进行防渗漏设计和建设，落实渗漏隐患排查及整治相关要求，消除土壤和地下水污染隐患。化工园区应建立完善的挥发性有机物控制管控体系，按规定建设地下水水质长期监测井并定期监测。; 不涉及; 符合. |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 - 其他符合性分析 - 其他符合性分析 - 其他符合性分析 - 其他符合性分析 - 其他符合性分析 - 其他符合性分析 - 其他符合性分析 | 2、项目与运城市生态管控单元符合性分析 经山西省“三线一单”数据管理及应用平台研判，项目所在地为重点管控单元。项目与重点管控单元的分析见下表1-6。 表1-6 项目与重点管控单元符合性分析 管控类别; 重点管控单元要求; 本项目情况; 符合性. 空间约束布局; 1.原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目。 2.原则上禁止新建露天矿山建设项目。 3.全市禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂涂料、油墨、胶粘剂等项目，加大餐饮油烟治理。 4.严格控制新建燃煤项目。 5.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建、扩建有色金属矿采选、有色金属治炼、化工、焦化、电镀、农药、制革、铅蓄电池等行业企业和危险废物处置填埋场所。 6.依法淘汰涉重金属重点行业落后产能严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 7.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边规定范围内新建、扩建有色金属冶炼、焦化企业。 8.严禁在优先保护类农田周边新建规模化畜禽养殖企业。重点河流上游干流和主要支流，一律禁止采沙活动；整治采石(砂)活动和取土活动，严禁在城镇过境河流源头和沿河进行取土活动。 10.到2020年底，全市压减焦化行业过剩产能325万吨，其中2019年10月底前压减停产焦炉产能108万吨，并拆除相应焦炉设施，12月底前关停在产产能30万吨，2020年10月底前压减焦化产能187万吨；按照国家、省政策要求，启动炉龄10年以上炭化室高度4.3米焦炉淘汰工作。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 环境质量目标:1.到2025年，SO2、NOx、一次颗粒物允许排放量分别为3.7、8.88、6.3万吨，主要水污染物COD、氨氮的允许排放量为5586.41t/a、332.91t/a。2.到2020年，重度及以上污染天数较2015年下降25%以上。中心城区环境空气质量二氧化硫平均浓度稳定控制在《环境空气质量标准》一级标准内，各县(市、区)二氧化硫平均浓度达到《环境空气质量标准》二级标准。3.到2020年，11个省考地表水监测断面中水质优良的(达到或优于Ⅲ类)断面比例达到54.54%，监测的22个断面全部退出劣V类污染物控制:1.全市电力(燃煤以外)、焦化、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业及在用锅炉执行相应行业大气污染物特别排放限值。其他行业根据修订后的标准执行大气污染物特别排放限值。钢铁企业2020年底前基本完成超低排放改造。2.对易产生扬尘的粉状、粒状物料密闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式运输；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点装置应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施；生产现场和料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。 3.加强秸秆综合利用，严格控制秋季秸秆露天焚烧。 4.商混站、煤矿、洁净煤(加工)配送中心储煤场以及火电、水泥、玻璃、陶瓷等工业企业严格落实物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸过程中配备吸尘喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 5.严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、采取私设暗管或渗坑方式排放污染物。6.国考劣V类水质断面控制单元内所有工业企业外排废水(矿井水除外)化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水环境质量V类标准；煤矿外排矿井水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水环境质量Ⅲ类标准；其他区域外排废水达行业特别排放限值。排入城市污水管网废水必须达到排放标准要求。 7.省级及以下工业集聚区全部按规定建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置，外排废水化学需氧量、氨氮、总磷三项主要污染物达地表水V类标准。; 项目运营期废气可以达标排放，废水排入市政管网; 符合. 环境风险防控; 1.各级国土资源部门要对本行政区域内暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块组织划定管控区域，设立标识、发布公告，由污染地块使用权人落实相关管控措施。2.拟开发利用为居住、商业、学校医疗、养老机构、办公、文化和体育活动场所等公共设施用地或食品加工和存储用地或农用地的疑似污染地块，均要开展土壤环境调查评估，未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。3.污染地块未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，环保部门不予批准涉及该污染地块的建设项目环境影响评价文件。4.严肃查处本行政区域内非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为，加强对矿产资源开采活动影响区域内未利用地的环境监管，发现土壤污染问题的，要及时督促有关企业采取防治措施。5.有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、焦化、电镀、制革、农药、铅蓄电池等重点行业企业在拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施前，须按照国家有关规范制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环保、经信部门备案，防范拆除活动污染土壤。6.对已有畜禽养殖企业加强“三废”排放监管，禁止未处理或检测不合格的粪肥直接用于农田。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用:1.2020年，市中心城区建成区生活污水实现全收集、全处理；县城生活污水收集处理率达到 95%以上，市中心城区重点解决好易涝区域雨污合流管网改造,改造完成率达到40%以上，县城达到30%以上。能源利用1.到2020年全市地区万元生产总值能耗较2015年下降15%以上，能源消费增量控制在-350万吨标准煤以内，煤炭消费总量实现负增长。2.到2020年，大机焦产能占比达到60%以上；到2022年，大机焦产能占比达到80%以上。; 不涉及; 符合. - 3、选址符合性分析 - 表1-7 与《中华人民共和国民政部殡葬管理条例》符合性分析一览表 序号; 相关要求; 符合性分析; 符合性. 1; 禁止在耕地、林地；城市公园、风景名胜区和文物保护区；水库及河流堤坝附近和水源保护区；铁路、公路主干线两侧建造坟墓; 本项目不涉及耕地、林地、风景名胜区和文物保护区，项目不涉及铁路、公路主干线; 符合. - 表1-8 与《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）符合性分析一览表 序号; 相关要求; 符合性分析; 是否 符合. 1; 符合用地分类原则和规划管理、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定; 项目已取得永济市自然资源局核发的用地预审与选址意见书; 符合. 2; 殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散; 距离本项目最近的村庄为南郭沟村，位于本项目东北侧580m处，项目主导风向为东北风; 符合. 3; 交通、给排水、供电有保障; 本项目交通利用现有道路，供水由村庄供水管网供给，供电市政电网供给; 符合. 4; 考虑到殡葬工作的特殊性，尽量选择周边单位和居民较少、相对独立、交通便利的地域，并处理好与周边单位及居民的关系，符合现行国家标准《火葬场卫生防护距离标准》GB18081的规定，年焚尸量≤4000具的，当风速<2m/s时，火葬场设置的卫生防护距离应不小于500m; 项目周边居民较少，位置相对独立，交通便利，距离本项目最近的村庄为东北侧580m处的南郭沟村，经查阅，《火葬场卫生防护距离标准》GB18081已废止; 符合. - 表1-9 与《山西省殡葬管理办法》符合性分析一览表 序号; 相关要求; 符合性分析; 符合性. 1; 禁止在下列地区建造坟墓： ①耕地、林地； ②城市公园、风景名胜区和文物保护区； ③水库及河流堤坝附近和水源保护区； ④铁路、公路主干线两侧; 本项目位于城东街道，不涉及耕地、林地、风景名胜区、文物保护区，不在水库及河流堤坝附近和水源保护区，附近无铁路及公路主干线；; 符合. 4、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”，视为允许类建设项目，符合相关产业政策要求。2024年12月4日取得可行性研究报告（代项目建议书）的批复，审批文号为“永审管资发【2024】59号”，项目代码2406-140881-89-01-304463，因此项目符合国家和地方产业政策。 5、与永济市国土空间规划的相符性分析 根据永济市国土空间总体规划图，所在地为旱地，不涉及三区三线，不在中心城区范围内，不会对城市布局造成影响。本项目目前已取得自然资源局出具的选址意见书，符合永济市国土空间规划。 6、与重点行业二噁英污染防治技术政策（环境保护部公告2015年第90号）相符性分析 表1-6 与重点行业二噁英污染防治技术政策符合性分析一览表 序号; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 1; 本技术政策所涉及的重点行业包括：铁矿石烧结、电弧炉炼钢、再生有色金属（铜、铝、铅、锌）生产、废弃物焚烧、制浆造纸、遗体火化和特定有机氯化工产品生产等。; 本项目为殡仪馆建设项目，属于该技术政策所涉及的行业中的遗体火化; 符合. 2; 遗体火化应采用再燃式火化机；鼓励采用多级燃烧等充分燃烧技术；鼓励使用天然气、煤气、液化石油气等气体燃料；减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分。; 本项目采用平板式火化机，燃烧方式为多级燃烧，主要包括主燃室、二燃室，采用燃料为轻质柴油，不属于重污染燃料; 符合. 3; 火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不低于850℃，烟气的停留时间应在2.0秒以上，再燃室出口烟气的氧气含量不低于8%（干烟气），并控制助燃空气的风量和供风方式，提高烟气湍流度，确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧应配置带有烟气处理设施的专用焚烧系统，避免无组织排放。; 本项目采用“3T+E”燃烧控制技术，遗体平板火化机设置有二燃室，保证排放出口的氧气含量在8%~12%，炉膛内温度约为900℃，烟气滞留时间≥2s，遗物及随葬品由遗物焚烧炉项目进行燃烧处理。; 符合. 4; 应对遗体火化和遗物祭品焚烧烟气净化设施捕集的飞灰进行妥善处置。; 本项目针对遗体火化废气采用3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘进行处理，布袋除尘器收集的飞灰暂存危废贮存库，定期清理，遗物祭品采用遗物粉碎机经粉碎后交由固废单位处置。; 符合. 7、与《山西省十四五民政事业发展规划（2020-2025）》符合性分析 《山西省十四五民政事业发展规划（2020-2025）》指出：山西省近年来殡葬改革制度深入推进，省政府重新划定了全省火葬区，火葬区由原来的19个市、县、区扩大到93个，印发了《关于免除城乡困难群众基本殡葬服务费的通知》，实现了惠民殡葬政策全面覆盖全省低收入群体得目标。同时要求在十四五期间：加强殡葬基础设施建设，覆盖城乡的殡葬服务网络健全完善。 项目为殡仪馆建设项目，满足相关要求。 8、山西省人民政府办公厅关于加强殡葬基础设施建设的意见 山西省人民政府办公厅关于加强殡葬基础设施建设的意见（晋政办发〔2018〕14号） 主要任务：加快健全县级殡仪馆等服务设施。 已划定为火葬区未建起殡仪馆的52个县（市、区），要优先建设带有火化功能的殡仪馆；对现有年代久远、设施老旧、污染超标的浑源、五寨、文水、寿阳、介休、太谷、盂县、沁县、霍州、侯马、绛县等县（市）殡仪馆，要进行改造或改扩建，对已达到强制报废年限或不符合国家环境保护标准的火化炉要更新改造。凡是新建或升级改造的殡仪馆，火化设备一律要达到国家规定的环保标准，使之适应新形势下群众对绿色文明殡葬的新需求。各市每年要新建或改造升级1-2个县级殡仪馆。今后凡新划定的火葬区，都要尽快建起带有火化功能的殡仪馆。对殡仪馆远离居民区或辐射范围广的地区，要在市区、街道、乡镇适度增设殡仪服务网点或依托城乡社区综合服务中心搭建服务平台，方便和规范群众治丧。 本项目位于永济市，新建一座殡仪馆，废气排放标准达到《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），符合相关要求。 9、与《山西省殡葬基础设施建设指南》（晋民发〔2020〕60号）符合性分析 本项目位于永济市城东街道，其周边500m范围内无相关大气敏感目标，50m范围内无声环境敏感目标，项目废气经环保措施处理后，可以达标排放，对周边环境影响较小，根据《山西省殡葬基础设施建设指南》（晋民发〔2020〕60号），本项目和指南符合性分析如下： 表 1-7 本项目与山西省殡葬基础设施建设指南符合性分析 基础设施建设指南; 本项目情况; 符合性. 项目选址： 殡仪馆选址应符合城乡规划和土地利用总体规划(国土空间规划)。不得占用永久基本农田。避开“三沿六区”（指的是公路、铁路、河道沿线和水源保护区、文物保护区、风景旅游区、住宅区、开发区、水库堤坝区）以及各类自然保护地，应建在当地常年主导风向的下风侧，应有利于排水和空气扩散、尽量选择周边单位和居民较少、相对独立、交通便利的地域，并处理好与周边单位及居民的关系，符合《火葬场卫生防护距离标准》(GB18081)规定。; 本项目已取得选址意见书，所占地为旱地，符合国土空间规划，距离本项目最近的村庄为东北侧580m处的南郭沟村，，经查阅，《火葬场卫生防护距离标准》(GB18081)目前已废止。; 符合. 规划布局： 1.布局合理，节约用地。根据殡仪服务流程，明确功能分区，同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区宜独立设置。 2.馆区内应设置接运遗体的专用道路和专用出入口，火化车间宜与其它功能区域保持一定距离。 3.应设置室外公共活动场地和公共厕所。 4.配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场与公共停车场应分开设置。 5.容积率不低于0.2，绿地率不低于35%。; 1.本项目布局合理，节约用地。根据殡仪服务流程，明确功能分区，业务楼单独设立，综合服务楼内分火化间、遗体处理、悼念厅等不同区域。 2.馆区内设有接运遗体的专用道路和专用出入口，火化车间位于馆内西侧，与其余区域保留了一定距离。 3.本项目设有室外公共活动场地和公共厕所。 4.馆区内配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场位于场地南侧，公共停车场位于场地北侧，二者分开设置。 5.项目建成后，容积率0.21，绿地率39.38%。满足指南要求。; 符合. 建设规模： ——常住人口11万以内，殡仪馆（省定六类），占地面积15亩以内，建筑面积在2000m2以内。 ——常住人口11-28万以内，殡仪馆（五类），占地面积15-33亩，建筑面积2000-4400m2。 ——常住人口28-57万，殡仪馆（四类），占地面积33-60亩，建筑面积4400-8000m2。 ——常住人口57-86万，殡仪馆（三类），占地面积60-81亩，建筑面积8000-10800m2。 ——常住人口86-142万，殡仪馆（二类），占地面积81-127亩，建筑面积10800-17000m2。 ——常住人口143-214万，殡仪馆（一类），占地面积127-180亩，建筑面积17000-24000m2。 ——常住人口214万以上，宜分项目建设。; 根据统计永济市常住人口39.49万人，根据项目选址意见书，土地使用权面积31638m2，约合47.45亩。占地面积在33-60亩之间；综上，判定永济市殡仪馆属于四类殡仪馆。; 符合. 功能构成： 1.殡仪馆项目包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区。 2.业务区包括业务咨询室、业务洽谈室、业务办理室、丧葬用品陈列室、卫生间、收款处和休息室等。 3.遗体处理区包括接尸间、停尸间、冷藏间、防腐室、整容室、污水处理间、殡仪车清洗消毒间、车库、卫生间和员工休息室等。 4.悼念区包括悼念厅、守灵间、音响室、医务室和卫生间等。 5.火化区包括火化间、尾气处理设备间、骨灰处理间、骨灰暂存室、候灰室、员工休息室、卫生间、淋浴间、油库和设备间等。 6.骨灰寄存区包括骨灰寄存间、业务室等。 7.祭扫区包括遗物祭品焚烧处理用房、祭扫室和室外祭扫场地等。 8.集散广场区包括公共停车场、公共厕所和室外活动场地等。 9.后勤管理区包括办公用房、值班宿舍、活动室、办公用车车库、职工食堂及小型餐饮、便利店、仓库等。; 1、本项目包括业务区、遗体处理区、悼念大厅、火化区、骨灰寄存区、集散广场区等功能区。 2、本项目业务区主要布设登记管理室、洽谈室、丧葬用品室、挽联书写室、电气间、休息间、财务室、卫生间等。 3、本项目遗体处理位于综合服务楼主要包括遗体登记整容防腐间、冷藏间、污水处理设施、卫生间等。 4、本项目悼念区位于综合服务楼内，包括悼念厅、守灵间、音响室、卫生间等。 5、本项目火化车间包括主要布设火化炉间、拣灰间、准备间、送尸厅、侯灰室、管理登记室、工具间、更衣室、电气间、卫生间等。 6、本项目骨灰寄存区包括骨灰寄存间、祭祀堂等。 7、本项目祭扫区包括遗物焚烧间、祭扫室和室外祭扫场地等。 8、本项目集散广场区包括公共停车场、公共厕所和室外活动场地等。 9、本项目后勤管理区包括业务楼等; 符合. 面积指标： 各功能分区中各类用房占总建筑面积的比例分别为：业务区10%，遗体处理区16%，悼念区25%，火化区16%，骨灰寄存区11%，祭扫区8%，集散广场区1%，后勤管理区等13%; 本项目各功能分区中各类用房占总建筑面积的比例分别为：各功能分区中各类用房占总建筑面积的比例分别为:业务区10%，遗体处理区16%，悼念区25%，火化区16%，骨灰寄存区11%，祭扫区8%，集散广场区1%，后勤管理区等13%。; 符合. 建筑设施： 1.建筑应符合城市建设的整体要求，符合《无障碍设计规范》(GB50763)中的相关规定。 2.火化间宜单独设置，火化间的建筑结构、平面布局和层高等应满足火化机及后处理设备的安装和使用条件，并符合《殡仪馆建筑设计规范》JGJ124中的相关规定。 3.殡仪馆应按照国家有关标准设立给排水系统。遗体处理区用房产生的污水应进行消毒净化处理，达到国家相关排放标准后，与生活污水分流排出。 4.火化区、遗体处理区和员工休息室应设热水供应系统；管理及后勤区用房宜设热水供应系统。 5.火化间、防腐室、整容室、冷藏间、接尸间、停尸间应采用机械通风，不宜建设在地下层。业务区用房、员工休息室、侯灰室、悼念厅可根据需要设置空气调节系统。 6.殡仪馆的供电设施应安全可靠，保证遗体火化时火化设备供电不间断。 7.殡仪馆应配置与其建设规模和业务技术、行政管理工作相适应的信息系统、通讯系统和安全防范系统等。; 1.本项目各类建筑符合城市建设的整体要求，符合《无障碍设计规范》(GB50763)中的相关规定。 2.本项目火化车间位于综合服务楼内，单独设置，火化间的建筑结构、平面布局和层高等满足火化机及后处理设备的安装和使用条件，并符合《殡仪馆建筑设计规范》JGJ124中的相关规定。 3.本项目已按照国家有关标准设立给排水系统。遗体处理产生的污水进行消毒净化处理，达到国家相关排放标准。 4.本项目火化区、遗体处理区和员工休息室设置热水供应系统；管理及后勤区用房设置热水供应系统。 5.本项目火化间、防腐室、整容室、冷藏间、接尸间、停尸间均采用机械通风，建设于地上，不建设在地下层。业务区用房、员工休息室、侯灰室、悼念厅均设置空调。 6.本项目殡仪馆的供电设施安全可靠，设置1台柴油发电机，停电时切换，确保遗体火化时火化设备供电不间断。 7.本项目殡仪馆配置信息系统、通讯系统和安全防范系统等。; 符合. 专用设备： 1.专用设备主要包括火化机、遗物祭品焚烧炉、尾气后处理设备、殡仪车、遗体清洗消毒设备、遗体冷冻冷藏设备、空气净化消毒设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、推尸车等。 2.专用设备应选用专业厂家生产的技术成熟、通用性强和经过国家专业质检机构检验合格的产品，符合高效、节能、环保的要求。 3.火化机、遗物焚烧炉等的污染物排放检测值，特别是二噁英排放检测值宜按严于相应的国家、行业标准执行；专用焚烧设施应严格执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801），做到节约用地，处理工艺先进，不产生二次污染。 4.火化机炉型配置合理，能满足多种服务需求。火化机配置数量按殡仪馆类别确定：一类10-15台，二类6-10台，三类4-6台，四类2-4台，五类2-3台，省定六类2台。 5.殡仪车配置数量按殡仪馆类别确定：一类15-23台，二类9-15台，三类6-9台，四类3-6台，五类2-3台，六类2台。偏远地区殡仪馆殡仪车的数量可适当增加，按需确定。 6.悼念（告别）厅数量应当符合当地人口规模和实际殡葬需求，并按照大、中、小不同规格配置，坚持节俭治丧。有守灵需求的可设守灵间，守灵间大小根据需要设置。原则上大悼念厅不超600m2、中悼念厅不超300m2、小悼念厅不超150m2。悼念厅、守灵间总面积：一类不超6000m2，二类不超4250m2，三类不超2700m2， 四类不超2000m2，五类不超1100m2，省定六类不超500m2。 7.遗体冷藏柜和骨灰寄存格位配置数量按实际需要配置。原则上遗体冷藏柜县级馆配置50个以上、市级馆配置100个以上，骨灰寄存格位县级馆配置3000个以上、市级馆配置10000个以上。 8.根据实际业务需求，配置相应的遗物祭品焚烧炉、遗体冷冻冷藏设备、室内空气净化消毒专用设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、遗体清洗消毒设备、推尸车和悼念用影音设备等。; 1.本项目专用设备包括火化机、遗物粉碎机、尾气后处理设备、殡仪车、遗体清洗消毒设备、遗体冷冻冷藏设备、空气净化消毒设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、推尸车等。 2.专用设备应选用专业厂家生产的技术成熟、通用性强和经过国家专业质检机构检验合格的产品，符合高效、节能、环保的要求。 3.火化机二噁英排放检测值按严于相应的国家、行业标准执行；专用焚烧设施严格执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801），做到节约用地，处理工艺先进，不产生二次污染。 4.火化机炉型配置合理，能满足多种服务需求。火化机配置数量按殡仪馆类别确定，本项目为四类殡仪馆，设置2台火化机。符合指南要求。 5.殡仪车配置数量按殡仪馆类别确定，本项目为四类，配置3台殡仪车。符合指南要求。 6.本项目为四类殡仪馆。不设置守灵间。本项目悼念厅、守灵间总面积约800m2，符合四类不超2000m2的要求。 7.本项目遗体冷藏柜配置18组，一组3柜，共54柜，骨灰寄存架处100个，共计4000格。 8.本项目配置相应的遗体冷冻冷藏设备、室内空气净化消毒专用设备、遗体防腐整容设备、遗体瞻仰棺、遗体清洗消毒设备、推尸车和悼念用影音设备等。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 1、项目内容 项目名称：永济市殡仪馆建设项目 建设单位：永济市民政局 建设性质：新建 建设地点：永济市城东街道。 建设规模：该项目新建一座四类殡仪馆，总建筑面积5055.30m2。其中：1栋1层综合服务楼面积4301.53m2；1栋2层业务楼建筑面积660.98m2；水泵房建筑面积92.79m2。道路及场地硬化10042.29m2。配置安装平板火化机2台，遗物粉碎机1台及其他辅助设施。 具体工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容一览表 工程内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 综合服务楼; 建筑面积4301.53m2，地上一层，框架结构，主要布设悼念大厅、告别室、火化间、油库、遗物祭品处理房、骨灰寄存业务室、守灵厅、遗体登记整容防腐间、冷藏间、储油间和柴油发电机等。内置2台环保火化机、1台遗物粉碎机和150KW的柴油发电机; 新建. 辅助工程; 业务楼; 建筑面积660.98m2，地上二层，框架结构，主要布设服务台、洽谈室、餐厅、办公室和档案室等; 新建. 储运工程; 水泵房; 建筑面积92.79m2，地下布设消防水池，水池容积436m3; 新建. 储油间; 用于火化机燃烧用油，1个储油罐，双层卧式储罐，容积10m3，最大存放量为9m3，约8.1t，存放轻质柴油，储油间设置围堰及报警装置，并进行防渗处置，渗透系数≤1×10-10cm/s; 新建. 油库; 用于柴油发电机发电用油，1个储油罐，双层卧式储罐，容积5m3，最大存放量为4m3，约3.6t，存放轻质柴油，油库设置围堰及报警装置，并进行防渗处置，渗透系数≤1×10-10cm/s; 新建. 公用工程; 供水; 市政管网供给; 新建. 供电; 市政电网供给; 新建. 供热; 空调供暖; 新建. 环保工程; 废气; DA001/遗体火化机废气; 3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘，配套风机风量为4000m3/h；; 新建. DA002/遗体火化机废气; 3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘，配套风机风量为4000m3/h；; 新建. 食堂油烟; 收集后经油烟净化器（风量2000m3/h，净化效率80%）处理，处理后通过专用烟道引至屋顶进行排放; 新建. 污水处理站废气; 污水站采用地埋式，周围进行绿化，并定期喷洒除臭剂; 新建. 柴油发电机; 设置三元催化器，降低污染物排放量，产生的废气经排风口外排; 新建. 废水; 生活废水; 遗体清洗废水先经消毒处理后，再经厂内污水处理站进行处理，采用的处理工艺为“隔油池+调节池+A/O+沉淀池+消毒”工艺，处理规模为8m3/d，处理后经市政管网排入城区污水处理站; 新建. 遗体清洗废水. 循环冷却废水. 噪声; 选用低噪声设备，基础安装减震垫，隔声等措施; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 交由环卫部门进行处置; 新建. 除尘灰; 暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置; 新建. 废活性炭. 污水处理站污泥; 收集后送垃圾填埋场进行填埋. - 2、设计规模 本项目服务范围为整个永济市。永济市2024年常住人口数37.79万人，依据《山西省殡葬基础设施建设指南》晋民发【2020】60号，确定本项目为四类殡仪馆。自然死亡率按7‰计算，计算出年遗体处理量为377900×7‰=2646具。 - 3、主要生产设备 项目生产设备见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 设备名称; 单位; 数量; 备注. 环保型平板火化机; 台/套; 2; YQ 型欧亚全自动环保节能 2000型. 遗物粉碎机; 台/套; 1. 智控遗体冷冻柜; 组; 18; 一组三柜. 遗体消毒净化设备; 台; 1; /. 遗体防腐整容设备; 套; 1; /. 单体冷棺; 套; 3; /. 骨灰整理机; 台; 1; /. 不锈钢推尸车; 台; 10; /. 高档殡仪车; 台; 1; /. 中档殡仪车; 台; 2; /. 火化车间供油设施; 套; 1; /. 骨灰寄存架; 架; 100; /. 祭品展示柜; 套; 1; /. 发电机组; 套; 1; /. 项目火化能力分析：项目建设完成后，馆内共设置2台火化机，每台火化机每天约火化3-4具遗体，最高可实现年火化2920具遗体，可满足项目2646具遗体火化的要求。 表2-3 平板火化机技术参数一览表 项目名称; 技术参数. 外形尺寸; LxWxH=3400x2200x3300mm. 炉膛尺寸; LxWxH=2200x700x618mm. 炉膛温度; 1100℃. 燃烧形式; 燃烧室3个，2次燃烧室为主动自控燃烧. 燃料; 0—20#轻柴油. 焚化能力; 焚烧时间30-40min，冷却时间约20min，燃油约3-6kg/具. 污染物排放指标; 排放黑度和污染物排放浓度和总量符合GB13801-2015标准要求. - 4、原辅材料 完成1具遗体的火化流程需使用柴油3-6kg，则项目遗体火化机需使用柴油最大量为15.88t，柴油发电机用油量为31.5kg/h，年使用时间不超过96小时，则柴油发电机年耗柴油3.03t/a。本项目原辅材料消耗情况详见下表。 表2-4 原辅材料一览表 序号; 物料名称; 年用量; 单位; 备注. 1; 新鲜水; 14023.3; m3/a; 市政管网供给；. 2; 电; 10万; kWh/a; 永济市电力公司供给；. 3; 0号柴油; 18.91; t/a; 存放于储油罐内. 4; 制冷剂（R134a）; 45; kg/a; /. 5; 骨灰盒; 2920; 个/年; /. 6; 84消毒剂; 1; t/a; /. 7; 防腐剂; 0.5; t/a; 外购. 8; 活性炭; 1; t/a; 外购，不另设储罐，活性炭喷射装置自带料筒. 9; 石灰粉; 1; t/a; 外购，不另设储罐，石灰粉喷射装置自带料筒. 表2-5 原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 1，1，1，2-四氟乙烷; R-134a制冷剂，别名R134a、HFC134a、HFC-134a、四氟乙烷。化学式CH2FCF3。由于R-134a属于HFC类物质（非ODS物质Ozone-depletingSubstances)—因此完全不破坏臭氧层，是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂，也是目前主流的环保制冷剂。无毒，不可燃。无色气体，有微芳香味；熔点<-101℃，沸点：-26.4℃；不溶于水；相对密度（水=1）1.21；不燃。根据《中国受控消耗臭氧层物质清单》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部2021年44号）R407C为第九类氢氟碳化合物，不属于禁止生产和使用的冷媒。. 2; 0号柴油; 黄棕色油状液体，有特殊臭味，不溶于水，易溶于醇等有机溶剂，易燃，是碳原子数约10~22的复杂烃类混合物。相对密度为0.82~0.9g/cm3，热值约为29700kJ/kg，闪点≥55℃，自燃温度为257℃。. 3; 消毒剂; 84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无 色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%～6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。. 4; 防腐剂; 项目主要用防腐剂为碘丙炔正丁胺甲酸酯，密度1.606g/cm3，熔点64-68℃，分子式是C8H12INO2。. 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，年工作365天，采用8h工作制。 - 6、平面布置图 该项目建设地点位于永济市城东街道，总占地面积31760m2，场地平面呈不规则形，总平面布置从东向西根据功能分区布置如下：遗体处理、守灵室、遗体冷藏、火化室等。场区内形成环形道路，道路宽6.00m。整体平面布置合理。 - 项目用排水 7.1供水 项目用水由市政管网供给。 - 7.1.1职工生活用水 - 本项目职工15人，参照《山西省用水定额-第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T 1049.4-2021）中的用水定额，生活用水量以70L/人·d计，则职工生活用水量为1.05m3/d（383.25m3/a）。 - 7.1.2悼念人员用水 运行期间，悼念人员按100人计，用水量以20L/人·d计，则用水量为2m3/d（720m3/a）。 - 7.1.3遗体清洗用水 - 遗体清洗用水以每具0.05m3计，项目遗体最大清洗共2920具，则清洗用水量为146m3/a（折算后为0.4m3/d）。 - 7.1.4循环冷却用水 - 急冷机冷却用水通过水冷交换器对烟气降温，通过循环水池收集后循环使用，冷却循环水量为10m3/（h·台），定期补充损耗，补水量为循环水量的2%，项目1台遗体火化机共运行时间730h/a，则项目用水量为292m3/a（0.8m3/d）。 - 7.1.5绿化用水 本项目绿化面积为9492.77m2，仅非采暖期用水，采暖期不用水，参照《山西省用水定额第3部分：服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），选取本项目绿化用水指标为3.6L/（m2· d），则本项目绿化用水量为34.17m3/d（8371.65m3/a）。 7.2排水 7.2.1循环冷却废水 夹套冷却水需定期更换清理，每台冷却塔每一个月更换一次，每台每次更换量为5m3，项目设置2台冷却塔，则急冷塔废水产生量为120m3/a（折算后为0.328m3/d）。 7.2.2生活污水 生活污水产生系数取0.8，因此悼念人员生活污水产生量为1.6m3/d（584m3/a），职工人员生活污水产生量为0.84m3/d（306.6m3/a）。 7.2.3遗体清洗污水 废水产生系数取0.9，因此清洗废水产生量为131.4m3/a（折算后为0.36m3/d）。 项目用水及排水统计表见表2-6。项目水平衡图见图2-1。 表2-6 用水量及废水产生量统计表 序号; 用水项目; 规模; 用水定额; 用水量; 废水产生量. 1; 职工生活用水; 15人; 70L/人·d; 1.05m3/d; 0.84m3/d. 2; 悼念人员用水; 100人; 20L/人·d; 2m3/d; 1.6m3/d. 3; 遗体清洗用水; 2920具; 0.05m3/具; 0.4m3/d; 0.36m3/d. 4; 循环冷却用水; /; /; 0.8m3/d; 0.328m3/d. 5; 绿化用水; 9492.77m2; 3.6L/m2·d; 34.17m3/d; /. 6; 合计; 38.42m3/d; 3.128m3/d. 职工生活用水 悼念人员用水 遗体清洗用水 循环冷却用水 新鲜水 污水处理站 4.25 1.05 2 0.4 0.8 0.84 1.6 0.36 0.328 城区污水处理厂 0.21 0.4 0.04 0.48 图2-1 采暖季水平衡图（单位：m3/d ） 职工生活用水 悼念人员用水 遗体清洗用水 循环冷却用水 新鲜水 污水处理站 38.42 1.05 2 0.4 0.8 0.84 1.6 0.36 0.328 绿化用水 34.17 0.21 0.4 0.04 0.48 34.17 城区污水处理厂 图2-2 非采暖季水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 市政管网，城区污水处理厂 图2-3 殡仪馆遗体火化工艺流程及产污环节图 逝者遗物 遗物粉碎机 遗物粉碎机 固废清运 噪声 图2-4 殡仪馆遗物粉碎工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）接遗体回馆 需要殡葬服务的客户在殡仪馆进行登记办理手续，手续办理完成后殡仪馆派送殡仪车接运遗体。 （2）遗体处理 遗体运至殡仪馆接收后，首先将对其进行清洁(遗体清理采用一次性毛巾擦拭清洗)，由于运入遗体死因有所不同，部分遗体还需进行化妆或者整容以便于亲属悼念。 （3）遗体停放 遗体处理完成后，需要进行冷藏处理的遗体送至智控遗体冷冻柜进行冷冻，利用“制冷剂”将冷冻柜内的热量“抽取”出来并转移到冷冻柜外，内侧制冷系统主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器等部分，三个主要的部分共同工作达到制冷成果，从而保障机器内侧温度低，让尸体不腐，冷冻柜温度-5℃，冷冻时间最长3天；不需要冷藏处理的遗体停放在停尸间进行停放。 （4）遗体告别 遗体告别仪式在悼念大厅中举行，遗体告别仪式的流程为：布置礼仪厅→推出尸体→致悼词→默哀→遗体告别→遗体送至火化车间→遗体焚烧。 （5）火化遗体 遗体运进火化间→死者亲属在送尸厅进行最后告别→遗体进火化炉→火化完成。项目火化机，由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、引射装置和烟囱组成。本项目火化机燃料为轻质柴油，根据资料统计，殡仪馆火化每具遗体及耗油量约3-6kg，火化每具遗体平均火化时间35分钟左右。燃烧过程中提高遗体火化机、焚烧炉的燃烧工况，保证炉膛温度在900℃左右，保证烟气在炉中滞留时间≥2S，再另外增加二燃结构，对烟气进行再次燃烧，通过合理配风，提高出口烟气的湍流度，保证排放出口的氧气含量在8%~12%，这样可使待燃物充分燃烧。 该火化机的主要特点：一是利用二次燃烧使有毒有害物质燃烧得比较充分，同时二次燃烧室排出的烟气经烟道和引射式矮烟囱排放大气中，可使烟气中有害成份减少到最低限度，确保达到环保要求，污染物的排放能够满足排放要求，烟囱口基本上无黑烟；二是该型火化炉是下排烟式火化机，即烟气是从火化机主炉膛内向下，经再燃室地下烟道和烟囱排入大气中，从而达到减轻对大气污染的效果。 （6）遗物粉碎 逝者生前遗物主要为衣服、书籍等日用生活品，遗物由工作人员接收后放置遗物粉碎机中，遗物粉碎机前有运输皮带，将遗物运送至全密闭的粉碎机，经粉碎机粉碎后，通过密闭管道输送出来，密闭管道出料口采用专用包装袋进行包装，部分遗物包装后交由逝者家属，其余作为固废进行处理。 （7）骨灰捡出 火化完成后，由工作人员将骨灰收集捡出，整理完毕后骨灰放入骨灰盒中。 （8）埋葬 将骨灰盒和包装好的遗物交给死者家属，然后送至公墓区进行安葬或者骨灰寄存楼寄存。 2、产污环节 2.1施工期 2.1.1废气产生环节 在挖土、推土及砂石、水泥等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘。 2.1.2废水产生环节 施工期废水产生环节主要为施工机械、车辆冲洗废水和施工人员产生的生活污水。 2.1.3固体废物产生环节 施工期固体废物为设备废包装材料和施工人员生活垃圾。 2.1.4噪声产生环节 施工期噪声产生环节主要为施工设备产生的噪声。 2.2运营期 2.2.1废气产生环节 运营期废气产生环节为火化机废气、污水处理站恶臭、食堂油烟，具体产生情况见表2-7。 表2-7 废气产生环节 序号; 污染源名称; 主要污染物. 1; 遗体火化机废气; 颗粒物、SO2、NOX、CO、汞及其化合物、HCl、二噁英类. 2; 污水处理站恶臭; NH3、H2S、臭气浓度. 3; 食堂油烟; 油烟. 4; 柴油发动机; THC、CO、NOx. 2.2.2废水产生环节 项目运营过程中废水产生环节主要为生活污水、遗体清洗废水、循环冷却废水。 2.2.3固体废物 项目运营期固体废物具体产污环节及主要污染物见表2-8。 表2-8 固废产生环节及主要污染物 序号; 产污环节; 主要污染物. 1; 袋式除尘器; 除尘灰. 2; 污水处理站; 污泥. 3; 活性炭吸附; 废活性炭. 2.2.4噪声 生产运营过程中的主要噪声源有火化炉、风机，产生的噪声为机械性噪声和空气动力性噪声，频谱特征大部分以中低频为主，声级约70～95dB（A）。具体见表2-9。 表2-9 主要产噪设备汇总表 序号; 噪声源; 噪声级（dB(A)）. 1; 平板火化机; 70~80. 2; 遗物粉碎机; 70~80. 3; 风机; 90~95. 4; 油烟机; 60~65. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经核实，项目占地为城东街道空地，无相关环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | - 1、大气环境 1.1区域环境质量达标情况 为了说明评价区域环境质量现状，本次评价收集了永济市2024年环境空气质量年均浓度监测数据，监测项目包括SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等，监测结果见表3-1。 表3-1 监测数据统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 单位; 占标率（%）; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 38; 35; µg/m³; 108.6; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 67; 70; µg/m³; 95.7; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; µg/m³; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; µg/m³; 50.0; 达标. CO; 24h平均第95位百分位浓度; 1.1; 4; mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8h平均第90位百分位浓度; 166; 160; µg/m³; 103.8; 超标. 由表3-1可知，监测结果中PM2.5年平均质量浓度超标，O3日最大8h平均第90位百分位浓度超标，其余指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此项目所在区域为不达标区。 1.2环境空气质量现状监测 本项目所在地的环境空气质量现状补充监测引用山西久联宏远化工有限公司和永济市万瑞环保科技有限公司，其中山西山西久联宏远化工有限公司于2023年3月2日至8日进行了汞的监测，永济市万瑞环保科技有限公司于2022年12月11日至13日进行了TSP监测，监测结果见下表 表3-2 特征污染物监测结果一览表 监测点位; 坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准（µg/m³）; 监测浓度范围（µg/m³）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 南郭沟村; 110.563277; 34.857725; 汞; 1h; 0.05; 未检出; 0; 0; 达标. 荣盛庄村; 110.562236; 34.871211; TSP; 24h; 300; 185-199; 66.3; 0; 达标. 2、地表水环境 距离项目最近的地表水体为项目北侧4.8km处的姚暹渠，姚暹渠为涑水河支流，根据《运城市生态环境局关于公告2024年度环境空气及水质量达标情况通知》，涑水河永济市张留庄断面2024年现状为IV类，为达标区。 3、声环境 项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故未对声环境现状进行监测。 4、生态环境 本项目占地为旱地，项目占地范围为空地，不涉及生态环境保护目标，因此无需进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 本项目周围不存在饮用式水源地，在正常生产及采取防渗措施情况下不存在地下水及土壤的污染途径，无需开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目周边500m范围内不存在相关环境敏感目标，距离本项目最近的村庄为东北侧580m处的南郭沟村。 - 声环境 项目厂界外50米范围内无居民、学校、医院等声环境敏感保护目标。 - 地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目占地为空地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期遗体火化机废气排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2标准、遗物焚烧炉废气排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3标准、食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准；污水处理站恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建二级标准限值，详见下表。 表3-3 新建单位遗体火化大气污染物排放限值 序号; 控制项目; 排放限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置. 1; 烟尘; 30; 烟囱. 2; 二氧化硫; 30. 3; 氮氧化物（以NO2计）; 200. 4; 一氧化碳; 150. 5; 氯化氢; 30. 6; 汞; 0.1. 7; 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.5. 8; 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 表3-4 饮食业油烟排放标准 污染源; 执行标准; 污染物; 标准值. 食堂; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型; 油烟; 2.0mg/m3. 净化设施最低去除效率：60%. 表3-5 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 单位; 厂界处标准. 1; 氨; mg/m3; 1.5. 2; 硫化氢; mg/m3; 0.06. 3; 臭气浓度; 无量纲; 20. 馆内设柴油发电机机作为备用电源，发电机尾气中的颗粒物、SO2、NOx执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中表2，具体限值见下表。 表3-6 发电机尾气污染物排放限值 阶段; 额定净功率（kW）; CO（g/kWh）; HC（g/kWh）; NOx（g/kWh）; HC+NOx（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第四阶段; 130≤Pmax≤560; 3.5; 0.19; 2.0; -; 0.0025. 2、废水 生产、生活废水排水经厂区现有污水处理站，处理后通过污水管网排入永济市城区污水处理厂处理，处理后排入涑水河，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）A类排放标准。 表3-7 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015） 污染物种类; pH; COD; SS; BOD5; 氨氮; TP. 排放浓度; 6.5-9.5; 500; 400; 350; 45; 8. 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声排放限值，具体见下表。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB，夜间50dB）。 4、固体废物 一般固体废物贮存与固废暂存间，贮存满足防雨、防渗、防扬尘的相关要求。 危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省生态环境厅文件晋环规【2023】1号“关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知”，本项目需申请的污染物排放总量指标为颗粒物0.06t/a、二氧化硫0.04t/a、氮氧化物1.26t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | （一）施工期环境保护措施 项目区的环境影响主要表现在施工期间，施工期主要污染源随着施工阶段的不同略有差异，且施工期污染物的排放均呈阶段性排放特征。 本项目建设预计总工期为24个月。施工建设期间，施工人数平均为40人。 1.1施工扬尘 施工期废气主要是建设过程中产生的扬尘，以及项目在砂石、水泥，材料等的装卸、运输过程中有尘埃散逸，汽车运送建筑材料时引起道路扬尘等。 - 按照《山西省落实〈空气质量持续改善行动计划〉实施方案》（晋政发2024年7号）要求，建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输、监控安装联网“六个百分之百”。 施工单位必须对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工场地内运输通道应及时清扫、清洗，以减少汽车运输扬尘。运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。施工场地应定时洒水，以防止浮沉颗粒，在大风日还应适当增加洒水次数避免物料堆存起尘；多尘物料的露天堆放应使用帆布覆盖。 采取以上措施后，施工期废气对周围环境影响很小。 1.2噪声 为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： （1）从声源上控制：建设单位与施工单位签定合同时，要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范操作机械，保证车辆和施工机械处于良好的运行状态，以降低噪声； （2）合理安排施工时间，严禁在12：00~14：00和22：00~6：00施工； （3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响； （4）加强对施工车辆的进出管理，缩短汽车的停留时间，禁止车辆鸣笛； （5）建设管理部门应加强对施工现场的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声产生纠纷。 1.3废水 项目施工期废水主要为机械车辆冲洗废水、施工人员生活污水。 车辆冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，收集沉淀后进行回用；施工期间作业人员不在厂内食宿，产生的生活废水量较少，生活废水经2m3沉淀池沉淀后，用于场地洒水。 采取措施后，施工期间产生的废水对环境的影响较小。 1.4固体废物 施工产生的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、钢结构产生的废角料、废装修材料等。经现场勘测，项目所在地面起伏不大，建设项目挖方量较少，主要为土地平整。这些废弃物处置不明确或无规划乱丢乱放，将影响当地环境质量，容易造成二次污染。 因此，施工单位对于施工中产生的钢结构废角料收集后出售给废品收购站，生活垃圾和装修材料集中收集，收集后委托周围村庄环卫部门一起处理。 1.5生态环境 项目施工期间不涉及临时占地，材料堆放及生活营地均位于占地范围内，项目施工时废建筑材料临时堆放时以及施工结束前后地表硬化、绿化工作尚未完成时，都将造成土壤裸露。遇雨时，尤其是暴雨时，将会造成水土流失。 施工期应严格控制施工范围，施工活动严格控制在项目占地范围内，不占用场区以外用地；施工完成后及时进行绿化、硬化，通过人工绿化措施使其生态环境得到恢复，减缓项目建设对周围生态环境的影响，施工期间，对裸露土地铺设临时苫盖布，避开雨季施工，施工期间在堆土四周设置临时排水沟和临时沉砂池，并铺设土工膜，临时沉砂池的雨水用于场地洒水抑尘，采取上述措施后，将有效减少水土流失。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | - 大气环境影响分析 1.1遗体火化机废气 1.1.1废气产生情况 本项目火化间拟设置燃油式遗体火化机2台，由台车、主燃室、二燃室、燃烧器、烟道、风机、引射装置和烟囱组成，该火化炉炉膛温度在900℃左右，保证火化烟气在再燃室中有足够的停留时间≥2s，使可燃物完全燃烧；采取合理配风，提高烟气的湍流度，保证足够的空气供给量，排放出口烟气中的氧气含量控制在8%～12%。本次计算按最大处置量2920具进行计算，焚烧能力约为8具尸体/日，平均每具尸体火化时间为35分钟，则按每天运行4.68h（2.34h/台），年工作365天计（1708.2h，854.1h/台）。火化炉膛温度在900℃左右，火化炉焚烧废气中的污染物包括酸性气体（二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢等）、颗粒物和有机毒性污染物（二噁英等）等。 根据《火葬场大气污染物排放标准》（征求意见稿）编制说明中表10火化烟气污染物排放调查表中的污染物浓度及《遗体火化机大气污染物排放标准》编制说明（征求意见稿）中表3火化机污染物水平，项目火化机火化烟气产排污情况见下表。 表4-1 火化烟气污染物调查结果统计 项目; 烟尘; SO2; NOx; CO; HCl; Hg; 二噁英类. 平均浓度（mg/m3）; 871; 10; 305; 128; 61; 0.04; 2.7ng-TEQ/m3. 项目设置2台火化机，每台火化机焚烧遗体量一致，根据污染物调查结果统计，单台火化机的污染物产生情况见表4-2。 表4-2单台火化机污染物产生量 污染物; 平均产生浓度 （mg/m3）; 1#遗体火化机 产生量（t/a）; 2#遗体火化机 产生量（t/a）. 烟尘; 871; 2.976; 2.976. SO2; 10; 0.034; 0.034. NOx; 305; 1.042; 1.042. CO; 128; 0.437; 0.437. HCl; 61; 0.208; 0.208. Hg; 0.04; 0.0001; 0.0001. 二噁英类; 2.7ng-TEQ/m3; 6898500 ng-TEQ; 6898500 ng-TEQ. 柴油在火化机中焚烧遗体过程中会产生柴油燃烧废气，其污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物，各污染物的产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）—“4430锅炉产排污量核算系数手册”取值。根据《普通柴油》（GB252-2015），普通柴油硫含量不大于10mg/kg，本项目按照10mg/kg取值，即含硫量为0.001%。 表4-3 柴油燃烧废气产生情况一览表 设备; 原料; 污染物; 颗粒物; SO2; NOX. 1#遗体火化机; 0#柴油（7.94t/a）; 产污系数（kg/t原料）; 0.26; 19S; 3.03. 产生量（t/a）; 0.002; 0.000002; 0.02. 2#遗体火化机; 0#柴油（7.94t/a）; 产污系数（kg/t原料）; 0.26; 19S; 3.03. 产生量（t/a）; 0.002; 0.000002; 0.02. - 1.1.2污染防治措施 - 项目遗体火化机运行时全封闭，产生的废气通过密闭管道引入“3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘”处理装置进行处理，处理后通过15m高排气筒进行排放，密闭管道将遗体火化机的废气排放口与废气处理设备的进气口密闭连接，故遗体火化废气可100%收集，活性炭喷射系统采用的活性炭为碘值800，水分在5以下的粉末活性炭，本次风机风量及污染物处理效率类比寿阳县殡仪馆改扩建项目，已于2022年11月7日以寿环审【2022】15号取得了晋中市生态环境局寿阳分局对该项目的批复，寿阳县殡仪馆改扩建项目年最高火化遗体2190具，污染物处理工艺采用“3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘”处理装置进行处理，设备配套风机风量为4000m3/h，本项目与寿阳县殡仪馆改扩建项目处理能力接近，污染物种类及处理工艺相同，具有可类比项，因此本项目风机风量为4000m3/h，采用布袋除尘器后颗粒物排放浓度取10mg/m3，处理后能够满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中标准限值。项目1#遗体火化机和2#遗体火化机采用的环保措施相同，其污染物的产生量和排放量相同，其1#遗体火化机污染物产排情况见表4-4。 - 表4-4 1#遗体火化机燃烧废气污染物产生及排放情况汇总表 - 污染源; - 污染因子; - 产生情况; - 处理效率%; - 有组织. - 产生量（t/a）; - 产生速率（kg/h）; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h; - 排放浓度mg/m3. - 1#遗体火化机（排气筒DA001）; - 颗粒物; 2.976; 3.48; 99; 0.03; 0.04; 10. - 二氧化硫; 0.034; 0.04; 50; 0.02; 0.02; 4.98. - 氮氧化物; 1.042; 1.22; 40; 0.63; 0.73; 183.00. - 一氧化碳; 0.437; 0.51; 20; 0.35; 0.41; 102.33. - 氯化氢; 0.208; 0.24; 85; 0.03; 0.04; 9.13. - 汞; 0.0001; 0.0001; 80; 0.00002; 0.00002; 0.01. - 二噁英类; 6898500ng-TEQ; 8077 ng-TEQ/h; 90; 689850ng-TEQ; 808ng-TEQ/h; 0.20ng-TEQ/m3. 表4-5 除尘器设备参数表 名称; 过滤风速; 过滤材质; 过滤面积; 风量; 台数. 布袋除尘器; 0.6m/min; 覆膜滤料; 111.12m2; 4000m3/h; 2. 急冷装置工作原理及设备参数：设备整体尺寸：L*W*H=1650*1700*3600mm(±10%)；箱体材料厚度≥3mm不锈钢制成，燃烧室高温烟气进入急冷器后通过水冷方式，使温度由900℃以上迅速降至180℃以下，跳开二噁英的温度生成空间，避免二噁英等有害物质的生成。采用水冷散热降温的方式，避免二次污染，预留观察孔，便于检修。 1.1.3可行性分析 根据《火葬场二恶英类污染物减排技术导则》(MZ/T106-2017)中污染物防治措施，本项目采用的“3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘”属于可行性技术，经处理后，各污染物排放浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2标准，因此，废气污染防治技术可行。 1.2食堂油烟 本项目殡仪馆设置有一个食堂，平均每天用餐人数按15人计算，餐厅设置2个灶头。根据类比调查，食用油用量按30g/人·d计，则本项目职工餐厅食用油消耗量为0.165t/a。产生的油烟约占总油耗的3%，油烟产生量为0.005t/a，每日烹饪时间按3小时计，餐厅油烟收集后经油烟净化器（风量2000m3/h，净化效率80%）处理，处理后排放量为0.001t/a，排放浓度0.46mg/m3。油烟经净化处理后通过专用烟道引至屋顶进行排放，排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值2mg/m3。 1.3污水处理站恶臭 1.3.1废气产生情况 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站年处理BOD5的量共计0.16t/a，因此，NH3产生量为0.0005t/a、H2S产生量为0.00002t/a。 1.3.2环保措施 建设单位污水处理站采用地埋加盖进行封闭，因产生量较小，本项目在污水站池体上方及周围进行绿化，并定期喷洒除臭剂，通过以上措施处理后，废气去除率取60%，处理后进行无组织排放，排放量为NH30.0002t/a、H2S0.000008t/a。 1.3.3可行性分析 针对污水处理站采取周围进行绿化、定期喷洒除臭剂的方式对废气进行处理，因此，废气污染防治技术可行。 1.4柴油发电机 项目设1台功率为500kW的柴油发电机作为备用电源，使用含硫量小于0.2%的0#柴油。发电机启动时所排废气中的污染物有颗粒物、SO2、NOx。由于项目柴油发电机仅作为紧急备用电源，因此，年使用时间不超过96小时。本项目发电机耗油量为31.5kg/h，则年耗油量为3.03t/a。 根据《社会区域类环境影响评价》（环评工程师职业资格登记培训教材）中柴油发电机的主要大气污染物排放系数为颗粒物0.714g/L、SO2 4g/L、NOx 2.56g/L，根据《大气污染工程手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3，本项目柴油发电机空气过剩系数为1.8，则柴油发电机燃烧1kg柴油产生的烟气量约为19.8Nm3。根据以上系数，可计算出本项目柴油发电机大气污染物产生情况，具体如下表所示： 表4-6 项目发电机尾气污染物产生情况 污染源; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 原料用量; 产生量t/a. 柴油发电机; 0#柴油; 烟气量; Nm3/kg; 19.8; 3366.7L/a （3.03t/a）; 59994m3/a. 颗粒物; g/L; 0.714; 0.002. SO2; g/L; 4; 0.013. NOx; g/L; 2.56; 0.009. 本项目备用柴油发电机使用频率较低，且使用时间短，燃油含硫量低，在加强运行和操作管理的情况下，燃烧较为完全，产生的废气量少，通过自然稀释后对周边环境影响不大，发电机尾气直接通过设备自带排烟管排放。具体污染物排放情况如下。 表4-7 项目发电机尾气污染物排放情况 污染物; SO2; NOx; 颗粒物. 烟气量（m3/a）; 59994. 排放量（t/a）; 0.013; 0.009; 0.002. 排放浓度（mg/m3）; 216.69; 150.02; 33.34. 排放速率（kg/h）; 0.14; 0.09; 0.02. 1.5柴油储罐废气 项目设置柴油储罐，采用卧式双层地下钢制储罐，设置有防渗罐池，地面设置围堰及报警装置，项目柴油运输采用带有油气回收系统的油罐车，油罐车与柴油储罐之间采用密闭管道进行输送。油品输入时会因液面震荡起伏而增加油气的挥发与逸散，因此注油管必须深入油面下方，以减少液面扰动，同时应定期对储罐及管线组件的密闭性进行检测，通过以上方式柴油装卸过程中的VOCs挥发量极少，随空气无组织逸散。 1.6非正常工况排放 本项目涉及的最大可信极端非正常生产状况为：生产设施开停机（炉）且废气处理措施不运行，非正常生产状况排放历时不超过30min计，年发生频次为1次。 废气非正常工况源强情况见表4-8。 表4-8 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 年排放量（kg/a）. 1; 遗体火化机; 废气处理设施故障，处理效率为零; - 颗粒物; 871; 3.89; 0.5; 1; 1.945. - 二氧化硫; 10; 0.04; 0.5; 1; 0.02. - 氮氧化物; 305; 1.25; 0.5; 1; 0.625. - 一氧化碳; 128; 0.51; 0.5; 1; 0.255. - 氯化氢; 61; 0.24; 0.5; 1; 0.12. - 汞; 0.04; 0.0002; 0.5; 1; 0.0001. - 二噁英类; 2.7ng-TEQ/m3; 10800ng-TEQ/h; 0.5; 1; 5400ng-TEQ. 2; 遗物焚烧炉; 废气处理设施故障，处理效率为零; - 颗粒物; 2020; 8.10; 0.5; 1; 4.05. - 二氧化硫; 14.3; 0.05; 0.5; 1; 0.025. - 氮氧化物; 299; 1.22; 0.5; 1; 0.61. - 一氧化碳; 220; 0.88; 0.5; 1; 0.44. - 氯化氢; 5.02; 0.01; 0.5; 1; 0.005. - 二噁英类; 1.11ng-TEQ/m3; 4440ng-TEQ/h; 0.5; 1; 2220ng-TEQ. 非正常工况污染控制措施：在项目开停机过程中，应提前30min启动各项污染治理设施并处于正常运行状态，废气处理后排放，确保配套的环保设施均能同时运行。 1.7大气环境影响分析 运营过程中产生的废气在采取环评规定的环保措施后，可以做到达标排放，对周围环境影响较小。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-9 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放形式; 治理设施; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放浓度（mg/m3）; 排放标准; 是否为可行性技术. 1#遗体火化机; - 颗粒物; 2.976; 871; 有组织; 3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘，配套风机风量为4000m3/h；; 0.03; 10; 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2; 是. - 二氧化硫; 0.034; 10; 0.02; 4.98. - 氮氧化物; 1.042; 305; 0.63; 183.00. - 一氧化碳; 0.437; 128; 0.35; 102.33. - 氯化氢; 0.208; 61; 0.03; 9.13. - 汞; 0.0001; 0.04; 0.00002; 0.01. - 二噁英类; 6898500 ng-TEQ; 2.7ng-TEQ/m3; 689850ng-TEQ; 0.20ng-TEQ/m3. 2#遗体火化机; - 颗粒物; 2.976; 871; 有组织; 3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘，配套风机风量为4000m3/h；; 0.03; 10; 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2; 是. - 二氧化硫; 0.034; 10; 0.02; 4.98. - 氮氧化物; 1.042; 305; 0.63; 183.00. - 一氧化碳; 0.437; 128; 0.35; 102.33. - 氯化氢; 0.208; 61; 0.03; 9.13. - 汞; 0.0001; 0.04; 0.00002; 0.01. - 二噁英类; 6898500 ng-TEQ; 2.7ng-TEQ/m3; 689850ng-TEQ; 0.20ng-TEQ/m3. 食堂油烟; - 油烟; 0.005; 2.28; 有组织; 设置油烟净化器，经净化处理后通过专用烟道引至屋顶进行排放; - 0.001; - 0.46; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 是. 污水处理站; - NH3; 0.0005t/a; /; 无组织; 污水站采用地埋式，周围进行绿化，并定期喷洒除臭剂; - /; - 0.0002t/a; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 是. - H2S; 0.00002t/a; /; - /; - 0.000008t/a. 柴油发电机; - 颗粒物; 0.002; /; 无组织; 设置三元催化器，降低污染物排放量，产生的废气经排风口外排; - /; 0.002; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值; 是. - SO2; 0.013; /; - /; 0.013. - NOx; 0.009; /; - /; 0.009. 表4-10 项目排放口基本情况及监测要求一览表 产污环节; 污染物种类; 排放口基本情况; 监测频次. 排气筒编号; 排气筒高度; 排气筒内径; 坐标. 1#遗体火化机; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度; DA001; 15m; 0.3m; 110°33′15.68″ 34°51′16.18″; 每年监测一次. 2#遗体火化机; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类、烟气黑度; DA002; 15m; 0.3m; 110°33′16.45″ 34°51′16.16″. 厂界; NH3、H2S、臭气浓度、颗粒物; /; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 运营期环境影响和保护措施 | 2、水环境影响分析 本项目排水系统采用雨污分流，雨水排入市政雨水管网，污水经污水处理站处理后，排入市政管网进入城东污水处理厂。 2.1废水产生情况 项目运营期废水产生情况见下表。 表4-11 项目废水产生情况 产污环节; 每年废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 职工生活; 306.6; COD; 600; 0.18. SS; 300; 0.09. BOD5; 200; 0.06. 氨氮; 50; 0.02. 悼念人员; 584; COD; 600; 0.35. SS; 300; 0.18. BOD5; 200; 0.12. 氨氮; 50; 0.03. 遗体清洗; 131.4; COD; 700; 0.09. SS; 350; 0.05. BOD5; 250; 0.03. 氨氮; 60; 0.01. 循环冷却; 119.72; SS; 800; 0.10. 合计; 1141.72; COD; 549; 0.63. SS; 358; 0.41. BOD5; 185; 0.21. 氨氮; 46; 0.05. 2.2环保措施 厂区内设置地埋式一体化污水处理站，项目废水经污水处理站处理后回用于绿化用水。 一体化污水处理设备处理水量为8m3/d，处理工艺为遗体清洗废水经84消毒剂进行消毒后再进入污水处理流程：“隔油池+调节池+A/O+沉淀池+紫外线消毒”。 污水 隔油调节池 A/O池 消毒池 出水 图4-1污水处理工艺流程图 ①隔油调节池 本项目废水汇合后首先进入隔油池，去除浮油，隔油池与调节池合建，调节池用于水量和水质的调节。由于污水排放不均匀性，水量和水质在一定时间之内都有波动，这种变化对污水处理设备，特别是生物处理设备正常发挥其净化功能是不利的，甚至可能遭到破坏。同样对于生化处理设备，水量和水质波动越大，过程参数难以控制，处理效果越不稳定；反之，波动越小，效果越稳定。在这种情况下，在污水处理预处理中必须设置均化调节池用以对水量和水质进行均化，以保证污水处理工序的正常进行。 ②A/O池 本项目好氧生物处理工段选择A/O工艺，主要处理污水中的COD、NH3-N等污染物。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起，在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物。当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时，可提高污水的可生化性及氧的效率；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化游离出氨（NH3、NH4+，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-，通过回流控制返回至A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮（N2），完成C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。池体有效容积：10m3，设计流量：Q=10m3/d，水力停留时间5h，污泥回流比55%。 ③消毒池 消毒池进行消毒处理，接触时间为30min。水消毒处理的目的是解决水中的生物污染问题，污水经过三级处理后，水质改善，细菌含量大幅度减少。 ④出水 污水处理站废水经消毒池处理后有泵机通过管道进行抽取输送，用于绿化用水。 2.3可行性分析 废水经污水处理站处理后的各污染物的浓度见表4-12。 表4-12 本项目废水处理后的污染物排放情况 构筑物; 类别; COD; BOD5; SS; 氨氮. 进水水质（mg/L）; 549; 185; 358; 46. 隔油池; 去除率; —; —; 10; —. 出水水质（mg/L）; 549; 185; 322; 46. 调节池; 去除率%; 15; 15; 10; —. 出水水质（mg/L）; 467; 157; 290; 46. 厌氧池; 去除率%; 60; 30; 20; 40. 出水水质（mg/L）; 187; 110; 232; 28. 好氧池; 去除率%; 40; 60; 20; 50. 出水水质（mg/L）; 112; 44; 186; 14. 沉淀池; 去除率%; —; —; 90; —. 出水水质（mg/L）; 112; 44; 19; 14. 城区污水处理厂进水水质要求; 480; 250; 180; 45. 根据上述分析，运营过程中产生的污水经过“隔油池+调节池+A/O+沉淀池+紫外线消毒”处理后满足城区污水处理厂进水标准。因此为可行性技术。 2.4废水排入永济市城区污水处理厂可行性分析 永济市城区污水处理厂位于永济市城区西北角的赵杏滩，中心坐标为东经110°25′54.903″，北纬34°53′19.489″，位于伍姓湖的下游，距离伍姓湖3.5km，污水处理工艺采用“粗格栅+细格栅及旋流沉砂池+预缺氧+AAO生物池+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+接触消毒+巴氏计量槽”，处理规模为4万m3/d，经处理后的废水最终排入涑水河，收水范围为永济市城区污水。处理后的水质CODcr、NH3ˉN、TP执行《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中的表2生活污水水污染物排放限值；其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准。目前，每天实际处理污水3.4万m3/d左右，剩余容纳量可满足本项目建成后全厂废水最大排放量3.13m3/d的需求，项目建设时铺设管网，连接至市政管网，因此，项目废水排入永济市城区污水处理厂处理可行。 永济市城区污水处理厂进水水质见表4-13。 表4-13 设计进水水质标准 mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 进水水质; 480; 250; 180; 45; 55; 4.5. 永济市城区污水处理厂出水水质见表4-14。 表4-14 设计出水水质标准 mg/L 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总氮; 总磷. 出水水质; 40; 10; 10; 2; 15; 0.4. 项目废水情况排放一览表见表4-15，环境监测计划及记录信息表见表4-16。 3、噪声 3.1运营期噪声源 项目噪声主要来源于火化炉、风机，进行悼念活动乐队及人群哀悼产生的噪声，噪声源强在70~95dB(A)之间，主要设备噪声源强见下表4-17及4-18。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-15本项目废水产排情况一览表 废水量（m3/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放方式与去向; 标准. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 1141.72; COD; 549; 0.63; 隔油池+调节池+A/O+沉淀池+紫外线消毒，标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）A类排放标准; 112; 0.13; 通过市政管网排至永济市城区污水处理厂处理，处理后排入涑水河; CODcr、NH3ˉN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）A类排放标准；其余指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准. SS; 358; 0.41; 19; 0.02. BOD5; 185; 0.21; 44; 0.05. 氨氮; 46; 0.05; 14; 0.02. - 表4-16环境监测计划及记录信息表 项目; 污染物类别; 监测点位; 监测指标; 频率; 排放标准. 废水; 综合废水; 企业总排口; 流量; 每年监测一次，每次监测两天; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31692-2015）A类排放标准. pH值. CODcr、SS、氨氮、总磷. 五日生化需氧量. |
| --- | --- |

表4-17  噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声功率级 | 声源控制措施 | 相对空间位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | x | y | z |  |  |  | 声压级 | 建筑物外距离m |
| 1 | 遗体火化间 | 环保型平板火化机 | YQ-2000 | 80 | 减振、隔声 | 35.1 | -36.7 | 0.5 | 24.4 | 昼间 | 20 | 60 | 1 |
|  |  | 环保型平板火化机 | YQ-2000 | 80 | 减振、隔声 | 46.4 | -37.3 | 0.5 | 25.04 | 昼间 | 20 | 60 | 1 |
| 2 | 遗物祭品处理房 | 遗物粉碎机 | / | 80 | 减振、隔声 | 59.5 | -38.4 | 1 | 26.18 | 昼间 | 20 | 60 | 1 |
| 3 | 业务楼 | 油烟机 | 2000m3/h | 65 | 减振、隔声 | 234.3 | -27.1 | 1 | 35.17 | 昼间 | 20 | 45 | 1 |
| 4 | 悼念大厅 | 悼念活动 | / | 70 | 隔声 | 116.2 | -32.2 | 1.5 | 20.17 | 昼间 | 10 | 60 | 1 |

表4-18  噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 |  |  | 声功率级dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 风机 | 4000m3/h | 21.4 | -65.1 | 1 | 95 | 加装减振垫，对发声设备采取防震、消声、隔音措施 | 昼间9时-18时 |
| 2 | 风机 | 4000m3/h | 39 | -66.2 | 1 | 95 |  |  |

| 运营期环境影响和保护措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营期环境影响和保护措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营期环境影响和保护措施 | 3.2噪声影响预测 3.2.1预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）预测模式： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 1）如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。 LP2=LP1−(LT+6) （B.4） 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户) 室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—— 隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS （B.5） 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （2）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj （B.6） 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； tj—在T时间内j声源工作时间，s； ti—在T时间内 i 声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 - 3.2.2噪声贡献值结果及评价 采用上述模式进行计算得出各个高噪设备对场界的声压级，可得出噪声预测结果，本项目夜间不作业，仅预测昼间噪声，噪声预测结果列于表4-19。 表4-19 项目噪声贡献值 预测点位; 昼间dB(A). 贡献值; 标准值. 场界北侧; 47.2; 60. 场界南侧; 50.5; 60. 场界西侧; 55.4; 60. 场界东侧; 40.3; 60. 从表4-19中可以看出，工程噪声源厂界贡献值为40.3~55.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目噪声对周围声环境影响很小。 3.3防治措施 3.3.1平面布置方面 从总平面布置的角度出发，可采取的措施为将设备尽量布置在房间中部，以阻隔噪声的传播和干扰，在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减小对周围环境的影响。 3.3.2加强治理 - 选取低噪声设备； - 设备底部加装减震垫； - 定期做好设备维修保养。 （4）针对悼念主要是进行悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐、人群哀悼产生的噪声。可通过加强管理，禁止厂区内奏乐，仅允许在悼念厅奏乐，严禁在夜间奏乐等措施，可将噪声控制在一定范围内，且这些噪声均为非持续性噪声，出现时间较短，对周围声环境质量影响不大。 3.3.3加强管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 项目噪声监测计划见表4-20。 表4-20 运营期环境监测计划 类别; 排放源; 监测点位; 监测项目; 监测时间、频率; 执行标准. 噪声; 运行设备; 厂区四周; 噪声; 每季度监测1次（仅昼间）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；. 4、固体废物 项目运营期固体废物主要为生活垃圾、除尘灰、污水处理站污泥。 4.1固体废物来源及处置措施 4.1.1生活垃圾 项目运营期员工为15人，悼念人员按每天100人计算，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为20.99t/a。生活垃圾收集之后统一交由环卫部门统一处理。 4.1.2除尘灰 主要为火化炉尾气处理装置除尘器收集的除尘灰，根据工程分析，其产生量约10.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版）可知，该部分固废属于危险废物，类别为HW18（废物代码772-003-18），收集后暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位进行处置。 4.1.3污水处理站污泥 本项目污水处理站设计进出水COD浓度分别为549mg/L、112mg/L。根据《第一次全国污染源普查集中式污染治理设施产排污系数手册》中污水处理厂污泥产生系数，剩余污泥（含水率按80%计）产生系数取1.3t/t-COD去除量，污水处理量为1141.72m3/a，则污泥产生量约0.5t/a。项目设置压滤机，经压滤机压滤后含水率为40%，污泥产生量为0.17t/a，污泥定期运至填埋场进行填埋。 4.1.4废活性炭 项目废活性炭主要来源于二噁英类污染物处理过程中产生。目废气处理过程中，采用喷入活性炭的方式，活性炭比表面积应≥800m2/g，活性炭喷射装置自动喷射活性炭，喷入量为0.5kg/具，项目年火化遗体2920具，则废活性炭产生量约为1.46t/a。废活性炭由专用容器盛装以后，存放在危险废物暂存间内，并委托有资质部门定期处置。 根据《国家危险废物名录》（2025版）可知废活性炭类别为HW18（废物代码772-005-18），收集后暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位进行处置。 产生量及处置措施见表4-21。 表4-21 固体废物产排及治理措施表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废性质; 产量（t/a）; 处置方式; 排放量. 1; 生活垃圾; 职工生活; /; 20.99; 交由环卫部门进行处置; 0. 2; 除尘灰; 除尘器; 危险废物772-003-18; 10.8; 交资质单位进行处置; 0. 3; 污泥; 污水处理站; 一般固废900-999-99; 0.17; 收集后送垃圾填埋场进行填埋; 0. 4; 废活性炭; 二噁英处理; 危险废物772-005-18; 1.46; 交资质单位进行处置; 0. 4.2固体废物暂存 由表4-22可以看出，本项目产生的固体废物中有危险废物和生活垃圾。 4.2.1生活垃圾 项目生活垃圾暂存在垃圾桶内，定期交由环卫部门负责处置。 4.2.2危险废物暂存 表4-22 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废贮存库; 除尘灰; HW18; 772-003-18; 厂区西侧; 10m2; 桶装; 1t/a; 1个月. 2; 废活性炭; HW18; 772-005-18; 桶装; 0.2t/a; 1个月. 本项目需新建一座危废贮存库，本项目危废贮存库面积设置为10m2，危废贮存库及贮存容器应满足以下要求： （1）危险废物贮存容器 1）容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 2）针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 3）硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 4）柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 5）使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 6）容器和包装物外表面应保持清洁。 本项目产生的废矿物油采用金属桶进行贮存，废棉纱存放于金属箱内，废油桶放置于金属托盘上。 （2）危废暂存间的污染控制要求 1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 5）同一贮存设施宜采用相同的防渗；防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 危废暂存间外部必须按《危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276-2022）》的规定设置警示标志。 图4-2 危险废物标签样式示意图; 图4-3 贮存设施标志. （3）危险废物暂存影响分析 项目危险废物在厂内暂存时，正常情况下不会对环境产生影响，在危险废物出现泄漏后会对地下水造成影响，因此，危险废物暂存间在建设时应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，做好防渗。采取以上措施后，项目危险废物暂存对周围环境影响很小。 图4-4 危险废物贮存分区标志样式示意图 （4）运输与转移 本项目产生的危险废物应交有资质的单位和车辆运输，避免二次污染产生。建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，转移过程应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，接收单位应持有固废处置的资质，确保危险废物的有效处置。 （5）危险废物委托处置措施 项目危险废物收集后在厂内危险废物暂存间进行暂存，定期交由危险废物处置单位进行处理，本项目危废类别主要为HW18，产生量较小，委托的危险废物处置单位需具备处置类别为HW18危险废物的资质。 本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。 - 地下水、土壤 5.1地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 根据工程分析及排污特征可以看出，本项目对地下水、土壤环境的影响主要出现在生产运营期。 根据工程分析及排污特征可以看出，本项目对土壤、地下水环境的影响主要出现在生产运营期。影响源主要来自成品油库、污水处理站、危废贮存库、消防水泵房。本项目对污水处理站进行防渗措施，危废贮存库、成品油库、消防水泵房做好防渗措施，废气通过环保设施处理后可以做到达标排放，因此运营期不会对土壤、地下水环境产生影响。 5.2控制措施 5.2.1分区防控措施 根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体防渗措施见下表。 表4-23 厂区主要设施采取的防渗措施一览表 防治区分区; 装置或构筑物名称; 防渗措施. 重点防渗区; 油库、储油间、污水处理站、危废贮存库、消防水泵房; 可采用聚脲防水涂料、抗渗钢纤维混凝土、HDPE抗渗膜等材料进行组合防渗处理，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s；. 一般防渗区; 综合服务楼（除油库、储油间）、业务楼; 可采用聚脲防水涂料、抗渗钢纤维混凝上、HDPE抗渗膜、环氧树脂漆等材料防渗处理确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；. 简单防渗区; 门房、道路; 一般地面硬化. - 5.2.2废气排放对土壤影响分析 本项目大气沉降对土壤影响来自火化炉废气对土壤的影响，针对火化炉废气，设置有“3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘”进行处理，处理后能够做到达标排放，本项目针对占地范围内进行全部硬化，因此在采取措施后，废气排放不会对土壤环境造成影响。 - 6、生态 工程施工对地形地貌的影响包括直接影响和间接影响，直接影响是指工程建设过程中，地基开挖、平整施工场地等作业造成的地形地貌的直接破坏。间接影响是指由于直接破坏而产生的岩石强度的减弱，土石流失、滚落等地质现象，使地形地貌发生改变。 本项目施工过程中，厂房的建设会进行土方开挖，施工期建筑场地内的土壤将受到不同程度的扰动，发生土壤侵蚀和水土流失机会大大增加。项目占地面积基本都会受到不同程度的扰动，施工期间将新增水土流失量。但是该影响是暂时的，随着施工期的结束将逐渐减小。 生态保护措施： （1）严格控制土地的占用和使用，施工期间进行定期洒水降尘或加设围挡，降低扬尘产生量，尽量选择低噪设备，合理布局，避免和减少机械设备噪声对野生动物的影响。 （2）为减少施工对区域土壤的破坏，施工作业时要制定分层取土、分层堆放、分层回填的操作制度，并严格监督执行，坚决制止乱挖乱堆，破坏土壤结构的作业行为，将生态损失和土壤破坏程度控制在最低水平，尽量不破坏项目占地范围外的土壤 采取上次措施后，项目对生态环境影响较小。 - 7、环境风险 7.1风险调查 本次环境风险源调查范围包括生产过程所涉及物质风险识别和生产设施风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合本项目使用的原辅材料及生产过程排放的“三废”污染物情况，确定生产过程中所涉及的物质风险识别范围包括：柴油，其数量和分布情况见表4-24。 表4-25 建设项目主要危险物质一览表 序号; 名称; 产生位置; 最大储存量; 储存位置. 1; 柴油; 厂区南侧; 11.7t; 柴油罐存放区. 根据危险物质辨识结果，本项目主要风险物质有柴油，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1，油类物质的临界量为2500t。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q） Q=q1Q1+q2Q2+....qnQn 式中：q1、q2 ····qn --每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1、Q2 ····Qn--每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；(2)10≦Q<100；(3)Q≧10 本项目总量与其临界量比值参数见下表。 表4-26 本项目危险物质数量与临界量比值计算结果 危险源名称; 危险物质名称; 最大储量; 临界量; qn/Qn. 柴油储罐; 油类; 11.7t; 2500t; 0.00468. 经计算，本项目Q=0.00468<1，环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 7.2影响途径 - 本项目大气环境风险主要是柴油发生泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。柴油燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，事故情况下CO泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。柴油泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 ### 7.3环境风险防范措施 7.3.1风险防范措施 （1）柴油采用储罐进行储存，分别位于储油间和油库，采取防渗措施，防渗要求为最底层采用黏土夯实，地面底层为水泥砂浆，上面铺设为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，渗透系数≤1×10-10cm/s。柴油储罐存放区设置围堰及报警装置。 （2）配置一定数量消防灭火器材及人员防护器材。 （3）建设事故水池。 根据项目特性，企业柴油储罐为发生火灾爆炸最大可信事故源。事故水池以发生火灾时考虑，根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中要求计算，发生火灾时，消防废水产生量为15L/s，火灾延续时间按照1小时计算，则总消防水量为54m3。 项目建设一座70m3的事故水池，事故池建设地点位于厂区西侧。保证能够收纳火灾情况下产生的消防废水。以确保事故废水得到有效的收集。 7.3.2环境风险防范管理措施 本项目在运营前需编制环境风险评估及应急预案。 综上所述，本项目的环境风险是可以接受的，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 8、电磁辐射 本次评价不包含电磁辐射。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/遗体火化机废气 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 氯化氢 汞 二噁英类 | 3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘，配套风机风量为4000m3/h； | 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2标准 |
|  | DA002/遗体火化机废气 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 氯化氢 汞 二噁英类 | 3T+E+急冷+喷入石灰粉+喷入活性炭+布袋除尘，配套风机风量为4000m3/h； | 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2标准 |
|  | 食堂 | 油烟 | 收集后经油烟净化器（风量2000m3/h，净化效率80%）处理，处理后通过专用烟道引至屋顶进行排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站 | 恶臭气体 | 污水站采用地埋式，周围进行绿化，并定期喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 柴油发电机 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 设置三元催化器，降低污染物排放量，产生的废气经排风口外排 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控限值 |
| 地表水环境 | 职工生活污水 悼念人员污水 遗体清洗废水 循环冷却废水 | CODcr BOD5 SS NH3-N | 遗体清洗废水经消毒后进入污水处理设施，其余废水经厂内污水处理站进行处理，采用的处理工艺为“隔油池+调节池A/O+沉淀池+消毒”工艺，处理规模为8m3/d，处理后通过市政管网排入城区污水处理厂 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | ①选取低噪声设备和工艺；②设备加装减震垫，加强厂房的隔声强度；③强化生产管理，加强设备维修保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰、废活性炭收集后交由有资质的单位处置； 污水处理站污泥收集后填埋处置； 职工生活垃圾交由环卫部门进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：可采用聚脲防水涂料、抗渗钢纤维混凝土、HDPE抗渗膜等材料进行组合防渗处理，地面及裙脚防腐防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s； 一般防渗区：可采用聚脲防水涂料、抗渗钢纤维混凝上、HDPE抗渗膜、环氧树脂漆等材料防渗处理确保防渗层等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s 简单防渗区：一般地面硬化； |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设一座70m3的事故水池；制定企业突发环境事件应急预案； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设单位在排污许可证申报、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开相关环境信息； |  |  |  |

- 六、结论

项目在采取环评和环保管理部门规定的环保措施后，各项污染物均可实现达标排放，对周围环境的影响较小，能够维持区域环境质量现状。 综上所述，本项目符合区域环境质量目标要求，在严格采取本环评规定的环保措施后，各项污染物可以达标排放或综合利用，对区域环境质量影响较小。本项目应严格执行环保管理部门制定的政策和规定，并认真落实环评报告表中所提的环保措施。从环保角度考虑，评价认为该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - 颗粒物 | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | - 二氧化硫 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | - 氮氧化物 |  |  |  | 1.26t/a | / | 1.26t/a | +1.26t/a |
|  | - 一氧化碳 |  |  |  | 0.7t/a | / | 0.7t/a | +0.7t/a |
|  | - 氯化氢 |  |  |  | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | - 汞 |  |  |  | 0.00004t/a | / | 0.00004t/a | +0.00004t/a |
|  | - 二噁英类 |  |  |  | 1.38mg/a | / | 1.38mg/a | +1.38mg/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.13t/a | / | 0.13t/a | +0.13t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | / | / | / | 0.17t/a | / | 0.17t/a | +0.17t/a |
| 危险废物 | 除尘灰 | / | / | / | 10.8t/a | / | 10.8t/a | +10.8t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1.46t/a | / | 1.46t/a | +1.46t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

图例：     有机废气处理装置